# Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

# предназначаются для защиты от попадания внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.

# Они подразделяются на:

# средства защиты органов дыхания;

# средства защиты кожи.

# К первым относятся:

# -  фильтрующие и изолирующие противогазы;

# -  респираторы;

# -  противопыльные тканевые маски;

# -  ватно-марлевые повязки.

# Ко вторым:

# -  одежда специальная изолирующая защитная;

# -  защитная фильтрующая одежда (ЗФО);

# -  приспособленная одежда населения.

# органов дыхания

# противогазы

# гражданские противогазы (ГП-7) предназначены для защиты человека от попадания в органы дыхания, на глаза и лицо радиоактивных, отравляющих, аварийно химически опасных веществ и бактериальных средств.

# респираторы

# это облегченные средства защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли.

# По назначению подразделяются на противо-пылевые и противогазовые.

# простейшие средства

# когда нет ни противогаза, ни респиратора, можно воспользоваться ватно-марлевой повязкой (ВМП) или противопылевой тканевой маской (ПТМ). Они защищают органы дыхания человека от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей и бактериальных средств.

# __________________________________________________________

# кожи

# изолирующие

# Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

# Легкий защитный костюм (Л-1)

# Обеспечивает защиту от попадания радиоактивных, опасных химических и бактериальных средств, от воздействия паров АХОВ на кожные покровы.

# фильтрующие

# Защитная фильтрующая одежда (ЗФО)

# Защитный комплект (ФЛ-Ф)

# Химические вещества, которыми пропитаны комбинезоны, задерживают пары АХОВ или нейтрализуют их.

# подручные средства

# Производственная одежда (халаты, комбинезоны, куртки, резиновые сапоги)

# Плащи, накидки из прорезиненной ткани

# Защищают от попадания на кожу радиоактивных веществ и бактериальных средств, не пропускают некоторое время капельно-жидкие АХОВ.

# Нижнекамск, 2013г.

Нижнекамский филиал учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан

ПАМЯТКА

Использование средств индивидуальной защиты