Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

по труду (технологии) 2024-2025 учебного года

(профиль «РОБОТОТЕХНИКА»)

8-9 классы

Задание 1

Оборудование: Trik Studio

Необходимо запрограммировать робота, который может двигаться по черной линии в направлении часовой стрелки и финишировать в зоне старта.

Рекомендуемые настройки робота:

Задание 2:

- Arduino UNO или аналог – 1 шт.

- Компьютер с установленной средой программирования Arduino IDE.

- Макетная плата (170 контактов и более) – 1 шт.

- Коллекторный электродвигатель – 1 шт.

- Драйвер двигателя (на основе чипа L293D или аналог) – 1 шт.

- Фоторезистор – 1 шт.

- Клемма винтовая или зажимная – 1 шт.

- Кнопка тактовая – 1 шт.

- Иные компоненты при необходимости (участник может использовать дополнительные электронные компоненты при необходимости).

Практическое задание может быть выполнено в симуляторе TinckerCad https://www.tinkercad.com/

Необходимо собрать и запрограммировать устройство, управляющее работой электродвигателя бесконтактно.

  - Тактовая кнопка 1 запускает и останавливает двигатель. Одно нажатие запускает двигатель, следующее - останавливает и так далее.

  - Тактовая кнопка 2 задает направление вращения двигателя - одиночное нажатие меняет направления вращения.

  - С помощью фоторезистора управляют скоростью вращения двигателя: при отдалении объекта от фоторезистора двигатель ускоряется, при приближении - замедляется. Приближение и отдаление считается от первого обнаружения объекта.

Критерии оценки

| № | Действие |  | Баллы | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задание 1 |  |  |  |
| 1 | Робот в ходе движения пересек желтую линию. Вся проекция робота находится за желтой линией относительно направления движения. |  | 12 |  |
| 2 | Робот в ходе движения пересек финишную линию и остановился в зоне старта так, что вся проекция робота находится в этой зоне |  | 15 |  |
|  | Задание 2 |  |  |  |
| 3 | Выполнен пункт 2.1 | 4 |  |  |
| 4 | Выполнен пункт 2.2 |  | 2 |  |
| 5 | Выполнен пункт 2.3 |  | 2 |  |
|  | Итого |  | 35 |  |