13 апреля 2020

Физика 10

Тема: Решение задач на расчет работы и мощности тока.

Решить задачи

- Ученики правильно рассчитали, что для освещения елки нужно взять 12 имеющихся у них электрических лампочек. Соединив их последовательно, можно будет включить их в городскую сеть. Почему меньшее число лампочек включать нельзя? Как изменится расход электроэнергии, если число лампочек увеличить до 14?

- В горном ауле установлен ветряной двигатель, приводящий в действие электрогенератор мощностью 8 кВт. Сколько лампочек мощностью 40 Вт можно питать от этого источника тока, если 5% мощности расходуется в подводящих проводах?

- Одинакова ли мощность тока в проводниках ?

- Сколько метров нихромовой проволоки диаметром d=3,5·10-4 м нужно включить последовательно с электрической лампочкой мощностью P=40 Вт, рассчитанной на напряжение U1=120 В, чтобы она давала нормальный накал при включении в сеть с напряжением U=220 В?

- Сколько витков никелевой проволоки диаметром d=0,25 мм необходимо намотать на цилиндр диаметром D=1,3 см, чтобы устроить кипятильник на U=120 В, в котором в течении τ=10 мин закипает вода массой m=120 г при начальной температуре t1=10°С? КПД кипятильника η=60%.

Фото в WA до следующего урока.