Практическое задание муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2020-2021 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

7-8 классы

Обработка материалов на фрезерном станке с ЧПУ.

Изготовление циферблата

Технические условия:

- По указанным данным, выполните электронную модель циферблата (Рис.).

- Материал изготовления – Липа 10 мм.

- Габаритные размеры заготовки: А4 (210×148×10). Количество – 1 шт. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±0,5 мм.

- Изготовить изделие на фрезерном станке с ЧПУ.

- Все внешние углы и кромки притупить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе мелкой зернистости.

- Выполнить и  оформить эскиз в соответствии с ГОСТом (в соответствии с выбранным графическим редактором, не все виды программного обеспечения отвечают требованиям ГОСТ оформления).

- Эскиз прототипа и сам прототип под вашим номером сдать  членам жюри.

Рис. Пример циферблата

Примечание: Форма и содержание циферблата по желанию участника

Рекомендации:

- Разработать  модель в любом графическом векторном редакторе или системе CAD/CAM, например: CorelDraw, Adobe Illustrator, AutoCad, КОМПАС 3D, ArtCAM, SolidWorks и т.п. (участник может выбрать модель предложенную в задании или сконструировать свою) (КОМПАС 3D предпочтительнее)

- При создании управляющие программы предусмотреть эффективные режимы работы и чистоту обработки.

- Перед выполнением запуска произвести эмуляцию работы.

- Перед запуском управляющей программы проверить закрепленность заготовки, отсутствия биения фрезы и соблюдение всех норм техники безопасности.

- Выполнить и оформить чертеж в соответствии с ГОСТом (в соответствии с выбранным графическим редактором, не все виды программного обеспечения отвечают требованиям ГОСТ оформления).

Карта контроля

|  | Критерии оценивания | Рекомендуемые баллы | Баллы участника | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа в графическом редакторе или/и системе CAD/CAM | 20 |  |  |
| 1 | Скорость выполнения работы: - Не уложились в 3 часа (0 баллов) - Уложились в 3 часа (3 балла); - Затратили на выполнение задания менее 2,5 часов (6 баллов). | (6) |  |  |
| 2 | Знание базового интерфейса, работа в графическом редакторе или/и системе CAD/CAM (степень самостоятельности изготовления модели): -требуются постоянные пояснения при изготовлении модели (0 балл); - нуждаются в пояснении последовательности работы, но после объяснения самостоятельно выполняют работу (4 балла); - самостоятельно выполняют все операции при изготовлении модели (8 баллов). | (8) |  |  |
| 3 | Точность моделирования объекта (соответствие разработанному эскизу) | (2) |  |  |
| 4 | Сложность выполнения (конфигурация, технические решения, количество и трудоемкость использованных инструментов) | (4) |  |  |
|  | Подготовка модели к запуску на токарный станок | 8 |  |  |
| 5 | Уровень готовности модели для подачи на токарный станок - в целом получена (1 балл), - требует серьёзной доработки (2 балла), - требует незначительной корректировки (4 балла), - не требует доработки - законченная модель (5 баллов). | (5) |  |  |
| 6 | Эффективность применения токарного станка с ЧПУ (оптимальность использования или неиспользования) | (3) |  |  |
|  | Оценка готового изделия (детали) | 5 |  |  |
| 7 | Изделие в целом получено -требует серьёзной доработки (1 балл) -требует незначительной корректировки (3 балла) –не требует доработки - законченное изделие (5баллов) | (5) |  |  |
|  | Графическое оформление проекта | 7 |  |  |
| 8 | Изделие соответствует эскизу на бумажном носителе -эскиз выполнен до начала проектирования изделия (4 балла) -эскиз выполнен после завершения проектирования изделия (1 балл) | (4) |  |  |
| 9 | Рабочий чертеж в электронном виде выполнен по ГОСТ | (3) |  |  |
|  | Итого | 40 |  |  |

Председатель: 			Члены жюри:

Практическое задание муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2020-2021 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

9 класс

Обработка материалов на фрезерном станке с ЧПУ.

Изготовление элемента декорирования мебели

Технические условия:

- По указанным данным, выполните электронную модель декоративного элемента для украшения мебели (Рис.).

- Материал изготовления – Липа 10 мм.

- Габаритные размеры заготовки: А4 (210×148×10). Количество – 1 шт. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±0,5 мм.

- Изготовить изделие на фрезерном станке с ЧПУ в соответствии с моделью.

- Все внешние углы и кромки притупить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе мелкой зернистости.

- Выполнить и  оформить чертеж в соответствии с ГОСТ в графических редакторах..

- Эскиз прототипа и сам прототип под вашим номером сдать  членам жюри.

Рис. Вариант выполнения элемента декора мебели

Примечание: Форма и содержание элемента по желанию участника

Рекомендации:

- Разработать  модель в любом графическом векторном редакторе или системе CAD/CAM, например: CorelDraw, Adobe Illustrator, AutoCad, КОМПАС 3D, ArtCAM, SolidWorks и т.п. (участник может выбрать модель предложенную в задании или сконструировать свою) (КОМПАС 3D предпочтительнее)

- При создании управляющие программы предусмотреть эффективные режимы работы и чистоту обработки;

- Перед выполнением запуска произвести эмуляцию работы;

- Перед запуском управляющей программы проверить закрепленность заготовки, отсутствия биения фрезы и соблюдение всех норм техники безопасности;

- Выполнить и оформить чертеж в соответствии с ГОСТ в графических редакторах.

Карта контроля

|  | Критерии оценивания | Рекомендуемые баллы | Баллы участника | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа в графическом редакторе или/и системе CAD/CAM | 20 |  |  |
| 1 | Скорость выполнения работы: - Не уложились в 3 часа (0 баллов) - Уложились в 3 часа (3 балла); - Затратили на выполнение задания менее 2,5 часов (6 баллов). | (6) |  |  |
| 2 | Знание базового интерфейса, работа в графическом редакторе или/и системе CAD/CAM (степень самостоятельности изготовления модели): -требуются постоянные пояснения при изготовлении модели (0 балл); - нуждаются в пояснении последовательности работы, но после объяснения самостоятельно выполняют работу (4 балла); - самостоятельно выполняют все операции при изготовлении модели (8 баллов). | (8) |  |  |
| 3 | Точность моделирования объекта (соответствие разработанному эскизу) | (2) |  |  |
| 4 | Сложность выполнения (конфигурация, технические решения, количество и трудоемкость использованных инструментов) | (4) |  |  |
|  | Подготовка модели к запуску на токарный станок | 8 |  |  |
| 5 | Уровень готовности модели для подачи на токарный станок - в целом получена (1 балл), - требует серьёзной доработки (2 балла), - требует незначительной корректировки (4 балла), - не требует доработки - законченная модель (5 баллов). | (5) |  |  |
| 6 | Эффективность применения токарного станка с ЧПУ (оптимальность использования или неиспользования) | (3) |  |  |
|  | Оценка готового изделия (детали) | 5 |  |  |
| 7 | Изделие в целом получено -требует серьёзной доработки (1 балл) -требует незначительной корректировки (3 балла) –не требует доработки - законченное изделие (5баллов) | (5) |  |  |
|  | Графическое оформление проекта | 7 |  |  |
| 8 | Изделие соответствует эскизу на бумажном носителе -эскиз выполнен до начала проектирования изделия (4 балла) -эскиз выполнен после завершения проектирования изделия (1 балл) | (4) |  |  |
| 9 | Рабочий чертеж в электронном виде выполнен по ГОСТ | (3) |  |  |
|  | Итого | 40 |  |  |

Председатель: 			Члены жюри:

Практическое задание муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2020-2021 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

10-11 классы

Обработка материалов на фрезерном станке с ЧПУ.

Изготовление ажурной рамки для зеркала

Технические условия:

- По указанным данным, выполните электронную модель ажурной рамки для зеркала (Рис.).

- Материал изготовления – Липа 15-20 мм.

- Габаритные размеры заготовки: А4 (297×210×20). Количество – 1 шт. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±0,5 мм.

- Изготовить изделие на фрезерном станке с ЧПУ в соответствии с моделью.

- Все внешние углы и кромки притупить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе мелкой зернистости.

- Выполнить и  оформить чертеж в соответствии с ГОСТ в графических редакторах..

- Эскиз прототипа и сам прототип под вашим номером сдать  членам жюри.

Рис. Варианты выполнения ажурной рамки для зеркала

(вариант справа по сложности предпочтительнее для 11 класса)

Примечание: Форма и содержание рамки по желанию участника

Рекомендации:

- Разработать  модель в любом графическом векторном редакторе или системе CAD/CAM, например: CorelDraw, Adobe Illustrator, AutoCad, КОМПАС 3D, ArtCAM, SolidWorks и т.п. (участник может выбрать модель предложенную в задании или сконструировать свою) (КОМПАС 3D предпочтительнее)

- При создании управляющие программы предусмотреть эффективные режимы работы и чистоту обработки;

- Перед выполнением запуска произвести эмуляцию работы;

- Перед запуском управляющей программы проверить закрепленность заготовки, отсутствия биения фрезы и соблюдение всех норм техники безопасности;

- Выполнить и оформить чертеж в соответствии с ГОСТ в графических редакторах.

Карта контроля

|  | Критерии оценивания | Рекомендуемые баллы | Баллы участника | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа в графическом редакторе или/и системе CAD/CAM | 20 |  |  |
| 1 | Скорость выполнения работы: - Не уложились в 3 часа (0 баллов) - Уложились в 3 часа (3 балла); - Затратили на выполнение задания менее 2,5 часов (6 баллов). | (6) |  |  |
| 2 | Знание базового интерфейса, работа в графическом редакторе или/и системе CAD/CAM (степень самостоятельности изготовления модели): -требуются постоянные пояснения при изготовлении модели (0 балл); - нуждаются в пояснении последовательности работы, но после объяснения самостоятельно выполняют работу (4 балла); - самостоятельно выполняют все операции при изготовлении модели (8 баллов). | (8) |  |  |
| 3 | Точность моделирования объекта (соответствие разработанному эскизу) | (2) |  |  |
| 4 | Сложность выполнения (конфигурация, технические решения, количество и трудоемкость использованных инструментов) | (4) |  |  |
|  | Подготовка модели к запуску на токарный станок | 8 |  |  |
| 5 | Уровень готовности модели для подачи на токарный станок - в целом получена (1 балл), - требует серьёзной доработки (2 балла), - требует незначительной корректировки (4 балла), - не требует доработки - законченная модель (5 баллов). | (5) |  |  |
| 6 | Эффективность применения токарного станка с ЧПУ (оптимальность использования или неиспользования) | (3) |  |  |
|  | Оценка готового изделия (детали) | 5 |  |  |
| 7 | Изделие в целом получено -требует серьёзной доработки (1 балл) -требует незначительной корректировки (3 балла) –не требует доработки - законченное изделие (5баллов) | (5) |  |  |
|  | Графическое оформление проекта | 7 |  |  |
| 8 | Изделие соответствует эскизу на бумажном носителе -эскиз выполнен до начала проектирования изделия (4 балла) -эскиз выполнен после завершения проектирования изделия (1 балл) | (4) |  |  |
| 9 | Рабочий чертеж в электронном виде выполнен по ГОСТ | (3) |  |  |
|  | Итого | 40 |  |  |

Председатель: 			Члены жюри:

Циферблат - панель часов с цифрами; пластина с делениями, обозначающими часы, минуты или иные единицы измерения, и с проставленными под ними цифрами