КЛЮЧИ

Муниципальный этап

Номинация «Техника и техническое творчество»

7 класс

(Тестовые задания 1-19 оцениваются в 1 балл, задание 20 – в 6 баллов)

- Твердые породы древесины:

- береза,

- бук,

- дуб.

- 1-Б, 2-В, 3-А.

- влажность, ударная вязкость (!!! вместо “ударная вязкость” ПРАВИЛЬНЫМ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ТАКЖЕ ОТВЕТ “вязкость”).

- Технологические свойства металлов: обрабатываемость резанием, ковкость, свариваемость, жидкотекучесть, прокаливаемость, износостойкость, коррозийная стойкость.

!!! ПРАВИЛЬНЫМ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ТАКЖЕ ОТВЕТ, В КОТОРОМ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ 5 или 6 СВОЙСТВ ИЗ ЧИСЛА ПРИВЕДЕННЫХ ЗДЕСЬ !!!

- 12Х18Н10Т – конструкционная легированная сталь с содержанием углерода 0,12%, хрома 18%, никеля  10%, титана не более 1,5%.

9ХВГ – инструментальная легированная сталь с содержанием углерода 0,9%, хрома не более 1,5%, вольфрама не более 1,5%, марганца не более 1,5%.

- жесть.

- Проволоку толщиной менее 5 мм получают методом волочения, а проволоку толщиной более 5 мм получают прокаткой.

- Более 2 мм.

- 39 мм + 0,7 мм = 39,7 мм.

| Утверждение | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. При соединении деталей гвоздями более тонкую из деталей прибивают к толстой | + |  |
| 2. Длина гвоздя должна быть в 2-3 раза больше прибиваемой детали | + |  |
| 3. Диаметр гвоздя не должен быть более 1/2,5 толщины прибиваемой детали. В противном случае в детали может появиться трещина. |  | + |
| 4. Место забивания гвоздя должно отстоять от торца кромки детали на расстоянии не менее 1/3 ее толщины |  | + |

- !!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

Шуруп должен быть длиной не менее 24 мм, так как длина шурупа должна быть в 2-3 раза больше толщины верхней детали. Максимальная длина должна быть такой, чтобы шуруп при соединении двух деталей не прошел насквозь.

- 1-А, 2-Б, 3-В.

- На рисунке нож для шерхебеля.

- а) Правильное закрепление пилки в лобзике на первом рисунке.

- Сколышек.

| Т | Е | М | П | Е | Р | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- б) до 2 мм.

- Критерии оценивания творческого задания с развёрнутым ответом

| Содержание верного ответа | Кол-во баллов |
| --- | --- |
| - Эскиз изделия выполнен правильно | 1 б. |
| - Материал изготовления выбран и обоснован | 1 б. |
| - Перечислены основные технологические операции, которые должны быть применены при изготовлении | 1 б. |
| - Перечислены все инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия, согласно перечню технологических операций, который привел ученик (см. пункт 3) | 1 б. |
| - Грамотно подобран вид отделки | 1 б. |
| - Предложен авторский дизайн готового изделия | 1 б. |
| Примечание. Баллы не дробить |  |
| Итого: | 6 б. |