Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

9 класс

«Обработка накладного кармана с настрочной планкой»

| Задание: Изготовить накладной карман с настрочной планкой. Вдоль планки выполнить отделку и настрочить карман на основную деталь. | Материалы: Гладкокрашеная ткань 25 см×36 см Элементы декора: - тесьма «вьюнчик» длиной 25 см или кружево шириной 1,5-3 см и длиной 30 см; - лоскут набивной ткани в тон гладкокрашеной шириной 15 см и длиной 5 см; - мулине 3 цветов - 3 маленькие пуговицы с отверстиями |
| --- | --- |
| Накладной карман самый распространённый вид кармана. Как правило, накладной карман настрачивают с лицевой стороны изделия. Он может быть любой формы и размера – квадратный, прямоугольный, с закругленными уголками, фигурные, например, в форме сердечка, карман «кенгуру». Отделкой для кармана могут служить волан, выполненный из основной или отделочной ткани, а также бейка, кант, кружево или шитье. Обычно отделка располагается по шву притачивания кармана или под планкой, которой обрабатывается вход в карман. |  |

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| - Продумайте отделку планки кармана. При необходимости выполните эскиз изделия с декором. Вы можете использовать любые предложенные Вам материалы. От места расположения декора, возможно, поменяется порядок выполнения работы. Не задерживайтесь на этом этапе! Декор можно выполнить до или после изготовления образца. | Место для Вашего предварительного эскиза |
| - Выкроите детали, соблюдая все правила раскроя: - основная деталь 200 мм×200 мм - деталь кармана 170 мм×120 мм - деталь планки 60 мм×120 мм |  |
| - На деталях кармана и планки наметить припуски на швы, отступив от всех срезов по 1 см. |  |
| - Планку наложить лицевой стороной на изнаночную сторону кармана, уравнивая срезы. Обтачать верхний срез кармана. |  |
| - Планку отогнуть на лицевую сторону, выметать кант в сторону кармана и приутюжить. |  |
| - Второй срез планки подогнуть на изнаночную сторону и настрочить на карман на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. |  |
| - Припуски по нижнему и боковым срезам подогнуть по намеченным линиям на изнаночную сторону и заметать. Карман приутюжить |  |
| - На лицевой стороне основной детали наметить местоположение кармана. Для этого поставить меловые точки в местах, соответствующих верхним уголкам кармана и одному нижнему уголку. |  |
| - Карман наложить на основную деталь, совмещая углы кармана с разметкой. Карман наметать и настрочить, делая поперечные закрепки в начале и в конце строчки. |  |
| - Карман приутюжить. |  |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности да/нет | 1 |  |
| 2 | Детали выкроены с учетом направления нити основы и правильным определением лицевой стороны да/нет | 1 |  |
| 3 | Ширина шва обтачивания верхнего среза кармана 1 см ± 1 мм да/нет | 1 |  |
| 4 | Ширина канта по верхнему срезу кармана 0,1-0,2 см да/нет | 1 |  |
| 5 | Ширина шва настрачивания подогнутого среза планки 0,1 см да/нет | 1 |  |
| 6 | Ширина подгибки припусков по боковым и нижнему срезам 1 см ± 1 мм да/нет | 1 |  |
| 7 | Ширина шва настрачивания боковых и нижнего срезов кармана 0,1 см да/нет | 2 |  |
| 8 | Качество обработки нижних углов | 1 |  |
| 9 | Соответствие размеров кармана заданным: - длина кармана 15 см±2 мм - ширина кармана 10 см±2 мм - ширина планки 4 см±1 мм | 3 |  |
| 10 | Качество шва настрачивания кармана (симметричность расположения, ширина шва) | 2 |  |
| 11 | Наличие поперечных закрепок по верхним уголкам кармана 0,5-0,7 см±1 мм | 1 |  |
| 12 | Грамотное и уместное композиционное решение; согласованность отделочных элементов с размерами всей работы да/нет | 1 |  |
| 13 | Оригинальное использование элементов отделки, наличие определённой «смысловой идеи оформления» да/нет | 1 |  |
| 14 | Внешний вид (цветовая гамма ниток, тесьмы, аккуратность выполненной работы, в том числе и качество изнаночной стороны) да/нет | 1 |  |
| 15 | Качество влажно-тепловой обработки | 1 |  |
| 16 | Аккуратность работы | 1 |  |
|  | Итого | 20 |  |