КЛЮЧИ

Муниципальный этап

Номинация «Техника и техническое творчество»

7 класс

(Тестовые задания 1-19 оцениваются в 1 балл, задание 20 – в 6 баллов)

- Твердые породы древесины:

- береза,

- бук,

- дуб.

- 1-Б, 2-В, 3-А.

- влажность, ударная вязкость (!!! вместо “ударная вязкость” ПРАВИЛЬНЫМ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ТАКЖЕ ОТВЕТ “вязкость”).

- Технологические свойства металлов: обрабатываемость резанием, ковкость, свариваемость, жидкотекучесть, прокаливаемость, износостойкость, коррозийная стойкость.

!!! ПРАВИЛЬНЫМ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ТАКЖЕ ОТВЕТ, В КОТОРОМ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ 5 или 6 СВОЙСТВ ИЗ ЧИСЛА ПРИВЕДЕННЫХ ЗДЕСЬ !!!

- 12Х18Н10Т – конструкционная легированная сталь с содержанием углерода 0,12%, хрома 18%, никеля  10%, титана не более 1,5%.

9ХВГ – инструментальная легированная сталь с содержанием углерода 0,9%, хрома не более 1,5%, вольфрама не более 1,5%, марганца не более 1,5%.

- жесть.

- Проволоку толщиной менее 5 мм получают методом волочения, а проволоку толщиной более 5 мм получают прокаткой.

- Более 2 мм.

- 39 мм + 0,7 мм = 39,7 мм.

| Утверждение | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. При соединении деталей гвоздями более тонкую из деталей прибивают к толстой | + |  |
| 2. Длина гвоздя должна быть в 2-3 раза больше прибиваемой детали | + |  |
| 3. Диаметр гвоздя не должен быть более 1/2,5 толщины прибиваемой детали. В противном случае в детали может появиться трещина. |  | + |
| 4. Место забивания гвоздя должно отстоять от торца кромки детали на расстоянии не менее 1/3 ее толщины |  | + |

- !!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

Шуруп должен быть длиной не менее 24 мм, так как длина шурупа должна быть в 2-3 раза больше толщины верхней детали. Максимальная длина должна быть такой, чтобы шуруп при соединении двух деталей не прошел насквозь.

- 1-А, 2-Б, 3-В.

- На рисунке нож для шерхебеля.

- а) Правильное закрепление пилки в лобзике на первом рисунке.

- Сколышек.

| Т | Е | М | П | Е | Р | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- б) до 2 мм.

- Критерии оценивания творческого задания с развёрнутым ответом

| Содержание верного ответа | Кол-во баллов |
| --- | --- |
| - Эскиз изделия выполнен правильно | 1 б. |
| - Материал изготовления выбран и обоснован | 1 б. |
| - Перечислены основные технологические операции, которые должны быть применены при изготовлении | 1 б. |
| - Перечислены все инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия, согласно перечню технологических операций, который привел ученик (см. пункт 3) | 1 б. |
| - Грамотно подобран вид отделки | 1 б. |
| - Предложен авторский дизайн готового изделия | 1 б. |
| Примечание. Баллы не дробить |  |
| Итого: | 6 б. |

КЛЮЧИ

Муниципальный этап

Номинация «Техника и техническое творчество»

8 класс

(Тестовые задания 1-25 оцениваются в 1 балл, задание 26 – в 10 баллов)

- 1- основание; 2- электродвигатель; 3-станина;

4- кожух; 5- пускатель (включатель); 6- передняя бабка;

7- шпиндель; 8- подручник; 9- задняя бабка;

- Для смазки.

| Утверждение | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. Так же как и металлы, сплавы делятся на две группы: черные и цветные | + |  |
| 2. Ртуть становится твердой при температуре ниже минус 39°С | + |  |
| 3. В каждых 100 гр. чугуна содержится до 2 гр. углерода |  | + |
| 4. В конструкционной стали содержание углерода = 0,7-1,3 %; в инструментальной С = до 0,7 % |  | + |

- 1-В, 2-Б, 3-А.

- !!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

| Способы сушки | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Естественная атмесферная сушка | простота, дешевизна | большая длительность процесса сушки, отсутствие возможности регулировать этот процесс |
| Камерная сушка | необходимость сооружения сушильных камер, большие затраты на нагрев воздуха для сушки | быстрота процесса, возможность высушвания древестны до необходимой влажности |

- ВЛ = [(РН – РС) : РС] × 100 % = [(10000 – 8200) : 8200] × 100 % = 21,95 % (≈ 22 %).

- Технологический дефект строения древесины

| п | р | о | р | о | с | т | ь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Дефекты древесины, возникающие в результате обработки ее режущими инструментами:

- обзол,

- риски,

- задиры.

- !!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

Главное, чем отличается доска от бруска, а брусок от бруса – это размерами:

Если ширина более двойной толщины, то это доска (толщина до 100 мм).

Если ширина не более двойной толщины, то это брусок (толщина до 100 мм).

Пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более – это брус.

- Длина первого участка l1 = 50 мм – 8 мм = 42 мм, длина третьего участка l3 = 100 мм – 8 мм = 92 мм. Длина второго участка l2 = (RСРЕДНИЙ × 6) : 4 = (6 мм × 6) : 4 = 9 мм. Длина заготовки для всего уголка lОБЩ = l1 + l2 + l3 = 42 мм + 9 мм + 92 мм = 143 мм.

- 39 мм + 0,05 мм × 7 = 39,35 мм.

- 1- А,Б,Г; 2- Е,В,И; 3- Ж,К,М; 4- Д,З,Л.

- а) Правильное закрепление полотна в ножовке на первом рисунке.

| Наименование напильника | Число насечек на 10 мм длины |
| --- | --- |
| Драчевые | 4 – 14 |
| Личные | 13 – 26 |
| Бархатные | 27 – 80 |

| к | р | е | й | ц | м | е | й | с | е | л | ь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- При нарезании наружной резьбы берут обеими руками за рукоятки плашкодержателя и делают один-полтора оборота по часовой стрелке и пол-оборота против часовой стрелки и т.д.

При нарезании внутренней резьбы вороток вращают на один-полтора оборота вперед и пол-оборота назад и т.д.

- а) 20 делений.

- г) 4 деления.

- в) 3.

- а) в 18 веке.

- а – проходной прямой, б – проходной отогнутый, в – проходной упорный, г – подрезной, д - отрезной.

- Вращение заготовки, в процессе которого и совершается процесс резания, называется главным движением, а поступательное перемещение инструмента, обеспечивающее непрерывность этого процесса, - движением подачи.

- Критерии оценивания творческого задания с развёрнутым ответом

| Содержание верного ответа | Кол-во баллов |
| --- | --- |
| - Эскиз изделия выполнен правильно: - выполнение эскиза в масштабе; - указание на эскизе штрих-пунктирной (осевой) линии; - указание на эскизе габаритных размеров. | 2 б. |
| - Материал изготовления выбран и обоснован | 1 б. |
| - Выбрано оборудование, на котором будет изготовлено данное изделие | 1 б. |
| - Перечислены основные технологические операции, которые должны быть применены при изготовлении | 2 б. |
| - Перечислены все инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия, согласно перечню технологических операций, который привел ученик (см. пункт 4) Примечание. Если перечислено около 90% инструментов и приспособлений можно поставить 2 балла. | 2 б. |
| - Грамотно подобран вид отделки | 1 б. |
| - Предложен авторский дизайн готового изделия | 1 б. |
| Примечание. Баллы не дробить |  |
| Итого: | 10 б. |

КЛЮЧИ

Муниципальный этап

Номинация «Техника и техническое творчество»

9 класс

(Тестовые задания 1-25 оцениваются в 1 балл, задание 26 – в 10 баллов)

- 1- корпус, 2- центр (конус Морзе), 3- пиноль,

4- рукоятка зажима, 5- отверстие для смазки, 6- гайка пиноли,

7- винт пиноли, 8- резьбовая втулка, 9- маховик.

- карбиды.

| Утверждение по изготовлению ящичного углового соединения | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. Чем толще боковая стенка, тем тоньше (относительно нее) делается шип, и наоборот, чем тоньше стенка, тем толще должен быть шип | + |  |
| 2. Шипы запиливают на короткой детали, а гнезда (проушины) делают на длинной | + |  |
| 3. Размер шипа (рассматривается прямое угловое ящичное соединение) должен быть не менее 1/2 толщины и не более 2х толщин стенки |  | + |
| 4. Чем шире и реже расположены шипы, тем больше прочность соединения |  | + |

- 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В.

- !!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

Нормализация может заменить отжиг низкоуглеродистым сталям,

а закалку - высокоуглеродистым.

- Наибольший диаметр равен 19,3 мм, а наименьший – 19,1 мм.

| Л | И | Н | К | Р | У | С | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- в) отжиг.

- Натяжка.

- Ѵ = πDn/1000 = 3,14×25,5×500/1000=40 м/мин

- а) на первом.

- 16+0,22=16,22 мм.

- 1-А, 2-Б, 3-В.

- !!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

Ерунок позволяет разметить и измерить всего два угла: 45 и 135. Малка применяется для разметки и проверки различных косых углов. Таким образом, малка – более универсальный инструмент.

- в) для резьбы с шагом до 2 мм.

- .

- n2= n2×D1/D2.= 300×80/40 = 600 об/мин

- а) 20 делений (т.к. 0,5 мм / 0,025 мм = 20).

- б) I = I1 = I2 (при таком соединении сила тока на разных участках одинакова)

- а) на первом.

- В процессе фрезерования режущий инструмент (фреза) совершает вращательное движение резания, то есть главное движение, а заготовка – поступательное движение (его называют движением подачи), перпендикулярное оси вращения инструмента.

- а), в).

- !!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

Например, для резки металла, древесины, ткани.

- б), в), г).

- Критерии оценивания творческого задания с развёрнутым ответом

| Содержание верного ответа | Кол-во баллов |
| --- | --- |
| - Эскиз изделия выполнен правильно: - выполнение эскиза в масштабе; - указание на эскизе штрих-пунктирной (осевой) линии; - указание на эскизе габаритных размеров. | 2 б. |
| - Материал изготовления выбран и обоснован | 1 б. |
| - Выбрано оборудование, на котором будет изготовлено данное изделие | 1 б. |
| - Перечислены основные технологические операции, которые должны быть применены при изготовлении | 2 б. |
| - Перечислены все инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия, согласно перечню технологических операций, который привел ученик (см. пункт 4) Примечание. Если перечислено около 90% инструментов и приспособлений можно поставить 2 балла. | 2 б. |
| - Грамотно подобран вид отделки | 1 б. |
| - Предложен авторский дизайн готового изделия | 1 б. |
| Примечание. Баллы не дробить |  |
| Итого: | 10 б. |

КЛЮЧИ

Муниципальный этап

Номинация «Техника и техническое творчество»

10-11 классы

(Тестовые задания 1-25 оцениваются в 1 балл, задание 26 – в 10 баллов)

- 1- передняя бабка (может быть написано также «коробка скоростей»), 2- задняя бабка, 3- станина,

4- суппорт, 5- фартук суппорта, 6- поддон,

7- задняя тумба, 8- передняя тумба, 9- пусковая коробка

10- коробка подач.

- ВК12 – вольфрамокобальтовый сплав с содержанием кобальта 12%, карбида вольфрама 88%.

Т14К8 – титановольфрамовый сплав с содержанием карбида титана 14%, кобальта 8%, карбида вольфрама 78%.

- 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В.

- С зазором, так как диаметр отверстия больше диаметра вала.

- .

| Утверждение по обозначениям на чертежах | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. при необходимости выделения на чертеже плоских поверхностей предмета на них проводят диагонали сплошными тонкими линиями, например, так как показано на рисунке | + |  |
| 2. этот знак применяют для обозначения шероховатости поверхности без указания способа обработки | + |  |
| 3.этот знак используется для обозначения шероховатости поверхности, образуемой без удаления слоя материала (литьем, ковкой) |  | + |
| 4. этот знак для обозначения шероховатости поверхности, при образовании которой обязательно удаление слоя материала |  | + |

- n = 1000×Ѵ/π×D = 1000×30/3,14×19 = 503 ≈ 500. Выбирается ближайшая к расчетной частота вращения шпинделя.

!!! ПРАВИЛЬНЫМ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ТАКЖЕ ОТВЕТ, В КОТОРОМ УКАЗАНА ЧАСТОТА 502,849 – 503 !!!

- 17+0,5+0,25=17,75 мм.

| Вид фрезы | Рисунок |
| --- | --- |
| цилиндрическая |  |
| дисковая |  |
| отрезная |  |

| В | О | Р | О | Н | Е | Н | И | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- На чертеже может быть проставлена общая длина 80 мм, но в таком случае одного из размеров 20, 18, 4, 18, 20 не должно быть.

!!! ПРАВИЛЬНЫМ МОЖНО СЧИТАТЬ ТАКЖЕ ЧЕРТЕЖ, В КОТОРОМ поверхность выступов с обеих сторон сечением 10х10, которая имеет плоскую форму, не отмечена на диагоналями.

- .1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А.

- !!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

Нормализация может заменить отжиг низкоуглеродистым сталям,

а закалку - высокоуглеродистым.

- n2= n2×z1/z2.= 300×8/24 = 100 об/мин

- 1-Б, 2-В, 3-А.

| . Ч | Е | К | А | Н |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- в) для резьбы диаметром 8 мм.

- Ламели (или соединение на ламель)

| Э | К | С | Т | Р | У | З | И | Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- .!!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

Примерная схема со светодиодами:

Менее предпочтителен, но возможен и, например, такой вариант изображения в качестве ответа:

|  | Последовательное соединение | Параллельное соединение |
| --- | --- | --- |
| Рисунок |  |  |
| Сила тока | I = I1 = I2 | I = I1 + I2 |
| Напряжение | U = U1 + U2 | U = U1 = U2 |
| Сопротивление | R = R1 + R2 | 1/R = 1/R1 + 1/R2 |

- б) не изменится.

- г), б).

- !!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

Биопластмассы после использования быстро разлагаются и не загрязняют окружающую среду.

- д) 26 А.

- Критерии оценивания творческого задания с развёрнутым ответом

| Содержание верного ответа | Кол-во баллов |
| --- | --- |
| - Эскиз изделия выполнен правильно: - выполнение эскиза в масштабе; - указание на эскизе штрих-пунктирной (осевой) линии; - указание на эскизе габаритных размеров. | 2 б. |
| - Материал изготовления выбран и обоснован | 1 б. |
| - Выбрано оборудование, на котором будет изготовлено данное изделие | 1 б. |
| - Перечислены основные технологические операции, которые должны быть применены при изготовлении | 2 б. |
| - Перечислены все инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия, согласно перечню технологических операций, который привел ученик (см. пункт 4) Примечание. Если перечислено около 90% инструментов и приспособлений можно поставить 2 балла. | 2 б. |
| - Грамотно подобран вид отделки | 1 б. |
| - Предложен авторский дизайн готового изделия | 1 б. |
| Примечание. Баллы не дробить |  |
| Итого: | 10 б. |