Всероссийская олимпиада по технологии

Муниципальный этап

профиль «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

7-8 класс

Изготовление закладки для книг

| Задание | Материалы |
| --- | --- |
| Изготовить закладку для книг | Льняная ткань 9*38см Флизелин 9*38см Нитки в цвет ткани Фетр контрастных цветов (4 цвета). 8*18см Мулине Бусины мелкие 10 шт. Ручная иголка Простой карандаш Цветные карандаши Лист белой бумаги А4 Ножницы Линейка |
| В наш век, век информационных технологий, книга, в её классическом бумажном варианте теряет свои лидирующие позиции как источник информации, но, согласитесь, приятно перелистывать страницы новой интересной книги! А вот такие интересные закладки можно сделать отличным подарком книгоману любого возраста и пола! |  |

Последовательность выполнения задания

| № п/п | Название операции | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Продумайте оформление закладки. При необходимости выполните эскиз изделия с декором. Вы можете использовать любые предложенные Вам материалы. От места расположения декора, возможно, поменяется порядок выполнения работы. Ваши первоначальные идеи могут измениться. Не задерживайтесь на этом этапе! Декор можно выполнить до или после изготовления образца. | Место для Вашего предварительного эскиза |
| 2 | Раскроить два прямоугольника, соблюдая направление долевой нити и заданные параметры. |  |
| 3 | Из клеевого флизелина раскроить два прямоугольника таких же размеров |  |
| 4 | Приклеить флизелин к детялям из льна с помощью горячего утюга, хорошо отутюжить. |  |
| 5 | Определить на ткани место расположения декора по Вашему усмотрению и выполнить его. Детали декора из фетра пришить с помощью швейной машинки. Мелкие можно пришить вручную. Элементы декора можно выполнить самостоятельно или воспользоваться предложенными схемами. |  |

| 6 | Сложить элементы кроя изнаночной стороной внутрь, уравнивая срезы, сколоть булавками. Проложить по периметру строчку стачивания (ширина шва 8 мм). |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Выполнить обработку боковых срезов крупной плотной зигзагообразной строчкой. |  |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. балл | Балл участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические условия на изготовление изделия | 8,5 |  |
|  | Детали выкроены с учетом направления нити основы, в соответствии с предложенным графическим изображением и техническими условиями; размеры готовой закладки 90 мм х 180 мм | 1 |  |
|  | Качество укрепления флизелином | 1,5 |  |
|  | Величина шва стачивания боковых срезов (8 мм±1 мм) | 1 |  |
|  | Качество шва обработки декоративных элементов | 1,5 |  |
|  | Качество выполнения зигзагообразной строчки | 1,5 |  |
|  | Качество пришивания бусин | 1 |  |
|  | Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм | 1 |  |
|  | Характер оформления изделия | 3 |  |
|  | Оформление лицевой стороны закладки: грамотное и уместное композиционное решение; согласованность с размерами всей работы | 1,5 |  |
|  | Оригинальное использование элементов отделки, наличие определённой «смысловой идеи оформления» | 1,5 |  |
|  | Организация работы по выполнению изделия | 3,5 |  |
| 11 | Организация рабочего места | 1,5 |  |
|  | Аккуратность работы | 2 |  |
|  | Итого | 15 |  |