Задание практического тура

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по труду (технологии) 2024-2025 учебного года

(профиль «Техника, технологии и техническое творчество»)

Деревообработка

7 класс. Ручная деревообработка

Сконструировать разделочную доску в виде дубового листка

Технические условия:

  - С помощью  образцов (рис. 1) разработать эскиз и изготовить разделочную доску в виде дубового листка. Эскиз оформлять в соответствии с ГОСТ ЕСКД. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на чертеже формата А4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией, представленной в технических условиях данной практики.

  - На эскизе указать: в самых широких местах, основные габаритные размеры на длину и ширину с предельными отклонениями ±1 мм; диаметр отверстия на ручке разделочной доски 8 мм.

  - Материал изготовления фанера. Максимальные габаритные размеры рабочей заготовки 180х120х4 мм.

Примечание. Разделочную доску можно изготавливать с меньшими габаритными размерами.

  - Чистовую (финишную) обработку изделия  выполнять шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

  - Все острые ребра с двух сторон на изделии притупить.

  - Декоративно-художественную отделку выполнять с одной стороны.

Рис. 1. Образец разделочной доски

Карта контроля. 7 класс. Ручная деревообработка

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка эскиза в соответствии с ГОСТ ЕСКД | 5 |  |  |
| 2. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствии с эскизом; - технологическая последовательность изготовления разделочной доски; - разметка и изготовление разделочной доски по наружному контуру; - разметка и изготовление ручки разделочной доски; - разметка, сверление и обработка отверстия; - точность изготовления разделочной доски по наружному контуру в соответствии с эскизом; - качество и чистовая (финишная) обработка разделочной доски (пластей, кромок, ребер) | 23 (2) (6) (4) (2) (3) (2) (4) |  |  |
| 3. | Декоративно-художественная отделка готового изделия | 4 |  |  |
| 4. | Дизайн и оригинальность | 3 |  |  |
|  | Итого: | 35 |  |  |

Члены жюри:

Задание практического тура

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по труду (технологии) 2024-2025 учебного года

(профиль «Техника, технологии и техническое творчество»)

Деревообработка

7 класс. Механическая деревообработка

Сконструировать и изготовить декоративное яйцо под роспись на подставке

Технические условия:

1. Материал изготовления – береза.

2. Разработать чертеж изделия. Габаритные размеры готового изделия: длина – 120 мм, наибольший диметр 50 мм.

3. Изделие неразъемное.

4 Предельные отклонения готового изделия: на длину ± 1 мм, диаметры  ± 1 мм.

5. Поверхность изделия тщательно шлифуется.

6. Предусмотрите декоративно-художественную отделку изделия.

Рис. 1. Пример готового изделия – яйцо под роспись на подставке.

Карта контроля. 7 класс. Механическая деревообработка

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ ЕСКД) | 5 |  |  |
| 2. | Подготовка станка, инструментов | 2 |  |  |
| 3. | Подготовка заготовки и ее крепление на станке. Черновая проточка | 4 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с чертежом; | 4 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; | 9 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; | 4 |  |  |
|  | - качество, декоративно-художественная отделка и чистота обработки готового изделия | 4 |  |  |
|  | - дизайн готового изделия | 3 |  |  |
|  | Итого: | 35 |  |  |

Члены жюри:

Задание практического тура

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по труду (технологии) 2024-2025 учебного года

(профиль «Техника, технологии и техническое творчество»)

Деревообработка

8-9 классы. Ручная деревообработка

Сконструировать разделочную доску в виде кленового листка

Технические условия:

  - С помощью образцов (рис. 1) разработать эскиз и изготовить разделочную доску  в виде кленового листка. Эскиз оформлять в соответствии с ГОСТ ЕСКД. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на чертеже формата А4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией, представленной в технических условиях данной практики.

  - На эскизе указать: в самых широких местах, основные габаритные размеры на длину и ширину с предельными отклонениями ± 1 мм; диаметр отверстия на ручке разделочной доски 8 мм.

  - Материал изготовления фанера. Максимальные габаритные размеры рабочей заготовки 180х180х4 мм.

Примечание. Разделочную доску можно изготавливать с меньшими габаритными размерами.

  - Все ребра с двух сторон на изделии обработать.

  - Чистовую (финишную) обработку изделия выполнять шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

  - Декоративно-художественную отделку выполнять с одной стороны.

Рис. 1. Образец разделочной доски в виде кленового листка

Карта контроля. 8-9 классы. Ручная деревообработка

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выстав-ленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка эскиза в соответствии с ГОСТ ЕСКД | 5 |  |  |
| 2. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с эскизом; - технологическая последовательность изготовления разделочной доски; - разметка и изготовление разделочной доски по наружному контуру; - разметка и изготовление ручки разделочной доски; - разметка, сверление и обработка отверстия; - точность изготовления разделочной доски по наружному контуру в соответствии с эскизом; - качество и чистовая (финишная) обработка разделочной доски (пластей, кромок, ребер); | 23 (2) (4) (6) (2) (3) (2) (4) |  |  |
| 3. | Декоративно-художественная отделка готового изделия | 4 |  |  |
| 4. | Дизайн и оригинальность | 3 |  |  |
|  | Итого: | 35 |  |  |

Члены жюри:

Задание практического тура

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по труду (технологии) 2024-2025 учебного года

(профиль «Техника, технологии и техническое творчество»)

Деревообработка

8-9 классы. Механическая деревообработка

Сконструировать и изготовить погремушку с бусинами

Технические условия:

1. С помощью образца (рис. 1) разработать чертеж и выточить погремушку

1.1. Чертеж оформлять в масштабе 1:1, в соответствии с ГОСТ ЕСКД. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на чертеже формата А4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией представленной в технических условиях данной практики.

1.2. Размеры на чертеже указывать с предельными отклонениями, указанные в технических условиях данной практики.

1. Материал изготовления – березовая или липовая заготовка 400х45х45 мм. Количество изделий – 1 шт.

2. Основные размеры:

- длина готового изделия – 360±1мм;

- наибольший диаметр концов ручек – 36 Ø ±1мм;

- наибольший диаметр двух центральных выступов погремушки – Ø 34±1мм;

- расстояние между центрами выступов 30±5мм;

Примечание. Все остальные позиции сконструировать самостоятельно и на чертеже их не указывать.

3. Чистовую (финишную) обработку готового изделия выполнить шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

4. Отделку выполнить проточками и трением.

Рис. 1. Пример готового изделия – погремушка с бусинами.

Карта контроля. 8-9 классы Механическая деревообработка

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 5 |  |  |
| 2. | Подготовка станка, инструментов | 2 |  |  |
| 3. | Подготовка заготовки и ее крепление на станке. Черновая проточка | 4 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с чертежом; | 4 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; | 9 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; | 4 |  |  |
|  | - качество, отделка проточками/трением и чистота обработки готового изделия | 4 |  |  |
|  | - дизайн готового изделия | 3 |  |  |
|  | Итого: | 35 |  |  |

Члены жюри:

Задание практического тура

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по труду (технологии) 2024-2025 учебного года

(профиль «Техника, технологии и техническое творчество»)

Деревообработка

10-11 классы. Ручная деревообработка

Конструирование и изготовление кормушки для птиц

Технические условия:

1. С помощью чертежа стойки (рис.1) разработать и изготовить кормушку для птиц.

2. Изделие состоит из 4-х деталей: стойки, основания и 2-х заготовок для крыши.

3. Материал изготовления – доска обрезная сосновая или еловая.

4. Разработать чертеж основания в масштабе 1:1, в соответствии с ГОСТ ЕСКД.

Габаритные размеры основания – 130х100х20 мм. Размер шипа определить по чертежу стойки. Размеры на чертеже указывать с предельными отклонениями ± 1 мм.

4.1. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на чертеже формата А4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией представленной в технических условиях данной практики.

5. Габаритные размеры крыши: 130х100х20 мм = 1 шт.; 110х100х20 мм = 1 шт.

6. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±1 мм.

7. Сборка кормушки:

Детали крыши соединить между собой на двух оцинкованных гвоздях 1,8х50 мм.

Крышу к стойке не крепить.

Стойку с основанием соединить при помощи прямоугольного шипа, без сборки на клею.

Общую сборку кормушки не производить!

8. Чистовую финишную обработку изделия выполнить шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

Рис. 1. Чертеж стойки

Карта контроля 10-11 классы. Ручная деревообработка

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выстав-ленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка чертежа основания кормушки в соответствии с ГОСТ ЕСКД | 5 |  |  |
| 2. | Технология изготовления стойки (рис. 1): - разметка и изготовление стойки в соответствии с чертежом; - разметка и изготовление прорези (прямоугольного шипа); - разметка и сверление двух отверстий; - точность изготовления изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; - качество и чистовая обработка готового изделия (пластей, кромок, ребер) | 11 (3) (2) (2) (2) (2) |  |  |
| 3. | Технология изготовления основания кормушки: - разметка и изготовление основания в соответствии с чертежом и техническими условиями; - разметка и изготовление 2-х прорезей (прямоугольных шипов); - точность изготовления изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; - качество и чистовая обработка готового изделия (пластей, кромок, ребер) | 9 (3) (2) (2) (2) |  |  |
| 4. | Технология изготовления крыши кормушки: - разметка и изготовление 2-х заготовок в соответствии с техническими условиями; - сборка (сплачивание) крыши на 2-х гвоздях; - точность изготовления изделия в соответствии с техническими условиями; - качество и чистовая обработка готового изделия (пластей, кромок, ребер) | 10 (4) (2) (2) (2) |  |  |
|  | Итого: | 35 |  |  |

Члены жюри:

Задание практического тура

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по труду (технологии) 2024-2025 учебного года

(профиль «Техника, технологии и техническое творчество»)

Деревообработка

10-11 классы. Механическая деревообработка

Сконструировать и выточить декоративные элементы для спинки стула

Технические условия:

- С помощью образца (рис. 1) и по заданным габаритным размерам сконструировать   и выточить декоративные элементы для спинки стула.

- Габаритные размеры декоративной детали:

- длина готовой заготовки - 110 ±1мм,

- наибольший диаметр готовой заготовки –  37 ±1мм;

-  размеры цилиндрических  шипов на концах деталей (на каждой детали по два шипа) – диаметр 13 мм, длина 15 мм, фаска 2х45º;

- количество декоративных элементов – 2 шт.

Примечание. Остальные размеры конструировать самостоятельно и на чертеже их не указывать.

Все детали, по всем параметрам должны быть одинаковы!

- Материал  изготовления – береза, липа, бук.

- Разработать чертеж декоративной заготовки в масштабе 1:1. Чертеж оформлять в соответствии с ГОСТ ЕСКД.  Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на чертеже формата А4 – обязательно. Основную надпись заполните согласно представленными здесь техническими условиями.

- Размеры на чертеже указывать с предельными отклонениями в соответствии с техническими условиями.

- Отделку выполнить декоративными проточками и трением.

- Чистовую финишную обработку изделий выполнить шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

Декоративный элемент

Декоративный элемент

Рис. 1. Образец стула

Карта контроля10-11 классы. Механическая деревообработка

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выстав-ленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка чертежа в соответствии с ГОСТ 2.104-68 | 5 |  |  |
| 2. | Столярная подготовка заготовки | 2 |  |  |
| 3. | Подготовка станка и инструментов к работе | 1 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделий: - крепление заготовки на станке в крепежном приспособлении и центре задней бабки; - черновая проточка заготовки по длине и диаметру с припуском на обработку; - разметка и вытачивание деталей в соответствии с чертежом и техническими условиями; - разметка и вытачивание цилиндрических шипов и фасок в соответствии с чертежом и техническими условиями; - чистовая обработка торцов готовых изделий (после снятия со станка); - точность изготовления готовых изделий в соответствии с чертежом и техническими условиями; -- качество и чистовая (финишная) обработка готовых изделий | 25 (1) (3) (6) (6) (3) (3) (3) |  |  |
| 5. | Отделка изделий проточками и трением. | 1 |  |  |
| 6. | Оригинальность и дизайн готовых изделий | 1 |  |  |
| Итого: |  | 35 |  |  |

Члены жюри