Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2020/2021 учебного года

номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП – 8 класс

КЛЮЧИ К теоретическому туру

(1-15 тестовые задания оцениваются в 1 балл, 16 задание – в 10 баллов)

 вопросы типа «Верно/Неверно»:

участник должен оценить справедливость приведенного высказывания.

- Верны ли следующие утверждения?

| Утверждение по основам проектной и графической грамоты | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. Работа над производственным проектом включает: предпроектное научно-техническое исследование, эскизное проектирование, технический дизайн-проект, рабочий проект | ● |  |
| 2. В конструкторско-технологический этап работы над творческим проектом в школе входят: разработка требований к проекту, разработка вариантов реализации проекта с учетом требований, графическое проектирование, выбор материала, инструментов и оборудования, изготовление изделия |  | ● |
| 3. ЕСКД устанавливает виды конструкторских документов, общие правила выполнения чертежей, требования к текстовым документам | ● |  |
| 4. При изображении ввернутого в отверстие нарезанного стержня (болта, шпильки, нарезанного конца детали) наружная резьба (на стержне) изображается полностью, а внутренняя резьба (в отверстии) показывается только в том случае, если она не закрыта резьбой стержня | ● |  |

- Верны ли следующие утверждения?

| Утверждение по технологиям получения и преобразования древесины и искусственных материалов | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. Существует два вида ручных столярных пил: натянутые пилы и ненатянутые пилы | ● |  |
| 2. Рубанок с одиночным (одинарным) ножом применяется для чистового строгания (толщина стружки = 0,2–0,3 мм). |  | ● |
| 3. К недостаткам естественной (атмосферной) сушки древесины относят невозможность высушить материал ниже влажности 18–22% | ● |  |
| 4. Узкий пиломатериал, соединяемый в щит, называют делянкой, а образующийся при этом шов – фугой. | ● |  |

 вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных:

в каждом вопросе из нескольких вариантов ответа нужно выбрать единственный верный (или наиболее полный) ответ. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

- Инструментальная углеродистая сталь содержит:

А) до 0,6 % углерода;

●Б) 0,65–1,35 % углерода;

В) 2,14–6,67 % углерода.

- На рисунке изображены виды брака при заточке и правке ножа для рубанка. Укажите вид брака «фаска крутая»

Ответ: фаска крутая на рис. под буквой «Е».

 вопросы с открытым ответом: участник должен привести ответ на вопрос или задачу без объяснения и решения.

- Напишите названия элементов, изображенных на кинематической схеме токарного станка СТД-120М

- Вставьте пропущенные слова.

- Как называется черновая заготовка, получаемая в процессе штамповки или ковки металла, по своим размерам и форме, близкая к требуемому изделию? Впишите буквы в пустые клетки.

Ответ:

| П | О | К | О | В | К | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Напишите названия видов резьбы по профилю, изображенных на рисунке

 задания без готового ответа, или задание открытой формы: участник вписывает ответ самостоятельно в отведенном для этого месте.

- Задание по теме «Электрические цепи со светодиодом»

У светодиода два вывода (длинный и короткий). Почему?

Ответ может быть как в виде текста, так и в виде схемы подключения

Ответ: Длинный вывод светодиода – это анод, он обозначается знаком «+». Короткий вывод светодиода – катод, он обозначается знаком «–». При схематичном ответе участника анод (длинный вывод) должен быть соединен с плюсом источника тока, а катод (короткий вывод) – с минусом источника тока.

- Задание по теме «Электрические устройства с элементами автоматики»

Нарисуйте структурную схему автомата разомкнутого типа

- Разработайте конструкцию журнального столика, используя один из приемов изобретательства

– прием эмпатии.

Ответ: Обучающиеся должны продемонстрировать понимание сути приема эмпатии

- Разработайте конструкцию стула, используя один из приемов изобретательства

– прием фантазии.

Ответ: Обучающиеся должны продемонстрировать понимание сути приема фантазии

- Задание по теме «Датчики света и темноты». Нарисуйте электрическую схему, используя условные обозначения элементов электрической цепи:

Схема датчика света

!!! В качестве правильного ответа может быть засчитана любая другая рабочая схема

- Задание по теме «Программирование роботов». Приведите пример блок-схемы алгоритма, используя условные обозначения шагов алгоритма («начало или конец», «принятие решения», «выполнение действия»):

Блок-схема линейного алгоритма

Кол-во действий может быть любым

 задания на установление правильной последовательности: участник должен установить правильную последовательность действий, шагов, операций и др.

- Установите правильную последовательность стадий процесса творческого мышления:

А) подготовка

Б) инкубационная стадия

В) озарение (инсайд)

Г) проверка

Ответ: _А_, _Б_, _В_, _Г_.

 задание, требующее решения, логического мышления и творческого подхода.

- Опишите процесс изготовления подсвечника на 3 свечи

в следующей последовательности:

- разработайте конструкцию изделия, используя метод морфологического анализа;

- выберите материал;

- нарисуйте эскиз с выбранными вами формой и размерами;

- опишите в технологической карте этапы изготовления изделия и необходимые во время работы оборудование, инструменты, приспособления;

- предложите варианты декоративной отделки готового изделия.

Оценка творческого задания

| Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа – оценивать по смыслу) | Количество баллов |
| --- | --- |
| - Грамотно использован метод морфологического анализа при разработке конструкции изделия | 2 б. |
| - Материал изготовления выбран и обоснован | 1 б. |
| - Эскиз изделия выполнен правильно: - выполнение эскиза в масштабе; - указание на эскизе всех необходимых линий; - указание на эскизе габаритных размеров. | 2 б. |
| - Выбрано оборудование, на котором будет изготовлено данное изделие | 1 б. |
| - Перечислены основные технологические операции, которые должны быть применены при изготовлении | 1 б. |
| - Перечислены все инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия, согласно перечню технологических операций, который привел участник (см. пункт 4) | 1 б. |
| - Грамотно подобран вид отделки | 1 б. |
| - Предложен авторский дизайн готового изделия | 1 б. |
| Итого: | 10 б. |