ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

для школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2018/2019 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

8 класс

(1-19 тестовые задания оцениваются в 1 балл, 20 задание – в 6 баллов)

1. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Фартук токарно-винторезного станка служит для:

А. перемещения резца в продольном направлении;

Б. преобразования вращательного движения ходового вала в поступательное движение фартука;

В. преобразования вращательного движения ходового винта в поступательное движение фартука;

Г. преобразования вращательного движения ходового вала, ходового винта и вала ручной подачи в поступательное движение фартука.

2. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Условием получения конической поверхности на токарном станке  по обработке металла является равномерное перемещение резца:

А. Параллельно оси заготовки (угол α=0°);

Б. Перпендикулярно оси заготовки (угол α=90°);

В. Под углом к оси заготовки (0 <α <90°);

Г. То параллельно, то перпендикулярно к оси заготовки.

3. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

Размер детали по чертежу =52 ±0,2. Годными являются детали, имеющие размеры длины:

а. 51,7;

б. 51,8;

в. 52,4;

г. 52,2.

4. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Какого сечения нужно выбрать провода для выполнения открытой проводки, если для медного провода?

| В доме на садовом участке планируется разместить следующие электроприборы: электроплитку мощностью 1,5 кВт, обогреватель 2 кВт, холодильник 300 Вт, электрочайник 1 кВт, осветительные приборы 300 Вт. Напряжение 220 В. |  |
| --- | --- |
| Сечение, мм2 | Допустимые длительные нагрузки, А |
| 1 | 17 |
| 1,5 | 23 |
| 2 | 26 |
| 2,5 | 30 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 |

5. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Для получения цилиндрических изделий на станке в качестве режущего инструмента используют:

А. сверло;

Б. метчик;

В. резец;

Г. фрезу;

Д. напильник.

6 . Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Инструмент для получения отверстий – это …

А. зубило;

Б. сверло;

В. зенкер;

Г. зенковка;

Д. развертка.

7. Отметьте знаком «+» правильный ответ:

Перечислить приспособления, применяемые для крепления заготовок при обработке деталей на станке СТД-120:

А. трезубец, патрон, планшайба;

Б. рейер, майзель;

В. струбцина, зажим.

8. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Что такое шерхебель?

А. Инструмент для обработки чистовой поверхности искусственного материала;

Б. Рубанок с плоским ножом;

В. Рубанок для строгания с узким и закругленным ножом;

Г. Инструмент для отделочных работ древесины.

9. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Какой линией обозначают невидимые контуры детали:

А. Волнистой;

Б. Сплошной толстой;

В. Штриховой.

10. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

У рубанка лезвие ножа должно выступать за поверхность подошвы:

А. 0,1-0,3 мм;

Б. 0,3-1 мм;

В. 1-3 мм.

11. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Трансформаторы позволяют:

А. преобразовать переменный ток в постоянный;

Б. преобразовать постоянный ток в переменный;

В. преобразовать переменный ток одного напряжения  определённой частоты в переменный ток другого напряжения той же частоты;

Г. преобразовать частоту тока.

12. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Сталь – это сплав:

А. железа с азотом;

Б. железа с кремнием;

В. железа с серой;

Г. железа с углеродом.

13. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Валик за один проход протачивается с диаметра 40 мм до диаметра 34 мм. Какова глубина резания?

А. 3 мм;

Б. 4 мм;

В. 6 мм.

14. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Какое из трех зубил следует использовать при разрубании стального листа?

А. с углом заострения 45°;

Б. с углом заострения 60°;

В. с углом заострения 70°.

15. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

На сколько мм диаметр отверстия в тонколистовом металле должен быть больше диаметра заклепки?

А. 0,1-0,3 мм;

Б. 0,3-1 мм;

В. 1-1,5 мм.

16. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Создание нового, ранее не существовавшего, с помощью которого решается важная техническая задача:

А. Открытие;

Б. Изобретение;

В. Рационализаторское предложение.

17. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Сведения о процессе изготовления изделия приведены:

а. На техническом рисунке;

б. На чертеже деталей;

в. В технологической карте;

г. На сборочном чертеже.

18. Отметьте знаком «+» правильные ответы.

Какие соединения относятся к разъемным ?

а. Шиповые;

б. Винтовые.

в. Сварные;

г. С помощью шурупов.

19. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Масса образца древесины до высушивания составляла 3,9 кг, а после высушивания 3 кг. Какова была первоначальная влажность древесины:

а.50%;

б. 40%;

в.30%;

г.20%.

20. Творческое задание.

Для изготовления дверной ручки для бани:

А. выберите материал и обоснуйте свой выбор;

Б. выберите размеры заготовки;

В. нарисуйте эскиз с размерами изделия;

Г. опишите процесс изготовления ручки, используемые инструменты и оборудование на технологической карте;

Д. предложите украшение или отделку изделия.

Лист для выполнения творческого задания