- ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Пути движения |  |  |  |  | Состояние удовлетворительное |  |
|  | Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта) | наличие | - | - | для всех категорий | отсутствуют |  |
|  | Ширина пути движения при встречном движении инвалидов | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Продольный уклон* пути движения | не более | 5 | % | К |  |  |
|  | Поперечный уклон* пути движения | не более | 1-2 | % | К |  |  |
|  | Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м | не более | 10 | % | К | - |  |
|  | Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей | наличие | - | - | для всех категорий | - |  |
|  | Границы пешеходных путей | высота бордюров по краям пешеходных путей не менее | 0,05 | м | К, С | 0.05 |  |
|  | Пересечение тротуаров с проезжей частью | высота бортового камня не более | 0,04 | м | К | 0.04 |  |
|  | Границы эксплуатируемых газонов и площадок | перепад высот бордюров, бортовых камней не более | 0,04 | м | К | 0.04 |  |
|  | Тротуары из бетонных плит | толщина швов между плитами не более | 0,015 | м | К, О | соответствуют |  |
|  | Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов | Наличие | - | - | для всех категорий | имеется |  |
|  | Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов | исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий | - | - | К, О | отсутствует |  |
|  | Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства | наличие | - | - | для всех категорий | отсутствует |  |
|  | Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна | наличие | - | - | для всех категорий | отсутствует |  |
|  | Лестницы наружные |  |  |  |  | Состояние удовлетворительное |  |
|  | На перепадах уровней лестницы с поручнями | наличие | - | - | для всех, кроме К | Имеются |  |
|  | Поручни лестниц с двух сторон | на высоте | 0,9 | м | для всех, кроме К | отсутствуют |  |
|  | Глубина проступи лестниц | не менее | 0,4 | м | для всех, кроме К | 0,3 |  |
|  | Высота подъема ступеней | не более | 0,12 | м | для всех, кроме К | 0,15 |  |
|  | Одинаковая форма и размеры ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К | одинаковая |  |
|  | Ровное, нескользкое покрытие | наличие | - | - | для всех, кроме К | соответствует |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | наличие | - | - | С, М | отсутствует |  |
|  | Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема | наличие | - | - | К, О, М | отсутствует |  |
|  | Пандусы наружные |  |  |  |  | имеются |  |
|  | На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники | наличие | - | - | К, О, М | нет |  |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении | не менее | 1,0 | м | К, О, М | 1,0 |  |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении | не менее | 1,8 | м | К, О, М | нет |  |
|  | Уклон* пандуса | не более | 8 | % | К, О, М | 8 |  |
|  | Высота одного подъема пандуса | не более | 0,8 | м | К, О, М | 0,8 |  |
|  | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса | не менее | 1,5 | м | К, О, М | нет |  |
|  | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей | высотой не менее | 0,05 | м | К, О, М | 0,05 |  |
|  | Поручни пандусов с двух сторон | на высоте и на высоте | 0,7 0,9 | м | К, О, М | нет |  |
|  | Завершающие части поручней пандусов | длиннее маршей или наклонной части пандуса | 0,3 | м | К, О, М | нет |  |
|  | Препятствия на пешеходных путях |  |  |  |  |  |  |
|  | Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути | не более чем | 0,1 | м | С | нет |  |
|  | Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре | не более чем | 0,3 | м | С | нет |  |
|  | Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м | высотой не менее | 0,05 | м | С | нет |  |
|  | Ограждение выступающих частей объектов | высотой не менее | 0,7 | м | С | нет |  |
|  | Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения | высота не менее | 2,1 | м | С | нет |  |
|  | Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м | высотой | 0,9 | м | для всех, кроме К | нет |  |
|  | Тактильная предупреждающая информация |  |  |  |  | Не имеется |  |
|  | Тактильные средства на покрытии пешеходных путей | до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем | 0,8 | м | С | отсутствует | Установить |
|  | Глубина рифов для тактильных дорожных указателей | должна быть | 7 | мм | С | отсутствует | Установить |
|  | Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода | по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода | 0,8 | м | С | отсутствует | Установить |
|  | Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода | по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии | 0,8 | м | С | отсутствует | Не требуются |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90° | две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии | 0,8 | м | С | отсутствует | - |
|  | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора | вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной | 0,5 | м | С | отсутствует | - |
|  | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия | полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия | 0,8 | м | С | отсутствует | - |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо) | на месте поворота плита со стороной квадрата | 0,5 | м | С | отсутствует | - |
|  | Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.) | на расстоянии | 0,5 | м | С | отсутствует | - |
|  | Информационные указатели |  |  |  |  |  |  |
|  | Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов | наличие | - | - | для всех категорий | имеется |  |
|  | Высота расположения визуальных указателей | вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м | - | - | К | 1,5 |  |
|  | Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов | наличие | - | - | К, С | отсутствуют |  |

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Автостоянки |  |  |  |  | Не имеется |  |
|  | Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях | не далее | 50 | м | К | отсутствует |  |
|  | Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях | не далее | 100 | м | К | отсутствует | - |
|  | Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания | не менее (но не менее одного места) | 10 | % | К | отсутствует |  |
|  | Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий | при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25 | 1 | мест | К | отсутствует |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50 | 2 | мест | К | отсутствует |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75 | 3 | мест | К | отсутствует |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100 | 4 | мест | К | отсутствует |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150 | 5 | мест | К | отсутствует |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200 | 6 | мест | К | отсутствует |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300 | 7 | мест | К | отсутствует |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400 | 8 | мест | К | отсутствует |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500 | 9 | мест | К | отсутствует |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000 | 2 | % | К | отсутствует |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест | 20 | мест | К | отсутствует |  |
|  | Ширина зоны парковки автомобиля инвалида | не менее | 3,5 | м | К | отсутствует |  |
|  | Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов | от входов в общественные здания не далее | 100 | м | К | - |  |
|  | Дорожный знак автостоянок для инвалидов | наличие | - | - | К | Отсутствует |  |
|  | Дорожная разметка автостоянок для инвалидов | наличие | - | - | К | Отсутствует |  |
|  | Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара | наличие | - | - | К | - |  |

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | Вход, приспособленный для для инвалидов и других маломобильных групп населения | наличие | - | - | для всех категорий | имеется | Нет технической возможности |
|  | Навес | наличие | - | - | для всех категорий | Имеется |  |
|  | Водоотвод | наличие | - | - | для всех категорий | Имеется |  |
|  | Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров | наличие | - | - | для всех категорий | имеется | - |
|  | Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м | на высоте | 0,9 | м | для всех категорий | имеется | - |
|  | Ударопрочный материал прозрачных ограждений | наличие | - | - | для всех категорий | Нет | - |
|  | Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток | не более | 0,015 | м | О, С | Нет | - |
|  | Лестница наружная |  |  |  |  |  |  |
|  | Глубина проступи лестниц | не менее | 0,4 | м | для всех, кроме К | 0,4 | -измерить |
|  | Высота подъема ступеней | не более | 0,12 | м | для всех, кроме К | 0,12 | -измерить |
|  | Одинаковая форма и размеры ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К |  | -измерить |
|  | Ровное, нескользкое покрытие | наличие | - | - | для всех, кроме К |  | - |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К | Нет |  |
|  | Поручни лестниц | на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте | 0,9 0,5 | м | для всех, кроме К | Нет | - |
|  | Разделительные поручни лестниц | при ширине лестниц более | 2,5 | м | для всех, кроме К | Нет | - |
|  | Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема | наличие | - | - | К, О, М | Нет | - |
|  | Пандус наружный |  |  |  |  | имеется | - |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении | не менее | 1,0 | м | К, О, М | 1,0 | - |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении | не менее | 1,8 | м | К, О, М | Нет | - |
|  | Уклон* пандуса | не более | 8 | % | К, О, М | 8 | - |
|  | Высота одного подъема пандуса | не более | 0,8 | м | К, О, М | 0,8 | - |
|  | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса | не менее | 1,5 | м | К, О, М | Нет | - |
|  | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей | высотой не менее | 0,05 | м | К, О, М | 0,05 | - |
|  | Поручни пандусов с двух сторон | на высоте и на высоте | 0,7 0,9 | м | К, О, М | - | - |
|  | Завершающие части поручней пандусов | длиннее маршей или наклонной части пандуса | 0,3 | м | К, О, М |  | - |
|  | Тамбур |  |  |  |  |  |  |
|  | Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов | не менее | 1,8 | м | К | 1,8 м |  |
|  | Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях | не менее | 1,5 | м | К | - | - |
|  | Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов | не менее | 2,2 | м | К | 2,6 м |  |
|  | Двери |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина дверных проемов (в свету) | не менее | 0,9 | м | К | 0,9 |  |
|  | Высота порогов | не более | 0,025 | м | К | 0,022 |  |
|  | Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом | расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах | 0,3 - 0,9 | м | К | Не имеются | - |
|  | Ударопрочный материал прозрачных дверей | наличие | - | - | для всех категорий | Не имеется | - |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути | маркировка высотой не менее шириной не менее | 0,1 0,2 | м м | для всех категорий | Не имеется | - |

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ширина пути движения |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении | не менее | 1,5 | м | К |  |  |
|  | Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски | не менее | 1,8 | м | К | Не имеется |  |
|  | Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью | не менее | 1,2 | м | К | 1,2 |  |
|  | Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске | не менее | 1,4 | м | К |  | Нет технической возможности |
|  | Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» | не менее | 1,2 | м | К |  | Нет технической возможности |
|  | Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе» | не менее при ширине не менее | 1,5 1,5 | м | К |  | Нет технической возможности |
|  | Ширина проемов в стене |  |  |  |  | Не имеется |  |
|  | Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку | не менее | 0,9 | м | К | Не имеется | Нет технической возможности |
|  | Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м | не менее | 1,2 | м | К | Не имеется | Нет технической возможности |
|  | Перемещение по этажам |  |  |  |  | Нет возможности |  |
|  | Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание | наличие | - | - | К, О, М | Не имеется | Нет технической возможности |
|  | Лифты |  |  |  |  | Не имеется |  |
|  | Ширина кабины лифта | не менее | 1,1 | м | К | нет | - |
|  | Глубина кабины лифта | не менее | 1,4 | м | К | нет | - |
|  | Ширина дверного проема лифта | не менее | 0,9 | м | К | нет | - |
|  | Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках | наличие | - | - | К | нет | - |
|  | Лестницы |  |  |  |  | Состояние удовлетворитель-ное |  |
|  | Глубина проступи лестниц | не менее | 0,3 | м | для всех, кроме К | Соответствует 0,3 |  |
|  | Высота подъема ступеней | не более | 0,15 | м | для всех, кроме К | Соответствуют, 0,15 |  |
|  | Одинаковая геометрия и размеры ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К | соответствует |  |
|  | Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени | наличие | - | - | для всех, кроме К | соответствует |  |
|  | Уклон лестниц | не более 1:2 | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Закругление ребра ступеней лестниц | радиусом не более | 0,05 | м | для всех, кроме К | 0.05 |  |
|  | Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам | высотой не менее | 0,02 | м | для всех, кроме К | Не имеется |  |
|  | Поручни вдоль обеих сторон лестниц | наличие | - | - | для всех, кроме К | Не имеется |  |
|  | Поручни лестниц | на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте | 0,9 0,5 | м | для всех, кроме К | 0,9 0,5 |  |
|  | Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте | наличие | - | - | для всех, кроме К | имеется |  |
|  | Разделительные поручни лестниц | при ширине лестниц более | 2,5 | м | для всех, кроме К | - | - |
|  | На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр | ширина высота высота рельефа цифры не менее | 0,01 0,015 0,002 | м | С | Не имеется | - |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы | на расстоянии | 0,6 | м | С | Не имеется |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | наличие | - | - | С, М | Не имеется | Произвести окраску крайних ступеней Ярко -желтого цвета |
|  | Пандусы |  |  |  |  |  | - |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении | не менее | 1,0 | м | К, О, М | 1,0 |  |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении | не менее | 1,8 | м | К, О, М | 1,8 |  |
|  | Уклон* пандуса | не более | 8 | % | К, О, М | 8 |  |
|  | Высота одного подъема пандуса | не более | 0,8 | м | К, О, М | 0,8 |  |
|  | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса | не менее | 1,5 | м | К, О, М | 1,5 |  |
|  | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей | высотой не менее | 0,05 | м | К, О, М | 0,05 |  |
|  | Поручни пандусов с двух сторон | на высоте и на высоте | 0,7 0,9 | м | К, О, М | Не имеется |  |
|  | Завершающие части поручней пандусов | длиннее маршей или наклонной части пандуса | 0,3 | м | К, О, М | Не имеется |  |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы | на расстоянии | 0,6 | м | С | - |  |
|  | Двери |  |  |  |  | Состояние удовлетворитель-ное |  |
|  | Ширина дверных проемов (в свету) | не менее | 0,9 | м | К | 0,9 |  |
|  | Высота порогов | не более | 0,025 | м | К | 0,025 |  |
|  | Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом | расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах | 0,3 - 0,9 | м | К | Не имеется | нет необходимости |
|  | Ударопрочный материал прозрачных дверей | наличие | - | - | для всех категорий | Не имеется | нет необходимости |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути | маркировка высотой не менее шириной не менее | 0,1 0,2 | м | для всех категорий | Не имеется | Нет необходимости |
|  | Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен | на высоту не менее | 0,3 | м | К | Не имеется | Нет необходимости |
|  | Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с | наличие | - | - | К, О, М | Имеется |  |
|  | Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан | - | - | - | для всех категорий | Не имеется | - |
|  | Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье | наличие | - | - | для всех категорий | Имеются |  |
|  | Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены | на расстоянии не менее | 0,6 | м | К | Не имеются |  |
|  | Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот | не более | 0,025 | м | К | Имеется 0,025 |  |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами | на расстоянии | 0,6 | м | С | Не имеется |  |

- ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

## 5.1  Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН | не менее | 5 | % | для всех категорий | Не имеются |  |
|  | Места для инвалидов и других МГН в гостиницах |  |  |  |  | Не имеется |  |
|  | Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей | не менее | 10 | % | для всех категорий | - |  |
|  | Зоны отдыха |  |  |  |  | Не имеется |  |
|  | Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН | наличие | - | - | для всех категорий | - |  |
|  | Условия отдыха в зале ожидания | наличие | - | - | для всех категорий | - |  |
|  | Расстановка оборудования |  |  |  |  | Не имеется |  |
|  | Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе | - | - | К | Не имеется | Нет технической возможности |
|  | Подходы к оборудованию и мебели |  |  |  |  | - |  |
|  | Подходы к различному оборудованию и мебели | не менее | 0,9 | м | К | Не имеется | Нет технической возможности |
|  | Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90° | не менее | 1,2 | м | К | Не имеется | Нет технической возможности |
|  | Расположение поверхности столов |  |  |  |  | - |  |
|  | Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания | над уровнем пола на высоте не более | 0,8 | м | К | - | - |
|  | Обеденные залы |  |  |  |  | - | - |
|  | Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах | наличие | - | - | К | - | - |
|  | Читальные залы |  |  |  |  | - | - |
|  | Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек | наличие | - | - | К | - | - |
|  | Раздевальные в спортивных сооружениях |  |  |  |  | - | - |
|  | Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов | наличие | - | - | К | - | - |
|  | Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м2) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов | наличие | - | - | К | - | - |
|  | Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов | высотой не более | 1,7 | м | К | - | - |
|  | Скамья для занимающихся инвалидов | длиной не менее шириной не менее высотой не более | 3 0,7 0,5 | м | К | - | - |
|  | Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи | наличие | - | - | К | - | - |
|  | При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи | шириной не менее длиной не менее | 0,6 2,5 |  |  | - | - |
|  | Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе | высотой от пола не более | 1,3 | м | К | - | - |
|  | Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) | не менее | 2,4 | м | К | - | - |
|  | Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей | не менее | 1,8 | м | К | - | - |
|  | Комната отдыха при раздевальных |  |  |  |  | - | - |
|  | Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов | не менее | 0,4 | м2 | К | - | - |
|  | Площадь комнаты отдыха при сауне | не менее | 20 | м2 | К | - | - |
|  | Шкафы для хранения |  |  |  |  |  |  |
|  | Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений | наличие | - | - | К | - | - |
|  | Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды | 0,4 х 0,5 | - | м | для всех категорий | - | - |

  - Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Площадь помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный размер жилого помещения для инвалида | не менее | 12 | м2 | К | - | - |
|  | Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью | не менее | 16 | м2 | К | - | - |
|  | Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда | не менее | 9 | м2 | К | - | - |
|  | Ширина помещений |  |  |  |  | - | - |
|  | Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски) | не менее | 1,6 | м | К | - | - |
|  | Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования | не менее | 2,3 | м | К | - | - |
|  | Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования | не менее | 2,9 | м | К | - | - |
|  | Ширина внутриквартирных коридоров | не менее | 1,15 | м | К | - | - |
|  | Ширина балконов и лоджий в свету | не менее | 1,4 | м | К | - | - |
|  | Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | Ванная комната или совмещенный санитарный узел | не менее 2,2  2,2 | - | м | К | - | - |
|  | Уборная с умывальником (рукомойником) | не менее 1,6  2,2 | - | м | К | - | - |
|  | Уборная без умывальника | не менее 1,2  1,6 | - | м | К | - | - |
|  | Домофон |  |  |  |  |  |  |
|  | Домофоны со звуковой и световой сигнализацией | наличие | - | - | С, Г | - | - |

6.  САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Санузлы |  |  |  |  |  |  |
|  | В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов | наличие | - | - | К, О | - |  |
|  | Ширина универсальной кабины уборной общего пользования | не менее | 1,65 | м | К, О | Соответствует 1.65 |  |
|  | Глубина универсальной кабины уборной общего пользования | не менее | 1,8 | м | К, О | Соответствует 1.8 |  |
|  | Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной | наличие | - | - | К | не имеется | Нет технической возможности |
|  | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | наличие | - | - | К, О | не имеется | Оборудовать санузел крючками для одежды, костылей и других принадлежностей |
|  | Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья | наличие | - | - | К, О | не имеется |  |
|  | Душевые |  |  |  |  | Не имеется |  |
|  | В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной | наличие | - | - | К | нет | - |
|  | Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной | наличие | - | - | К | нет | - |
|  | Размеры закрытых кабин душевых | не менее 1,8 х 1,8 | - | м | К | нет | - |
|  | Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей | не менее 1,2 х 0,9 | - | м | К | нет | - |
|  | Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий |  |  |  |  | Не имеется | - |
|  | Размеры кабин личной гигиены женщин | не менее 1,8 х 2,6 | - | м | К | нет | - |
|  | Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях |  | - | м | К | Не имеется | - |
|  | Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых | не менее | 1,8 | м | К |  | - |
|  | Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных | не менее | 1,8 | м | К | - | - |
|  | Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров | не менее | 1,8 | м | К | - | - |
|  | Удобство использования |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами | наличие | - | - | К, О | Не имеются |  |
|  | Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины | наличие | - | - | К, О | Не имеются |  |
|  | Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями | наличие | - | - | К, О | Не имеется | Нет технической возможности |

7.  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Расположение мест обслуживания МГН |  |  |  |  | - |  |
|  | Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу | наличие | - | - | К, О, С, Г | Не имеется | - |
|  | Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей | наличие | - | - | К, О, С, Г | Не имеется |  |
|  | Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну | наличие | - | - | К, О | Не имеется |  |
|  | Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне | наличие | - | - | К, О, С, Г | Не имеется |  |
|  | Расстояние до эвакуационного выхода |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа | не более | 15 | м | К, О, С, Г | Не имеется |  |
|  | Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов | не более | 4 | м | К, О, С, Г | Не имеется |  |
|  | Ширина эвакуационных путей |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек | не менее | 0,9 | м | К | 0,9 |  |
|  | Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях | не менее | 1,2 | м | К | 1,2 |  |
|  | Ширина проходов внутри помещений | не менее | 1,2 | м | К | 1,2 |  |
|  | Ширина переходных лоджий и балконов | не менее | 1,5 | м | К | отсутствует |  |
|  | Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации | не менее | 1,8 | м | К | Не соответствует 1,2 | Нет технической возможности |
|  | Увеличение ширины проходов в зальном помещении | на ширину свободного проезда кресла-коляски | 0,9 | м | К | - | Нет технической возможности |
|  | Время эвакуации |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время | по расчету |  | мин | К, О, С, Г | - | Нет технической возможности |
|  | Пожаробезопасные зоны |  |  |  |  | - |  |
|  | Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений | наличие | - | - | К, О, С, Г | Не имеется |  |
|  | Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями | наличие | - | - | К, О, С, Г | Не имеется |  |
|  | Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования | инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим | 2,40 2,65 0,75 1,0 | м2/чел | К, О, С, Г | Не имеется |  |
|  | Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода | наличие | - | - | К, О, С, Г | Не имеется |  |
|  | Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону | наличие | - | - | К, О, С, Г | Не имеется |  |
|  | Эвакуационные выходы |  |  |  |  |  |  |
|  | В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленых для прохода МГН | наличие | - | - | К, О, С, Г | Не имеется |  |
|  | В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех | наличие | - | - | К, О, С, Г | имеется | - |
|  | Пожарная сигнализация |  |  |  |  | имеется |  |
|  | Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов | наличие | - | - | К, О, С, Г | имеется |  |
|  | Система оповещения о пожаре |  |  |  |  | имеется |  |
|  | Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН | наличие | - | - | К, О, С, Г | имеется |  |
|  | Пожарные извещатели |  |  |  |  | имеется |  |
|  | Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями | наличие | - | - | К, О, С, Г | имеется | - |

8.  СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм |  | Категории, для которых установлен норматив |  | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Визуальная информация |  |  |  |  |  |  | Не имеется |  |
|  | Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. | наличие | - | - |  | К, О, С, Г |  | Не имеется | Установить таблички, предупреждающие о движении инвалидов |
|  | Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения | наличие | - | - |  | К, О, С, Г |  | Не имеется | Установить необходимые информационные таблички вблизи и внутри объекта |
|  | При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий | наличие | - | - |  | К, О, С, Г |  | Не имеется | - |
|  | Звуковая информация |  |  |  |  |  |  | Не имеется |  |
|  | Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий | наличие | - | - |  | С |  | Не имеется | Установить звуковые информаторы |
|  | Текстофоны в вестибюлях общественных зданий | наличие | - | - |  | Г |  | Не имеется | Нет необходимости |
|  | Освещенность |  |  |  |  |  |  | Состояние удовлетворительное |  |
|  | Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН | наличие | - | - |  | К, О, С, Г |  | Имеется |  |
|  | Связь с диспетчером или дежурным |  |  |  |  |  |  | Не имеется |  |
|  | Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка | наличие | - | - |  | К, О, С, Г |  | Не имеется | Нет необходимости |
|  | В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату | наличие | - | - |  | К, О, С, Г |  | нет | Нет необходимости |
|  | Рельефные информирующие обозначения |  |  |  |  |  |  | Не имеется |  |
|  | Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки | на высоте от на высоте до | 1,4 1,75 | м |  | С |  | Не имеется | Установить информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки |
|  | Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах | наличие | - | - |  | С |  | Не имеется | Нет необходимости |
|  | Тактильная предупреждающая информация |  |  |  |  |  |  | Не имеется |  |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей | на расстоянии | 0,6 | м | С |  | Не имеется |  | Обеспечить предупредительную рифленую контрастно окрашенную поверхность |
|  | Глубина рифов для тактильных напольных указателей | должна быть | 5 | мм | С |  | Не имеется |  | - |
|  | Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша | полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии | 0,6 | м | С |  | Не имеется |  | - |
|  | Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены | Полоса шириной не менее | 0,5 | м | С |  | Не имеется |  | - |
|  | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия | полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия | 0,6 | м | С |  | Не имеется |  | - |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо) | на месте поворота плита со стороной квадрата | 0,5 | м | С |  | Не имеется |  |  |

9.  БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ограждения опасных зон |  |  |  |  | Не имеется |  |
|  | Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания | размер в свету по высоте менее | 1,9 | м | К, О, С | Нет | Нет необходимости |
|  | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот | более | 0,45 | м | К, О, С | Имеются односторон-ние перила | Установить двухсторонние поручни на лестнице |
|  | Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах | наличие | - | - | К | Имеются |  |
|  | Ограничение выступающих конструктивных элементов |  |  |  |  | Не имеется |  |
|  | Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | наличие | - | - | К, О, С, Г | Не имеется | Нет технической возможности |
|  | Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | не более на высоте от на высоте до | 0,1 0,7 2,0 | м | К, О, С, Г | Не имеется | - |
|  | Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре | не должны выступать более чем | 0,3 | м | К, О, С, Г | Не имеется | - |
|  | Установка приборов |  |  |  |  | Состояние удовлетвори-тельное |  |
|  | Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств | на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее | 1,1 0,85 0,4 | м | К, О, С | соответствуют |  |
|  | Расположение выключателей и розеток в помещениях | на высоте от уровня пола | 0,8 | м | К, О, С | 0,8 |  |
|  | Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН |  |  |  |  | Состояние удовлетвори-тельное |  |
|  | Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно | наличие | - | - | К, О, С, Г | Имеется |  |
|  | Недопустимые покрытия полов |  |  |  |  | отсутствуют |  |
|  | Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) | более | 0,013 | м | К, О, С, Г | отсутствуют | - |

Примечание: *   Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10.  ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

| №№ | Позиции обследования | Фактическая доступность для инвалидов и других МГН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на кресле-коляске (К) | с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | с поражением зрения (С) | с поражением слуха (Г) | другие маломобильные группы населения (М) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Пешеходные пути | частично доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно |
|  | Автостоянки | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | Входная группа | не доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно |
|  | Пути движения в зданиях или сооружениях | не доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно | доступно |
|  | Планировочные решения | не доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно | доступно |
|  | Санитарно-гигиенические помещения | не доступно | недоступно | частично доступно | доступно | доступно |
|  | Пожарная безопасность | не доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно |
|  | Средства информации и ориентирования | частично доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно | доступно |
|  | Безопасность и удобство использования | не доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно | частично доступно |

(подпись)