ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального этапа XX Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2018-2019 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

10-11 класс

Механическая металлообработка

По чертежу изготовить оправку для войлочного круга

Технические условия:

1. Материал изготовления – Ст3 (ГОСТ 380-2005).

2. Предельные отклонения размеров не должны превышать: по длине – 0,5 мм и диаметрам ± 0,1 мм.

3. Диаметр стержня под метрическую резьбу М8х1,25 подобрать по справочнику. (Муравьев Е.М.. Слесарное дело: Учеб. пособие для учащихся 8-11 кл. сред. шк. – 2 –е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – с. 174.)

4. Резьбу нарезать в слесарных тисках. Резьба должна быть чистой, без заусенцев, сорванных витков и перекоса.

5. Заусенцы и все острые грани притупить.

Рисунок 1. Оправка для войлочного круга

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макси мальное к-во баллов | К-во баллов, выстав ленных членами жюри | Номер, ФИО участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 б |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 2 б |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 2 б |  |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов | 2 б |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и крепление на станке | 2 б |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: - торцевание заготовки и центрование отверстия; - обтачивание заготовки в соответствии с чертежом и припуском на обработку; - отрезание готового изделия; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия - нарезание резьбы на заготовке в слесарных тисках | 29 б 2 б 13 б 2 б 4 б 4 б 4 б |  |  |
| 7. | Уборка станка и рабочего места | 1 б |  |  |
| 8. | Время изготовления – 120 мин. | 1 б |  |  |
| Итого: |  | 40 баллов |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального этапа XX Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2018-2019 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

10-11 класс

Ручная металлообработка

По чертежу с неполными данными доконструировать и изготовить крючок для одежды

Технические условия:

1. Материал изготовления Ст3 толщиной 3мм.

2. Предельные отклонения размеров готового изделия:  ±0,5 мм.

3. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой мелкой зернистости на тканевой основе.

Рисунок 1. Крючок для одежды

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макси мальное к-во баллов | К-во баллов, выстав ленных членами жюри | Номер, ФИО участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 балл |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 балл |  |  |
| 4. | Подготовка рабочего места, материала, инструментов | 1 балл |  |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия; - разметка и сверление заготовки; - выполнение загибов заготовки в соответствии с чертежом; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистовая обработка готового изделия. | 34 балла (4 б.) (12 б.) (4 б.) (6 б.) (4 б.) (4 б.) |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |  |
| 7. | Время изготовления – 120 мин. | 1 балл |  |  |
| Итого: |  | 40 баллов |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального этапа XX Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2018-2019 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

10-11 класс

Ручная деревообработка

По рисунку с неполными данными изготовить головоломку

Технические условия:

1. Материал изготовления сосна.

2. Предельные отклонения размеров готового изделия  ±1 мм.

3. Чистовую (финишную) обработку изделия выполнять шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

Рисунок 1. Головоломка

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина). | 2 |  |  |
| 3. | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 3 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |
|  | - разметка заготовок в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | 2 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделий; | 12 |  |  |
|  | - разметка и изготовление отверстия; | 4 |  |  |
|  | - точность изготовления готовых изделий в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | 6 |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готовых изделий. | 4 |  |  |
| 5. | Работоспособность, оригинальность и дизайн готового изделия | 4 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального этапа XX Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2018-2019 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

10-11 класс

Механическая деревообработка

Сконструировать и изготовить фигурку снеговика

Технические условия:

1. Материал изготовления – берёза.

2. Разработать чертеж изделия с соблюдением следующих габаритных размеров: высота изделия – 150 мм, диаметр нижнего «шара» – 48 мм, среднего 38 мм, верхнего – 28 мм.

3. Предельные отклонения размеров готового изделия: по длине и диаметрам  ±1 мм.

4. Виды декоративной отделки выбирать самостоятельно. Можно выполнить отделку трением и декоративными проточками, выжиганием, росписью по дереву по готовому изделию, снятому со станка. Можно сочетать перечисленные отделки.

Рисунок 1. Фигурка снеговика

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макси мальное к-во баллов | К-во баллов, выстав ленных членами жюри | Номер, ФИО участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |  |
| 4. | Подготовка станка, инструментов | 1 |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и крепление ее на станке. Черновая проточка. | 4 |  |  |
| 6. | Разработка чертежа с выставлением всех размеров и правил оформления. | 4 |  |  |
| 7. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствии с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистовая обработка готового изделия; - устойчивость изделия | 2 12 4 2 2 |  |  |
| 8. | Декоративная отделка готового изделия. Дизайн и оригинальность изделия | 4 |  |  |
| 9. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 10. | Время изготовления | 1 |  |  |
| Итого: |  | 40 баллов |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального этапа XX Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2018-2019 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

10-11 класс

Электротехника

Собрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора с возможностью регулировки тока.

Карта пооперационного контроля

| № | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начертите принципиальную схему электрической цепи | 15 |  |  |
| 2. | Соберите схему | 10 |  |  |
| 3. | Испытайте зарядное устройство | 5 |  |  |
| 4. | Снимите показания при нагрузке с вольтметра и амперметра. Сделайте выводы | 10 |  |  |
|  | Итого | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри: