Изготовление модели метательного планера «Мечта»

Для изготовления модели нам потребуются

Материалы:

- потолочная плитка без рельефа толщиной 3-4 мм;

- рейка сечением 4х4 мм длиной 280 мм (оконный штапик , дранка);

- клей ПВА (категорически не рекомендуется применять другой)

Инструменты:

- нож канцелярский;

- ручка гелевая;

- линейка;

- наждачная бумага;

- иголки 5-7 штук;

- пластилин для груза.

Прежде всего, мы должны приготовить   шаблоны: крыло, стабилизатор (половина), пилон и киль. Для этого  увеличиваем чертеж до реальных размеров и вырезаем  шаблоны (Приложение 1)

.

| - прежде всего, вы по шаблону на потолочной плитке должны обвести контуры будущих деталей планера. - Будьте внимательны при обводке крыла и стабилизатора: необходимо предусмотреть место для второй половины крыла и стабилизатора. - Обводить лучше гелевой ручкой, чтобы не раскрошить плитку |  |
| --- | --- |
| - Чтобы крылья были симметричными, нужно разместить шаблон так, чтобы край шаблона и средина плоскости крыльев совпали.. - Постарайтесь не сместить шаблон, когда обводите контур крыла. |  |
| - Четко прочертите середину крыла прямой линией - При обводе старайтесь не нажимать сильно, чтобы не повредить структуру потолочной плитки. |  |
| - Теперь возьмите канцелярский нож. Ножницами пользоваться не рекомендуется, заминаются и разрушаются края. - Для того, чтобы линия разреза была ровнее, можно положить металлическую линейку и разрезать прямо по линии. |  |
| - Когда вырезается закругление, можно использовать лекало. В случае отсутствия лекала, потренируйтесь на кусочках потолочной плитки в проведении ровной линии - Внимательно смотрите, чтобы по линии ножа не попала другая рука. |  |
| - Для удобства можно переложить потолочную плитку и продолжить вырезание деталей. - Внимательно посмотрите на линию разреза и прорежьте «не пропилы», иначе при вынимании детали может произойти разрушение. |  |
| - Аккуратно отделите деталь от основы. Не торопитесь, делайте аккуратно. - При обнаружении неразрезанного контура, проведите по нему канцелярским ножом. |  |
| - Посмотрите полученную деталь, нет ли трещин, сколов. - Аналогично изготовьте другие детали: стабилизатор, киль, пилон. |  |
| - Вот детали нашего будущего планера. - Пока края деталей неровные. Необходимо обработать их наждачной бумагой. - Для удобства работы и получения равномерного слоя желательно наклеить наждачную бумагу на брусок. |  |
| 21. Положите деталь крыла, чтобы оно выходило за край рабочего стола буквально на миллиметр. 22. Прижмите рукой деталь, чтобы она не двигалась, когда вы будете скруглять и зачищать края крыла. 23. Делайте это аккуратно, скругление улучшает летные характеристики |  |
| 24. Лопасть крыла должна быть более тонкой, поэтому необходимо ее равномерно шлифовать, пока она не станет равной 3 мм. 25. Помните, что крыло в профиль имеет вид не прямоугольника, а вытянутого треугольника, то есть к заднему краю лопасти становиться тоньше, сходить «на нет» для улучшения обтекаемости |  |
| 25. Возьмите пилон, он тоже уже зачищен наждачной бумагой и намажьте нижнюю кромку клеем ПВА. 26. В соответствии с инструкцией на тюбике с клеем, покройте и место на рейке для приклеивания пилона. 27. Аналогично поступите с килем. Помните, что используем только клей ПВА |  |
| 28. Прижмите пилон и киль к рейке по разметке 29. Положите фюзеляж – рейку с пилоном и килем на бок и прижмите грузами, чтобы они хорошо приклеились и не отошли |  |
| 30. Положите крыло на рабочий стол 31. По линии центра необходимо сделать неглубокий 0,5 мм пропил гранью трехгранного напильника 32. СОВЕТ: потренируйтесь делать пропил на кусочках , оставшихся после вырезки деталей. |  |
| 33. Пропил можно также сделать пилочкой. Делайте его осторожно 34. Пропил необходим для того, чтобы поднять крылья под углом. Это называется «угол V» |  |
| 35. Для получения угла V необходимо положить линейку по центральной линии, прижать ее одной рукой и другой рукой поднимать внешний край вверх, прожимая середину крыла 36 СОВЕТ: потренируйтесь на обрезках 37. Помните, что расстояние между горизонтальной плоскостью и внешней гранью крыла 15 мм. |  |
| 38 Промажьте строну пропила клеем – чтобы избежать разлома крыла. 39. Если разлом произошел промажьте сильнее, это крыло еще можно использовать 40. Зачистите наждаком внешнюю грань сгиба – место склейки крыла и пилона |  |
| 41. Прижмите крыло к пилону намазанными клеем гранями, воткните булавки для закрепления детали до высыхания 42. Приклейте стабилизатор к рейке с нижней стороны рейки |  |
| 43. Прижмите грузом и оставьте до полного высыхания. 44. После высыхания иголки нужно убрать. |  |

Для балансировки  модели и нужного положения центра тяжести  носовую часть необходимо загрузить пластилином. Добившись  равновесия модели на середине крыла,  приступаем к запуску.

Запускают модель опустив нос модели вниз  плавным толчком, если модель  начинает резко  взмывать вверх, а потом падать носом ( кабрирование),   это устраняют добавкой груза.

Если модель опускает нос (пикирует) груз необходимо убрать.

ПОМНИТЕ: эту операцию по регулировке  необходимо  производить тщательно, небольшими порциями груза.

Запускать модель желательно на улице в безветренную погоду или в спортзале, так как хорошо отрегулированная модель пролетает 10-15 метров.

Метание модели.

Метают модель, наклонив крыло влево или вправо, создав вираж на взлете  под углом 10-15 градусов вверх.

Модель должна плавно набрать высоту и перейти в движение планирования.

Модель можно раскрасить маркерами или фломастерами. Нельзя использовать краски (разъедает и утяжеляет конструкцию).

Метательный планер «Мечта» готов!

Приложение 1