25.03.2020 г.

Ответить письменно в тетради.

Контрольные вопросы:

- Вид переноса металла электродного металла на изделие?

- Виды переноса металла в сварочную ванну?

- При ручной дуговой сварке покрытыми электродами какой вид переноса металла происходит?

- В крупнокапельном переносе металла от чего зависит производительность?

- Какой из видов переноса металла имеет самую высокую производительность и почему?

Производительность расплавления и наплавки электродов.

Коэффициент расплавления. При сварке металла шов образуется вследствие расплавления присадочного и основного металла.

Расплавление присадочного металла характеризуется коэффициентом расплавления

αР=σРI×t

Где:

σР – масса расплавленного за время t электродного металла, г;

t – время горения дуги, ч;

I – сварочный ток, А.

Коэффициент расплавления зависит от состава проволоки и покрытия электрода, массы покрытия, а также рода полярности тока.

Коэффициент потерь – характеризует потери металла электрода на разбрызгивание, испарение и окисление.

ψ=σР−σН

σР – масса расплавленного металла, г; σН – масса наплавленного, г.

Коэффициент потерь зависит от режима сварки и типа св. соединения.

Коэффициент наплавки. Для оценки процесса наплавки вводят понятие коэффициент наплавки.

αН=σНΙ×t

Где:

σ – масса наплавленного металла, с учетом потерь;

I – сварочный ток, А

Зависимость величины сварочного тока от диаметра электрода.

При ручной дуговой сварке сварочный ток и диаметр электрода связаны следующей зависимостью:

Ι=Κ×d

Где:

I – величина сварочного тока, А;

K – коэффициент зависящая от марки электрода;

d – диаметр электрода, мм.

Производительность процесса дуговой сварки

Определяется количеством металла

σН=αН×Ι×t

Где:

αН – коэффициент наплавки, г/(Ач);

I – сварочный ток, А;

t – время, час.

Чем больше ток, тем выше производительность. Однако увеличение тока приводит к перегреву сварного шва и увеличению разбрызгивания.

Выполненные задания скидывать на электронную почту malykhgylnaz@mail.ru