СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие положения………………………………………………………………………………….4

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального

модуля, формы и методы контроля и оценки (Таблица 1, 2)……………………………………………4

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального

модуля (Таблица 3)………………………………………………………………………………………….6

4. Контрольно-оценочные материалы………………………………………………………………7

4.1. Текущий контроль……………………………………………………………………………….7

4.2. Промежуточная аттестация…………………………………………………………………….42

5. Рекомендации по формированию «портфолио»………………………………………………..52

Приложения…………………………………………………………………………………………..53

1.Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе ФГОС СПО по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

программы подготовки специалистов среднего звена и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля,

формы и методы контроля и оценки

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций, знаний и умений:

Таблица 1

| Результаты (профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения. | - организация рабочего места; - соблюдение безопасных условий труда; - выбор материалов; - выполнение приемов работ; - соблюдение технологической последовательности выполнения операций; - обоснование назначения, сущности и техники выполнения слесарных операций, выполняемых по профессии; - подготовка вспомогательных материалов; - выполнение комплектования труб, фитингов, арматуры, средств крепления; - выполнение слесарных работ по профессии; - комплектование основных узлов и деталей для производства монтажных работ; - транспортирование деталей трубопроводов, санитарно- технических приборов и других грузов. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования. Оценка выполнения практических и самостоятельных работ. Участие в конкурсах профессионального мастерства. Экзамен по МДК .04.01 Теоретическая подготовка по профессии 14261 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Квалификационный экзамен по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14261 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
| ПК 4.2. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения. | - выбор инструментов и приспособлений; - перечисление видов и назначение санитарно-технических материалов и оборудования; - обоснование выбора сортамента труб и фасонных частей, соединительных и фасонных частей, арматуры и средства крепления, способы измерения их диаметров; - перечисление основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; - перечисление правил пользования механизированным инструментом; - определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов; - комплектование труб и фасонных частей стояков. |  |
| ПК 4.3. Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. | - обоснование назначения, устройства и особенностей монтажа внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков; - изложение способов монтажа разводящих трубопроводов и подводок к стоякам; - перечисление способов разметки мест установки креплений и приборов; - перечисление и обоснование правил установки санитарных, отопительных приборов; - выполнение монтажа трубопроводов и запорной арматуры; - выполнение простых работ при монтаже внутренних систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков; - выполнение монтажа трубопроводов, санитарно- технических приборов. |  |

Таблица 2

| Результаты (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | - Владеет информацией о профессии и основных видах деятельности монтажника санитарно-технических систем - Имеет практический опыт аргументирования конкурентных преимуществ и социальной значимости своей будущей профессии; - Умеет обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и значимость на современном рынке труда России; - Ставит цели дальнейшего профессионального роста и развития в сфере строительства | Наблюдение и оценка на занятиях при выполнении практических работ. Участие в конкурсах профессионального мастерства. |
| ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - Владеет профессиональными определениями, техническими терминами, обозначениями и др. - Владеет различными методиками поиска информации - Обработки и представления информации в различных форматах для разных групп пользователей (в том числе – администрации, коллег, клиентов и т.д.). | Оценка конспекта текста учебника или учебного пособия, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка выполнения практических заданий. Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики. |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - Наличие практического опыта анализа рабочей ситуации, оценки достигнутых результатов; - Внесения корректив в деятельность на основе осуществления контроля выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем. - Умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и объективно оценивать ее результаты; - Принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции; -Выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы. | Оценка выполнения практических заданий. Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - Согласования позиций в совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач. - Умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; -Умение применять правила и нормы делового общения в различных производственных ситуациях; – Знание общих правил и норм делового общения и взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в ходе обучения | Стремление к сотрудничеству в групповой деятельности. Оценка групповых заданий. Участие в культурно-массовых мероприятиях. Проявление уважительного отношения к одногруппникам, преподавателям, родителям и т. д. |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - Устанавливает позитивный стиль общения, демонстрирует владение диалоговыми формами общения - Аргументирует и обосновывает свою точку зрения. | Проверка и оценка выступлений с докладами, презентациями, участие в дискуссиях. |
| ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - Выполняет операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации. - Владеет программными, программно-аппаратными и техническими средствами и устройствами, функционирующими на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем транслирования информации, информационного обмена. | Умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах. Оценка за разработку и оформление мультимедийной презентации. |
| ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | - Владеет навыками правильного оформления технической документации систем водоснабжения, водоотведения и оборудования. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. |

3. Формы контроля и оценивания элементов

профессионального модуля

Таблица 3.

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| ПМ 04. Выполнение работ по профессии 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |  | Квалификационный экзамен: экспертная оценка выполнения практических работ, оценка портфолио. |
| МДК.01.01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования | Фронтальный устный опрос по темам МДК. Оценка выполнения и защита практических работ. Оценка выполнения тестовых заданий. Защита рефератов. Контроль выполнения домашних и самостоятельных работ. | Экзамен |
| УП.01. Учебная практика | Экспертная оценка выполнения проверочных заданий по учебной практике. Наблюдение и оценка выполнения работ при прохождении учебной практики. | Дифференцированный зачет |
| ПП.01.Производственная практика | Наблюдение и оценка выполнения работ при прохождении производственной практики. | Дифференцированный зачет |

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. Текущий контроль

В ходе освоения учебной дисциплины используются следующие виды текущего контроля: тестирование, практическая работа, самостоятельная работа, устный опрос.

4.1.1. Перечень вопросов для устного опроса текущего контроля

1. Структура производственного процесса монтажа: состав технологического  процесса;  монтажная операция, прием.

2. Структура монтажного управления и функции его подразделений: организация управления монтажным производством;  структура монтажа управления.

3. Организация и способы выполнения монтажных работ.

4. Техническая документация при монтаже:  проект организации строительства (ПОС), содержание;

5. Проект производства работ (ППР), содержание;

6.Рабочие чертежи на монтаж оборудования;

7.Технологические монтажные схемы;

8.Иинженерно-технологическая подготовка производства.

9. Подготовительные, монтажные, сдаточные работы на объекте: общая характеристика;  виды и последовательность выполнения сдаточных работ.

10. Состав и содержание выполняемых работ к монтажу СТС. и оборудования, требования к ним.

11. Виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования.

12. Сортамент труб, соединительные и фасонные части, арматуры и средства крепления, способы измерения их диаметров.

13. Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов;

14. Подготовительные работы:  подбор технической документации;  подготовка фронта работ комплектующие  изделия,  обеспечение инструментом, оборудованием, материалами, монтажными заготовками; группа подготовки производства (ГПП);  подготовка вспомогательных материалов;

15. Вспомогательные работы: погрузочно-разгрузочные работы;  правила выполнения;  способы крепления; способы крепления трубопроводов (металлические и пластмассовые).

16. Строительные длины участков: при замере горячих и обратных магистралей;  при замере подводок от стояков к нагревательным приборам;  при замере этажа стояка.

17. Замер стояков и подводок.

18. Замер обратной линии.

19. Замер воздушных линий.

20. Горизонтальная рейка: правила пользования, область применения, устройство.

21. Вертикальная рейка: правила пользования, устройство, область применения.

22. Последовательность замеров.

23. Правила и приемы замеров.

24. Требования выполнения замеров.

25. Требования выполнения замеров внутренних газопроводов.

26. Замер воздуховодов систем вентиляции

27. Эскизы этажестояков или отдельных узлов.

28. Содержание эскиза, требования к оформлению.

29. Способы замеров котельных, вычерчивание схемы.

30. Современные виды технологических процессов монтажа санитарно-технических систем и оборудования и ресурсосберегающие технологии.

31 Транспортирование деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов.

32. Используемые  подъемно-такелажные приспособления: назначение, устройство, принцип действия.

33. Пеньковые или стальные канаты.

34. Краны: виды, назначение.

35. Ручные и приводные лебедки, тали, домкраты: виды, назначение.

36. Стальные канаты (тросы): назначение, устройство.

37. Виды и узлы строповок: назначение, устройство.

38. Способы выполнения слесарных работ по профессии.

39. Разметка плоскостная: назначение, виды, инструменты.

40.Дефекты при выполнении разметки (виды, способы устранения)

41.Правила пользование механизированным инструментом.

42. Поршневые пистолеты и правила работы с ним.

43. Рубка металла: назначение рубки, применение, инструменты, последовательность применения.

44. Дефекты при рубке: виды, способы устранения.

45. Правка и гибка металла: назначение правки и гибки металла, применение, оборудование, инструмент.

46.Развальцовка и отбортовка труб.

47. Резка металла: назначение резки металла, последовательность выполнения. Инструменты и приспособления для резки. Резание слесарной ножовкой. Резание труб труборезом, ручными и рычажными ножницами.

48. Опиливание  металла. Применение, последовательность выполнения.

Инструменты и приспособления для опиливания. Опиливание материала различного профиля.

49. Сверление, зенкование, зенкерование, развертывание.

50. Нарезание резьбы: назначение, применение, последовательность выполнения нарезания резьбы.

Инструменты, и приспособления для нарезания резьбы.

51. Клепка: назначение, применение, последовательность выполнения клепки.  Инструменты и приспособления для клепки. Дефекты и их устранения.

52. Шабрение: назначение, применение, последовательность выполнения операций шабрения.

53. Притирка:  назначение, применение, последовательность выполнения притирки. Инструменты и приспособления для притирки. Механизация притирки.

54. Технологический процесс слесарной обработки.

55. Инструменты для выполнения слесарно-монтажных работ.

56. Ручные и механизированные инструменты. назначение, устройство и применение ручных и механизированных инструментов.

57. Электрифицированный инструмент: типы электрифицированного инструмента. Назначение.

58. Сборка узлов систем отопления.

59. Сборка узлов систем водоснабжения и канализации.

60. Монтаж трубопроводов в межферменном пространстве покрытий зданий.

61. Организация рабочего места и безопасности труда.

62. Установка траншей и котлованов. Установка ограждающих конструкций.

63. Подготовка труб под сварку. Нанесение антикоррозийной и тепловой изоляции.

64. Установка подъемно-такелажных приспособлений.

65. Установка труб в траншеи. Подбивка грунтом, бетоном.

66. Требования к эксплуатации санитарно-технических систем в различных климатических условиях.

67. Требования к материалам.

68. Виды профилактических работ, организация и способы выполнения.

69. Испытание оборудования: виды, требования.

70. Требования к подготовке испытаний.

71. Оборудования, приборы и инструменты для испытания оборудования.

72. Виды проверок до испытания оборудования.

73. Системы отопления: назначение, устройство, классификация, схемы теплоснабжения.

74. Отопительные котлы, назначение, виды, требования, устройство отопления, трубопроводов, котельных.

75. Отопительные приборы: назначение, виды, требования, устройство. Монтаж трубопроводной и запорной арматуры.

76. Оборудование систем отопления: водяное, паровое, воздушное, панельное.

77. Водяное и паровое оборудование.

78. Воздушное и панельное оборудование.

79. Монтаж систем отопления.

80. Гидравлическое испытание систем отопления. Ремонт внутренних систем отопления.

81. Систем водоснабжения. Внутренний водопровод здания. Водопроводная сеть.

82. Противопожарный водопровод: назначение, устройство, принцип действия.

83. Централизованное горячее водоснабжение.

84. Монтаж систем водоснабжения (внутренний водопроводной сети, горячего водоснабжения, водонагревателей).

85. Испытание, наладка и сдача в эксплуатацию систем водоснабжения.

86. Ремонт внутренней системы водоснабжения.

87. Системы канализации. Приемники сточных вод. Промывные устройства. Особенности оборудования.

88. Монтаж систем канализации.

89. Монтаж санитарных приборов.

90. Монтаж санитарно-технических блоков, кабин и водостоков.

91. Системы подачи газа, их виды. Свойства газов. Классификация трубопроводов.

92. Система газоснабжения сжиженным газом. Схема. Газовые приборы.

93. Монтаж дворовой сети и ответвлений.

94. Монтаж внутренних газопроводов. Основные требования.

95. Монтаж систем газоснабжения.

96. Монтаж газовых приборов. Требования к монтажу.

97. Электрогазосварочные работы при монтаже систем газоснабжения.

98. Дефекты при монтаже систем газоснабжения, причины, способы устранения.

99. Подготовка к работе инструментов, оборудования для монтажа систем газоснабжения.

100. Монтаж внутренней газовой сети.

Показатели оценки устных ответов

| Оценка | Показатели оценки |
| --- | --- |
| «5» | Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логичное построение высказывания |
| «4» | Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки |
| «3» | Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обоснования высказываемых суждений |
| «2» | Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала |
| «1» | Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать |

4.1.2 Банк тестовых заданий по темам МДК

Инструкция:

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время.

Тест по теме 1.2. «Слесарные работы»

1 вариант

- Один дюйм составляет ___________ мм

- Выбрать: инструментом для доводки служит:

а) накатник

б) притир

в) шкурка

- Выбрать: полированием получают поверхность:

а) большой шероховатости

б) малой шероховатости

- Выбрать: грубые шкурки имеют номер:

а) 00

б) 3,2

в)  6,5,4

- Вставьте пропущенное слово: «Сущность процесса пластического деформирования состоит в _______________ микронеровностей».

- Системы резьб:

1)

2)

3)

- Угол профиля метрической резьбы:

а)  55  градусов

б)  60  градусов

в)  90  градусов

- Элементы резьбы:

1)

2)

3)

4)

5)

- Трубная резьба обозначается буквой:

а) М

б) D

в) G

- Трубная резьба имеет профиль:

а) прямоугольный

б) треугольный

в) трапецеидальный

г) полукруглый

- Угол профиля трубной резьбы:

а)  55  градусов

б)  60 градусов

в)  90  градусов

- Зенкование – это процесс:

а) выполнения отверстий

б) фасок

в) улучшения качества поверхности

- Выбрать квалитет при зенкеровании:

а) 14-12

б) 11-10

в) 9-6

- Выбрать: окружная скорость при полировании составляет:

а) 20  м/мин

б) 30  м/мин

в) 60  м/мин

15. Какие трубы соединяют сваркой?

а) асбестоцементные.

б) керамические.

в) стальные.

16. Впиши пропущенные слова:

глубиной резьбы  -  называют расстояние  от  _____ до ______ резьбы.

- Вариант

1. Определить: притирка (доводка) – выполняется с целью получения:

а) высокой точности

б) малой шероховатости

в) низкой точности

2. Определить инструментом для пластического деформирования:

а) накатник

б) притир

в)шкурка

- Определить состав притирочной пасты:

1)

2)

- Вставить пропущенные слова:

Сверление – это________________ выполнения___________________ в ________________________ металле.

- Профили резьб:

1)

2)

3)

4)

5)

- Угол профиля дюймовой резьбы:

а)  55

б)  60

в)  90  градусов

- М 36х4:

М -                                  36 -                                 4 -

- Профиль метрической резьбы:

а) прямоугольный

б) треугольный

в) трапецеидальный

- Написать элементы сверла:

1)

2)

3)

4)

5)

10.Зенкерование – это процесс:

а) выполнения отверстий

б) фасок

в) улучшения качества поверхности

11.Выбрать квалитет при сверлении:

а) 14-12

б) 11-10

в) 9-6

12. Определить: полирование осуществляют с помощью:

а) накатника

б) притира

в) шкурки

13. Выбрать отделочные операции:

а) точение

б)  нарезание резьбы

в) доводка

г) сверление

д) полирование

е) развертывание

ж) пластическое деформирование

- Угол между режущими кромками сверла составляет:

а) 60  градусов

б) 90  градусов

в)118  градусов

15. Шагом ____________ называют  расстояние между вершинами  двух соседних ___________.

16. Какие трубы соединяют пайкой:

а) пластмассовые

б) стальные

в) из цветных металло

Ответы к тестовому заданию

1 вариант

| № вопроса | Ответы | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1. | 25,4 мм | 1 |
| 2. | Б | 1 |
| 3. | Б | 1 |
| 4. | В | 1 |
| 5. | смятии | 1 |
| 6. | Метрическая, дюймовая, трубная | 3 |
| 7. | Б | 1 |
| 8. | Дн, Двн., Дср., Р, ε | 5 |
| 9. | G | 1 |
| 10. | Г | 1 |
| 11. | А | 1 |
| 12. | Б | 1 |
| 13. | Б | 1 |
| 14. | В | 1 |
| 15. | В | 1 |
| 16. | Вершины, основания | 2 |

Макс. = 27

2 вариант

| № вопроса | Ответы | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1. | А, Б | 2 |
| 2. | А | 1 |
| 3. | Абразивное зерно, связка | 2 |
| 4. | Операция, отверстия, сплошном | 3 |
| 5. | Треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая | 5 |
| 6. | А | 1 |
| 7. | Метрическая, Дн., шаг | 1 |
| 8. | Б | 1 |
| 9. | Режущая часть. Рабочая часть, калибрующая часть, шейка, хвостовик | 5 |
| 10. | В | 1 |
| 11. | А | 1 |
| 12. | В | 1 |
| 13. | В, Д, Ж | 3 |
| 14. | В | 1 |
| 15. | Резьбы, витков | 2 |
| 16. | А | 1 |

Макс. = 27

Критерий оценки:    «5» ставится за 25 - 27 набранных  балла;
                                   «4» ставится за 21 - 24 балла;
                                   «3» ставится за 16 - 20 баллов;
                                   «2» ставится за 0 – 16 баллов.

- Тема 1. Плоскостная и пространственная разметка

- уровень

- Верно ли утверждение, что разметка относится к числу точных и ответственных операций?

  - да;

  - нет.

- Верно ли утверждение, что масса молотка должна быть соразмерна массе кернера?

  - да;

  - нет.

  - Какой чертилкой можно наносить риски в труднодоступных местах?

    - проволочной;

    - со вставными иглами;

    - стрелкой – линейкой;

    - с отогнутым концом

- уровень

  - Какие измерения можно произвести штангенрейсмасом?

    - измерение высот, для разметки;

    - измерение толщин зубьев цилиндрических зубчатых колес;

    - измерение глубины глухих отверстий, высот, уступов, пазов, канавок;

    - наружные и внутренние измерения, для разметки;

    - наружные и внутренние измерения, измерение глубин.

  - Назвать каждый из изображенных на рис. 1, а, б, в, г, д, е разметочных инструментов:

  - Укажите, что из перечисленного дает возможность находить центры отверстий?

    - Кернер

    - Угольник анлажный;

    - Разметочный циркуль;

    - Штангенциркуль;

    - Центроискатели

  - При	разметке,	каких	материалов	риски	наносят	остро	заточенным карандашом?

    - Латунь;

    - Чугун;

    - Бронза

    - Нержавеющая сталь;

    - Алюминий.

- уровень

  - Какие	из	перечисленных	средств,	применяют	для	окрашивания обработанных поверхностей?

    - Мел разведенный в воде;

    - Сухой мел;

    - Медный купорос;

    - Шеллак;

    - Быстросохнущий лак;

    - Быстросохнущие краски.

  - Какой принят порядок нанесения разметочных линий?

    - Вертикальные;

    - Горизонтальные;

    - Наклонные;

    - Дуги и окружности;

    - Без разницы.

4уровень

  - Вычислить угол а сектора, определяющий развертку конуса. (рис.№2)

Рис. 2

1. α =100°;

2. 2. α =108° ;

3. 3. α = 120°;

4. 4. α = 130° ;

5. α =118°.

где  R — радиус окружности основания конуса, мм;

L - длина образующей конуса, мм

Диаметр основания конуса, мм 120

Длина образующей конуса, мм 200

  - Из предложенного перечня выбрать рекомендаций для накернивания разметочных линий:

    - Центр кернера должен располагаться точно на разметочных линиях;

    - Керны не ставят на пересечениях рисок и закруглениях;

    - Линию окружности достаточно накернить в четырех местах;

    - Центр кернера не должен располагаться точно на разметочных линиях;

    - Наносить удар молотком на наклоненный кернер;

    - На обработанных поверхностях деталей керны наносят только на концах линий.

    - Керны должны быть как можно меньше

    - Керны должны быть как можно больше.

5 уровень

  - Определите правильную строку

    - Разметка по шаблону применяется при изготовлении сложных изделий;

    - Разметка по шаблону применяется при ремонтных работах;

    - Разметка по шаблону применяется при сборке больших деталей;

    - Разметка по шаблону применяется для обеспечения точности разметки;

    - Разметка по шаблону применяется при изготовлении больших партий одинаковых деталей по размерам, но разных по форме.

Тема 2. Рубка металла

      - уровень

- Верно ли утверждение, что рубкой можно удалять с поверхности заготовки лишний слой металла?

  - да;

  - нет.

- Верно ли утверждение, что особо крупные заготовки рубят на том месте, где они находятся?

  - да;

  - нет.

  - Как называется лишний слой металла, срезаемый с заготовки?

    - припуск;

    - глубина резания

      - уровень

  - Указать соответствующими буквами углы режущего инструмента (рис.1)

    - передний угол … ;

    - угол заострения… ;

    - задний угол …	;

    - угол резания ….

    - Крейцмейсель предназначен для …

      - вырубание смазочных канавок во вкладышах подшипников;

      - вырубание узких канавок или использование перед применением зубила;

      - рубка или разрубание металла в холодном состоянии;

      - рубка или разрубание металла в горячем состоянии;

      - вырубание профильных канавок специального назначения,

      - Указать основную характеристику молотка:

        - форма бойка;

        - марка материала молотка;

        - длина рукоятки;

        - вес молотка;

        - нет правильного ответа

.

      - уровень

      - Какой  удар  применяется при cрубании	лишнего металла, прорубании пазов и канавок?

        - кистевой;

        - локтевой;

        - плечевой;

        - кистевой-локцевой

      - Сила удара молотка зависит от…

        - длины рукоятки;

        - характера работы;

- марки материала молотка;

- замаха;

- марки материала;

- физической силы рабочего;

- веса молотка;

- зубила.

      - Установить угол заострения зубила для рубки:

- — чугуна;

- — стали;

- — латуни и меди; 4 — алюминий.

А — 100°;

Б — 70°;

В — 35°;

Г — 60°;

Д — 45°;

- уровень

      - Выбрать соответствующие инструменты и приспособления при срубании слоя металла толщиной 3мм с чугунной плитки размером 80х100мм.

        - зубило;

        - кузнечное зубило;

        - крейцмейсель;

        - канавочник;

        - тиски поворотные;

        - стуловые тиски

      - Необходимо вырубить криволинейную смазочную канавку. Подобрать инструмент для обработки и контроля	глубины канавки.

        - зубило;

        - кузнечное зубило фасонное;

        - крейцмейсель;

        - штангенциркуль;

        - канавочник;

        - шаблон.

- уровень

      - Определите правильную строку:

        - Молоток с накостыльниками из твердой резины устойчив против ударов, используется при точных сборочных работах

        - Молоток с накостыльниками из твердой резины устойчив против ударов, используется при точных сборочных работах с деталями высокой твердости?

        - Молоток с накостыльниками из твердой резины неустойчив против ударов, используется при неточных сборочных работах;

        - Молоток с накостыльниками из твердой резины устойчив против ударов, используется при точных сборочных работах с деталями невысокой твердости.

- Тема. 3. Правка и гибка металла

1 уровень

- Верно ли утверждение, что металл подвергается правке как в холодном, так и в нагретом состоянии?

  - да;

  - нет.

- Верно	ли утверждение, что правка и рихтовка имеют одно и то же назначение?

  - да;

  - нет.

  - Как  называется  приспособление,	применяемое для правки круглых прутков?

    - правильная плита;

    - винтовой пресс

          - уровень

  - Как	называется	операция,	при	помощи	которой	из	заготовок прямолинейной формы получают заданное изделие?

    - правка;

    - гибка;

    - рихтовка;

    - резка;

    - рубка

  - Выбрать инструмент для гибки изделия из проволоки…

    - стальной молоток;

    - деревянный молоток;

    - плоскогубцы,

    - круглогубцы.

  - Выберите инструмент для правки закаленных деталей…

    - деревянные молотки?

    - гладилки;

    - рихтовальные молотки;

    - стальные молотки из стали У7, У8;

    - мягкие молотки;

    - стальные молотки из стали 50, 40Х.

          - уровень

    - В чем отличие правки пруткового материала и валов от полосового?

      - удары должны быть не сильными;

      - не следует наносить удары по одному и тому же месту;

      - укладывают выпуклостью к низу и частые слабые удары;

      - укладывают выпуклостью кверху, наносят удары по выпуклости;

      - укладывают выпуклостью кверху, наносят удары по выпуклости, поворачивают в процессе выпрямления.

    - Заготовки толщиной свыше 5мм гнут…

      - на гибочных штампах;

      - в специальных приспособлениях;

      - в тисках;

      - с подогревом

    - Какой принят порядок правки при наличии у листа волнистости по краям и ровной середины?

      - удары наносят от середины по направлению к волнистости;

      - удары наносят от краев	к середине;

      - удары наносят носком молотка рядами;

      - удары наносят по выпуклости.

          - уровень

    - Определить длину заготовки из стальной полосы толщиной 4мм и шириной 12мм для кольца с наружным диаметром 120 мм

1. 345;

2. 350;

3. 339;

4. 330;

5. 355.

    - Из предложенного перечня выберите требования,	предъявляемые к гибки труб диметром свыше 30мм:

      - способ гибки в нагретом состоянии;

      - способ гибки в холодном состоянии;

      - с наполнителем;

      - без наполнителя;

      - используют заглушки с отверстиями;

      - используют	заглушки без отверстия;

      - заглушки не используют.

    - Установите соответствие при правке в использовании применяемых инструментов:

А. обработанные поверхности

Б. тонкие изделия из стали

В. тонкие изделия из цветных металлов Г. закаленные детали

Д. тонкий листовой материал

- носками стальных молотков

- рихтовальными молотками

- гладилками

- мягкими молотками из меди

- стальными молотками через прокладки из мягких материалов

- киянками

          - уровень

- Определите правильную строку

  - Трубы для самолетов и автомашин должны иметь высокую прочность и меньшую массу эти требования обеспечиваются гибкой с растяжением на гибочно-растяжных машинах с поворотным столом;

  - Трубы для самолетов и автомашин должны иметь высокую прочность и меньшую массу эти требования обеспечиваются гибкой с нагревом токами

высокой частоты;

  - Трубы для самолетов и автомашин должны иметь высокую прочность и меньшую массу эти требования обеспечиваются гибкой с нагревом токами высокой частоты;

  - Трубы для самолетов и автомашин должны иметь высокую прочность и меньшую массу эти требования обеспечиваются гибкой на специальных трубогибочных станках

- Тема 4. Резка металла

1 уровень

- Верно	ли	утверждение,	что	резане	металла	–	это	операция	по разделению металла на части?

  - да;

  - нет.

- Верно ли утверждение, что разрезание можно производить без снятия стружки?

  - да;

  - нет.

3	Как называется стальная тонкая и узкая пластина с зубьями на одном из ребер?

- ножовочное полотно;

- дисковая пила

- уровень

- Каким способом можно резать металл любой твердости?

  - на абразивно-отрезных санках;

  - анодно-механической резкой;

  - электромеханической ножовкой;

  - на отрезных ножовочных станках.

  - В чем отличие стуловых ножниц	от ручных?

    - малые размеры;

    - большие размеры;

    - разрезают прутки;

    - разрезают листовой материал;

    - разрезают толстые листы

    - От чего зависит вид разводки ножовочного полотна?

      - от твердости обрабатываемого материала;

      - длины полотна;

      - величины шага;

      - от материала полотна.

- уровень

    - Шаг ножовочного полотна выбирается от..

      - толщины полотна;

      - длины полотна;

      - обрабатываемого материала;

      - материала полотна

    - Выберите материалы, из которых изготавливают ножовочное полотно:

1. У10А;

2. Р9;

- Сталь 45;

- Твердый сплав;

- Х6ВФ

    - Выбрать инструмент для вырезания фасонных отверстий в листах и трубах…

      - ручная ножовка;

      - ножовочные станки;

      - стуловые ножницы;

      - ножницы с криволинейными лезвиями;

      - рычажные ножницы;

      - вырезные электроножницы;

      - вибрационные пресс-ножницы

- уровень

    - Определите длину заготовки из стальной полосы толщиной 4мм и шириной 12мм, для кольца с наружным диаметром 120мм.

1. 340, 1мм;

2. 330,12мм;

3. 339,12мм;

4. 345,12мм

5. 335,1мм.

    - Установите соответствие

| Разрезаемая заготовка | Шаг зубьев,мм |
| --- | --- |
| 1. листовой материал. тонкостенные детали | А-1,6 |
| 2. тонкостенные трубы | Б-1,0 |
| 3. заготовки из меди, латуни | В-0,8 |
| 4. заготовка из чугуна | Г-1,25 |

    - Предложите способ для разрезания прутка из закаленной стали:

      - ручные ножовки;

      - стуловые ножницы;

      - абразивное разрезание;

      - пневматическая ножовка

      - отрезной ножовочный станок;

- уровень

    - По технологическим признакам определить способ разрезания металла Режущий диск из листовой стали из меди толщиной 0,5-0,8 мм, является катодом. К месту реза подается жидкость, определенного состава. Диск получает вращение. При	его	контакте	с	разрезаемым	металлом	возникают	микроскопические электрические дуги, развивается высокая температура, диск проникает в металл, разрезая его

- Тема 5. Опиливание металла

1 уровень

- Можно ли с помощью напильников обрабатывать криволинейные поверхности?

  - да.

  - нет.

- В каком из перечней указаны элементы напильника?

  - Рабочая часть, режущая, направляющая, шейка, хвостовик.

  - Носок, рабочая часть, заплечник, ребро, хвостовик, грань.

  - Как влияет количество насечек на длине напильника на норму съема металла?

    - С увеличением насечек -	уменьшается;

    - С уменьшением насечек	- увеличивается.

2уровень

  - Ознакомиться с устройством штангенциркуля типа ШЦ-I с ценой деления нониуса 0,1 мм (рис. 1). Назвать позиции.

Рис. 1

А—штанга;

Б — верхняя губка; В — нижняя губка;

Г — подвижная рамка; Д — зажим рамки;

Е — линейка глубиномера; Ж — шкала нониуса.

  - Выбрать напильники по назначению:

    - С одинарной насечкой, двойной, рашпильной, дуговой;

    - Насеченные, фрезерованные, накатные;

    - Слесарные общего назначения, специальные, машинные, надвили, рашпили.

  - Назвать типы слесарных напильников общего назначения (рис,2 а, б, в, г, д, е, ж, з).

Рис. 2

3 уровень

  - Какие виды брака появляются при опиливании, если:

- неправильно выбран напильник; 2 - отсутствует навык опиливания; 3 -слабо зажата заготовка;

4 - чрезмерно зажата заготовка; 5 - неправильная разметка;

- - снимается лишний или недостаточный слой металла;

- - напильник «засален» (загрязнен стружкой)

А. неровности поверхности и завалы краев заготовок

Б — поцарапанная	(задранная)

поверхность;

В — неточность размера;

Г — вмятины на заготовке, поломка заготовкиВыбрать напильники в зависимости от характера выполняемой работы, припуска на опиливание и шероховатости поверхности. Номера насечек напильников: №0; №1; №2; №3; №4; №5.

А - чистовое опиливание, припуск на обработку 0,15…0,30 мм, шероховатость поверхности	Rz40…Rz2,5мкм;

Б— черновое опиливание, припуск на обработку 0,5..1,0 мм, шероховатость поверхности Rz320... Rz 40;

В—	отделочная	обработка,	припуск	на	обработку	0,05...0,10	мм, шероховатость поверхности Rа1,25 и менее.

4 уровень

  - По краткой характеристике определить тип напильника для:

- — опиливание пазов, зубьев зубчатых колес;

- —		опиливание внутренних углов, узких канавок; 3 —	опиливание выпуклой стороной вогнутых криволинейных поверхностей;

- — распиливание круглых или овальных отверстий

А- Плоский остроносый Б- Ножовочный

В- Круглый

Г- Трехгранный Д- Ромбический

- —	распиливание трехгранных и многогранных отверстий, обработка углов 60° и более;

- — опиливание плоских поверхностей, широких пазов;

- —	обработка плоских, широких пазов, больших отверстий;

- — распиливание квадратных, прямоугольных и многоугольных отверстий.

Е- Полукруглый Ж - Квадратный

З – Плоский тупоносый

  - Определить качество опиливания поверхностей.

А - поверочная линейка ложится на поверхность детали с равномерным просветом по всей длине линейки;

Б - ножки кронциркуля скользят по поверхности детали равномерно с легким нажимом;

В - штангенциркулем замеряют расстояние между сторонами деталей с противоположных концов, качание штангенциркуля отсутствует;

Г - поверочная линейка ложится на поверхность детали без просвета. 1 - поверхности опилены правильно, чисто;

2 - поверхности опилены правильно, но грубо; 3 - поверхности параллельны между собой.

5 уровень

  - Определите правильную строку:

    - тарированные   напильники   применяются   для обработки  и	доводки твердосплавных частей инструментов и штампов;

    - небольшие напильники применяют для лекальных граверных работ;

    - тарированные напильники применяются, когда требуется проверять твердость в малодоступных для алмазного наконечника частях изделия;

    - тарированные  напильники  применяются для обработки	для обработки твердосплавных материалов	керамики, стекла

- Тема 6. Сверление, зенкерование, развертывание отверстий

1 уровень

- Как называется инструмент для получения отверстия в сплошном материале?

  - резец

- сверло

  - Верно ли утверждение, что настольно сверлильные станки предназначены для сверления отверстий диаметром до 12мм?

    - да

    - нет

    - В каком из перечней указаны элементы зенкера?

      - режущая часть, направляющая, шейка, хвостовик, лапка

      - режущая часть, калибрующая часть, шейка, хвостовик, лапка

2 уровень

    - Указать элементы спирального сверла (рис.1).

А— ленточка; Б — лапка;

В — шейка; Г — квадрат;

Д — хвостовик;

Е — режущая часть; Ж — канавка;

- — рабочая часть;

И — режущая кромка.

    - На что указывает третья и четвертая цифры в обозначении модели станка 2А125

      - порядковый номер модели станка;

      - тип станка;

      - группу станка;

      - наибольший диаметр сверления

      - нет правильного ответа.

      - Зенкеры по конструкции режущей части классифицируются:

1 спиральные, цилиндрические, конические;

        - хвостовые, насадные.

        - цельные, сборные

        - быстрорежущие твердосплавные

        - одинарные и комплектные

  - уровень

      - Какое назначение имеет лапка у сверла с коническим хвостовиком?

- служит упором при удалении сверла;

- служит для центрования сверла;

- дает возможность работать сверлом с радиальной подачей;

- предназначена для отвода стружки;

- предназначена для подвода СОТС в зону резания.

      - В каком узле вертикально- сверлильного станка расположена коробка скоростей?

- колонна;

- шпиндельная бабка;

- коробка подач;

- стол;

- плита.

      - Чему равна глубина резания при сверлении отверстия диаметром 16Н12?

- 12мм

- 8  мм

- 16 мм

- 2 мм

- 1мм

      - Определить причину каждого вида брака при развертывании отверстий, Виды брака: 1- не выдержан размер отверстия;

- Шероховатость поверхности отверстия более Rа1,25;

- Следы дробления на поверхности;

- Надиры на поверхности.

Причины брака:

А) вращение развертки рывками, увеличенный припуск; неправильно заточена развертка.

Б) вращение развертки в разные стороны, большой припуск; развертывание без смазки и охлаждения;

В) неправильно выбран диаметр развертки; биение развертки;

Г) недостаточен припуск под развертывание; грубая обработка отверстия под развертывание

  - уровень

      - Требуется обработать сквозное отверстие в сплошном материале диаметром 25Н8. Определить последовательность обработки данного отверстия

- сверление, зенкерование, растачивание, развертывание.

- сверление, развертывание черновое и чистовое.

- сверление, растачивание, развертывание

- сверление, зенкерование, развертывание,

- сверление, развертывание.

      - Установите соответствие в применяемости разверток

- Станки, применяемые при машинном развертывании

- Виды движений при развертывании

- Развертки с равномерным шагом зубьев по окружности

- Развертки с неравномерным шагом зубьев по окружности

- Спиральные разверткинструмента: поступательным вдоль оси и

вращательном

А- процесс развертывания происходит при главном движении: вращении развертки вокруг оси

Б- развертки применяют при ручном развертывании отверстий

В- процесс развертывания происходит при двух одновременных движениях режущего

Г- развертки используются при машинном развертывании

Д- развертывание на сверлильных станках Е- развертки применяются для обработки отверстий с продольными канавками или пазами

Ж- развертывание на токарных станках

      - По характеристике дефекта определить вид брака при обработке отверстий: поперечная режущая кромка смещена от оси сверла на величину h, режущие кромки разные по длине, хотя углы φ одинаковые:

- смещение отверстия с оси заготовки;

- увеличенная шероховатость;

- завышен диаметр отверстия;

- надиры на поверхности;

- следы дробления на поверхности.

  - уровень

      - Отверстие диаметром 20Н7. Подобрать наименование и диаметры всех последовательно применяемых режущих инструментов.

- сверло 19мм, зенкер 19,8мм, черновая развертка 19,94мм, чистовая 20Н7

- сверло 18мм, зенкер 19мм, развертка чистовая 20Н7

- сверло 19мм, после растачивания19,8мм, черновая развертка 19,94мм,

чистовая 20Н7.

- сверло 17мм, зенкер 19мм, черновая развертка 19,5мм, чистовая 20Н7

- сверло 19мм, зенкер 19,5мм, развертка 20Н7.

      - Определите правильную строку:

- качающаяся оправка предназначена для установки инструментов, для обработки отверстий с точностью не ниже 9-го квалитета.

- качающаяся оправка применяется для установки инструментов при обработке деталей партиями.

- качающаяся оправка предназначена для установки инструментов с менее точными отверстиями.

- качающаяся оправка предназначена для сокращения времени на смену инструмента

- Тема 7. Нарезание резьбы

  - уровень

- Верно,	ли	что	резьбовые	соединения	являются	наиболее распространенными?

  - да.

  - нет.

- Укажите, какая резьба прочнее:

  - полученная резанием;

  - полученная накаткой.

  - Сколько режущих частей имеет плашка?

    - одну.

    - две.

  - Как называются инструменты для комплексного контроля наружной резьбы?

    - резьбовые калибр - кольца;

    - резьбовые калибр - пробки.

  - уровень

  - Как разделяются резьбы по расположению?

    - крепежные и ходовые.

    - наружные и внутренние.

    - цилиндрические и конические.

    - правые и левые.

    - одно- и многозах

6.. Какие элементы резьбы определяют точность и характер резьбового соединения?

- наружный диаметр, внутренний диаметр.

- угол подъёма (ω), наружный диаметр.

- наружный, внутренний диаметр, шаг.

- средний диаметр, угол профиля, шаг.

- угол подъёма (ω), внутренний диаметр.

- Какую величину имеет угол при вершине дюймовой резьбы?

1. 30°

2.	40°

3.	50°

4.	55°

5.	60°

- Чем измеряется шаг резьбы?

  - резьбовым микрометром.

  - резьбовыми калибрами

  - резьбомером

  - линейкой

  - штангенциркуль

  - уровень

- Какое числовое значение имеет угол конуса 2φ у режущей части у плашки?

1. 30°;

2. 40°;

3. 50°;

4. 20°;

5. 60°.

- Выберите крепёжные резьбы.

  - метрические.

  - упорные.

  - дюймовые.

  - трубные.

  - трубные конические.

  - конические дюймовые.

  - трапецеидальные.

  - прямоугольные

  - Круглые.

- Определить угол и профиль резьбы:

А - метрической резьбы; Б - дюймовой резьбы;

В - трубной резьбы.

1 - равнобедренный треугольник; 2 - α =55°;

3 - равносторонний треугольник; 4 - α = 60°,

- Укажите рисунок, где изображена упорная резьба. И угол профиля упорной резьбы.

1. 2, 90º ;

2. 1; 60º.

3. 4; 30º;

4. 5, 33º;

5. 4, 30º и 3º.

4 уровень

- Определить диаметр сверла (dсв.) под нарезание резьбы метчиком	М6- 7Н?

1. 5,9мм.

2. 5,8мм.

3. 5,5мм.

4	4,5мм.

5. 5мм.

- Какие из перечисленных причин послужат причиной брака рваная резьба?

  - большое занижение диаметра;

  - затупившийся инструмент;

  - неправильная заточка инструмента;

  - неправильный выбор сотс;

  - завышение скорости резания

5 уровень

- Из предложенного перечня выберите требования при нарезании резьбы метчиком на бронзе.

  - задний угол в пределах 6-8, только на режущей части;

  - калибрующая часть снабжена небольшим обратным конусом.

  - режущая часть коническая;

  - передний угол 10 – 15 градусов.

  - все варианты верны.

- Определите правильную строку:

  - метчик  с  винтовыми  канавками  применяется	для нарезания резьб в деталях из нержавеющей стали;

  - метчик с винтовыми канавками обладает повышенной стойкостью

  - метчик с винтовыми канавками предназначен для нарезания одно- и многозаходных внутренних резьб.

  - метчик с винтовыми канавками служит для образования резьбы методом выдавливания.

- По конструктивным признаком определите наименование инструмента и его назначение.

Круглые гребенки с кольцевой нарезкой по профилю резьбы, гребенки устанавливаются под углом подъёма резьбы и закреплены на специальных кулачках с помощью винтов. Кулачки расположены в Т- образных радиальных пазах корпуса и поджаты пружинами к спиральным участкам нажимного кольца. Хвостовик цилиндрический, рукоятка для возвращения в рабочее состояние

- Тема 8. Шабрение

1 уровень

- Верно ли утверждение, что шабрение это окончательная отделочная обработка?

  - да;

  - нет.

- Верно ли утверждение, что операция по соскабливанию с поверхности деталей очень тонких частиц металла называется шабрением?

  - да;

  - нет.

  - .Выбрать какие поверхности обрабатывают шабрением?

    - прямолинейные;

    - цилиндрические;

    - криволинейные

    - Верно ли, что шабрением можно обрабатывать закаленные поверхности?

      - да;

      - нет.

2 уровень

    - Как подразделяются шаберы по форме режущей части?

      - цельные, со вставными пластинками;

      - плоские, трехгранные, фасонные?

      - односторонние, двусторонние

    - Плоский шабер изготавливают?

      - вогнутыми концами;

      - с прямыми концами;

      - изогнутыми концами;

      - кривыми концами;

      - выпуклыми концами

    - С увеличением твердости пришабриваемого материала угол заострения плоского шабера?

      - уменьшается;

      - увеличивается

    - Указать цифрами углы шаберов (рис. 1).

1 — угол резания; 2— задний угол

3 — угол заострения; 4 —передний угол

Рис. 1

3 уровень

    - Определить тип шабера, изображенных на рис. 2

Рис.2

1 -четырехгранный;

  - плоский двусторонний;

  - трехгранный;

  - плоский односторонний;

  - изогнутый

    - Определить преимущества метода шабрения «на себя», разработанного слесарем-новатором А. Барышниковым, по сравнению с шабрением методом

«от себя».

- — лезвие шабера врезается в металл плавно;

- — глубина резания может быть доведена до 0,05 мм;

- — в конце рабочего хода не остаются рифления и рванины; 4 — шабер при рабочем ходе сильно врезается в металл;

- — лезвие шабера плавно выходит из зоны резания;

- — в конце каждого рабочего хода остаются заусенцы, которые удаляются дополнительным пришабрением.

4 уровень

    - Установите соответствие:

| Вид шабрения |  | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Черновое | А. Придание поверхности лучшего внешнего вида |
| 2. | Получистовое | Б. Окончательная обработка поверочного инструмента, ответственных поверхностей |
| 3. | Чистовое | В. Обработка поверхности детали режущим инструментом- шабером, которым с детали соскабливается тонкий слой металла |
| 4. | Декоративное | Г. Окончательная обработка подшипников, направляющих станин станков |
|  |  | Д. разбивка больших пятен, удаление следов инструмента на выступающих частях поверхности после опиливания |

- ЭТАЛОН ОТВЕТОВ

- Тема. Рубка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | - γ; - β; - α; - δ; | 2 | 4 | 2 | 1,2,3,5.6 | - Б; - Г; - Д; - А | 1,5 | 3,5,6 | 4 |

Тема. Правка и гибка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3,4 | 3,4 | 5 | 4,9 | 1 | 3 | 1, 3,5 | А-4,5; | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б-4,5; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В- 4,5; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г- 1,2; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д- 3,6 |  |

Тема. Резка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2,4 | 3 | 3 | 1,2,5 | 4,7 | 3 | - В - Б - Г - А | Анодно- механический |

Тема. Опиливание металла

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | А-1,2; Б-7; В-5,6; Г-3,4 |  |  |  | 3 |

Тема. Сверление, зенкерование, развертывание отверстий

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | - Д, Ж - В - Г - Б - Е |  |  | 4 |

Резьба

Ответ Резьбонарезная самораскрывающаяся головка применяется для повышения производительности выполнения крепежных резьб в серийном производстве.

Тест к разделам 3, 4 «Монтаж и ремонт систем водоснабжения и канализации»

1 вариант

1. Комплекс сооружений, обеспечивающий водой населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия:

а) пожарный водопровод;  б) водопровод;  в) канализация;  г) система отопления.

2. Выберите трубопроводную арматуру:

а) задвижки;  б) пробочные краны;  в) смесители;  г) вентили.

3. Укажите полный перечень основных элементов внутренней канализации:

а) приемники загрязненных вод, стояки;

б)  приемники сточных вод, стояки,  сливные трубы;

в) приемники загрязненных вод,  сливные трубы, стояки, выпуски;

г)  приемники загрязненных вод, сливные трубы, стояки, выпуски, колодцы.

4. Пробковые краны устанавливают в трубопроводах для подачи воды с температурой:

а) не более 60°С;   б)  не более 40°С;   в) более 40°С;   г) более 100°С.

5. В зависимости от формы рабочего органа краны бывают:

а) одного типа: шаровые;

б) двух типов: конусные и шаровые;

в) трех типов: конусные, цилиндрические и шаровые;

г) четырех типов: конусные, цилиндрические, шаровые, регулирующие.

6. Краны для нагревательных приборов систем водяного  и парового отопления с давлением теплоносителя до  10 кгс/см² и температурой не выше 100°С:

а) регулирующий;   б) пробковый; в) запорный;  г) водоразборный.

7.Здвижка – это:

а) запорное устройство, которое перекрывает поток воды в трубопроводе или на его отдельных участках;

б) запорное устройство, в котором плоскость запорного диска перемещается параллельно потоку воды;

в) прибор, предназначенный для смешивания холодной и горячей воды;

г) устройство, для подачи и прекращения воды  в систему  с температурой до 40°С.

8. Расстояние между осями стояков холодной и горячей воды должно быть:

а) 100 мм;   б) 550 мм;  в) 80 мм;  г) 800 мм.

9. Место установки кронштейна стояка  горячей воды располагается:

а) на 100 мм выше места установки кронштейна стояка холодной воды;

б) на одном уровне с кронштейном стояка  холодной воды;

в) там, где определяет прораб;

г) не регламентируют.

10.Трубы стояка горячей воды соединяют:

а) сваркой;  б) фланцевым соединением;

в) переходным тройником;  г) муфтой и контргайкой.

11. К канализационному стояку присоединяют:

а) вентиляционные трубы, сливные трубы;

б) сливные трубы и выпуски;

в) вентиляционные трубы и отводы;

г) вентиляционные трубы, сливные трубы, выпуски.

12.Ревизии в стояках устанавливают:

а) только на первом этаже;  б) на всех этажах;

в) не регламентируют;  г) на первом этаже и через каждые последующие три этажа.

13. Чугунные канализационные трубы  и фитинги соединяют:

а) накидной гайкой;

б) резиновыми муфтами;

в) заделывая зазор между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленного в раструб конца трубы;

г) не имеет значения.

14. Жгут промасленной смоляной пряди законопачивают в раструбное соединение  на глубину:

а) 1/2 глубины раструба;     б) 1/3 глубины раструба;

в) 2/3 глубины раструба;     г)  не имеет  значения.

15. При присоединении пластмассовых труб смазку наносят на:

а) входящую в раструб часть трубы;     б) резиновое уплотнительное кольцо;

в) внутреннюю поверхность раструба;  г) не имеет значения.

16. Для чего предназначены отверстия в ваннах:

а) для устройства слива воды;    б) для предотвращения перелива;

в) для установки смесителя;       г) для установки заземления.

17. Какие узлы входят в комплект арматуры, поставляемой вместе с ванной:

а) смеситель и душевой гарнитур;    б) только сифон;

в) выпуск и перелив;                           г) сифон, выпуск и перелив.

18. В каких типах смывных бачков применяют сифонирующую конструкцию:

а) низко располагаемых;  б) высоко располагаемых; в) компактных;  г) универсальных.

19. Оборудование, которое препятствует проникновению вредных газов канализационной сети через санитарные приборы  в помещение, называется:

а) гидравлический затвор; б) выпуск;  в) перелив;   г) трап.

20. Перелив состоит:

А) корпуса и крышки;  Б) крышки, резиновой прокладки и шайбы;

В) корпуса и шайбы;    Г) корпуса, крышки, резиновой прокладки и шайбы.

21. Для чего используют трапы:

а) для подъема канализационных стояков;

б) для соединения канализационных труб;

в) для приема и удаления в канализацию загрязненной воды с поверхности пола.

г) для слива загрязненной воды после душа.

22. Раковины с приставными спинками крепятся:

а) на кронштейнах;                                               б) скобами;

в) с использованием монтажных пластин;          г) на мастике.

23. Что понимают под «обвязкой» ванны:

а) обвязка веревкой при перемещении ванны к месту монтажа;

б) установка на бетонное основание;

в) монтажа выпуска, перелива, переливной трубы, гидрозатвора и ножек ванны;

г)  строповка ванны тросами при выполнении погрузочных работ.

24. Что является важнейшей характеристикой отопительных приборов:

а) удобство монтажа;

б) конструктивные и эстетические решения;

в) тепловой поток, передаваемый воздуху помещения от теплоносителей;

г) не регламентируют

2 Вариант

1. Наиболее  высокое качество воды должно быть в водопроводе:

А) поливочном; Б) хозяйственно-питьевом; В) производственном; Г) противопожарном.

2. Вентиль – это:

А) запорное устройство, которое перекрывает поток воды в трубопроводе или на его отдельных участках;

Б) запорное устройство, в котором плоскость запорного диска перемещается параллельно потоку воды;

В) прибор, предназначенный для смешивания холодной и горячей воды;

Г) устройство, для подачи и прекращения воды  в систему  с температурой до 40°С.

3. В зависимости  от формы рабочего органа краны бывают:

А) одного типа: пробковые;

Б) двух типов: цилиндрические и шаровые;

В) трех типов: конусные, цилиндрические и шаровые;

Г) не регламентируют.

4. Какой тип водоразборной арматуры устанавливают у раковин, моек, технологического оборудования:

А) смесители;  Б) краны;   В) подводки;   Г) регулирующие краны.

5.Смывные краны применяются для:

А) подачи воды при уборке помещений;     Б) промывки унитазов;

В) промывки ванн;      Г) для уборки территории.

6. При выполнении разметки  на стенах первоначальная проведенная линия называется:

А) контрольной;  Б) основной;  В) реперной;  Г) опорной.

7. Система канализации, при которой все виды сточных вод отводятся к очистным сооружениям по одной общей канализационной сети, называется:

А)  единой;  Б)  организованной;  В) полной раздельной;  Г) общесплавной.

8. Для  осуществления снижения температуры сетевой воды  перед системой отопления  с 130° до 95° путем подмешивания охлажденной (обратной) воды, применяют:

А) регулятор температуры;  Б) калорифер; В) элеватор;  Г) конвектор.

9. Вертикальный трубопровод, который собирает стоки от отводных трубопроводов и транспортирует их в нижнюю часть здания, называется:

А) отводом;  Б) стояком;  В) стволом;  Г) колодец.

10. Насосная станция второго подъема служит для:

А) перекачки воды из источника водоснабжения на очистные сооружения;

Б) подачи воды из резервуаров чистой воды в наружную сеть города;

В) перекачки воды из водозаборных сооружений на очистные сооружения;

Г) обеспечивает противопожарный запас воды и поддерживает требуемое давление в сети города.

11. Водонагреватели, в которых небольшое количество воды быстро нагревается источником тепла большой мощности до заданной температуры, называется:

А) скоростными;

Б) емкостными;

В) водонагревателями повышенной мощности;

Г) термонагревателями.

12. В зданиях, допускающих перерыв в подаче воды на непродолжительное время, устраивают водомерный узел:

А) с обводной линией;

Б) без обводной линии;

В) не устраивают водомерный узел;

Г) с кольцевой линией.

13. Обозначение системы бытовой канализации в соответствии ГОСТ 21.106-78:

А) К1;   Б) К2;   В) К3;   Г) К11.

33. Реагент, вводимый в обрабатываемую воду, для ускорения механической очистки воды, носит название:

А) одоранты;  Б) фильтры;    В) коагулянты;  Г) растворители.

14. Отопительный прибор, представляющий собой стальные трубы с насаженными на них ребрами из листовой стали, называется:

А) чугунной ребристой трубой;

Б) конвектором;

В) стальной панельный радиатор;

Г) конвектор.

15. Для обеспечения полного удаления воздуха из системы отопления в наиболее высоких местах устанавливают:

А) воздухосборник;   Б) гидрозатворы;   В) воздухоотвод;  Г) расширительный бак.

16.Водосчетчик, установленный на трубопроводе  между двумя задвижками или вентилями, образует:

А) абонентский ввод;  Б) водомерным узлом;  В) переходником;  Г) расходомером.

17. Арматура, предназначенная для подачи воды непосредственно потребителю  и являющаяся неотъемлемой частью санитарно-технических приборов, называется:

А) трубопроводной;  Б) регулирующей;  В) водоразборной; Г) предохранительная.

18. Гидравлический затвор устанавливается:

А) перед санитарно-техническим прибором;

Б) на стояках на высоте 1м от пола;

В) после каждого санитарно-технического прибора;

Г) не имеет значения.

19. Приемниками сточных вод в системе канализации называются:

А) канализационные колодцы;

Б) санитарно-технические приборы;

В) трубопроводы, собирающие стоки с нескольких улиц;

Г) коллекторы.

20. Отводимые канализацией загрязненные воды, называются:

А) канализационными;  Б) сетевыми;  В) сточными;  Г) магистральными.

21. Система водяного отопления, в которых вода к нагревательным приборам подводится по одним стоякам, а отводится по другим, называется:

А) двухтрубной;  Б) однотрубной;  В) естественной; Г) кольцевой.

22. Внутренний водопровод, обеспечивающий подачу воды одновременно на хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные нужды, называется:

А) объединенный;  Б) совмещенный;  В) универсальный;  Г) комбинированный.

23. Назначение теплового пункта:

А) подготовка теплоносителя для использования его потребителем;

Б) обеспечение потребителей теплом;

В) создание определенного запаса воды;

Г) все перечисленные.

24. Для управления потоком воды на трубопроводах  устанавливают:

А) водоразборную арматуру;

Б) трубопроводную арматуру;

В) санитарно-технические приборы;

Г) расширительный бак.

Ответы к тестовому заданию

1 вариант

| № вопроса | Ответы | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Б | 1 |
| 2. | А,Б,Г | 3 |
| 3. | В | 1 |
| 4. | Б | 1 |
| 5. | В | 1 |
| 6. | А | 1 |
| 7. | А | 1 |
| 8. | В | 1 |
| 9. | Б | 1 |
| 10. | А | 1 |
| 11. | Г | 1 |
| 12. | Г | 1 |
| 13. | В | 1 |
| 14. | В | 1 |
| 15. | А | 1 |
| 16. | А | 1 |
| 17. | Г | 1 |
| 18. | Б | 1 |
| 19. | А | 1 |
| 20. | Г | 1 |
| 21. | Г | 1 |
| 22. | А | 1 |
| 23. | В | 1 |
| 24. | В | 1 |

Макс. = 27

Критерий оценки:    «5» ставится за 25 - 27 набранных  балла;
                                   «4» ставится за 21 - 24 балла;
                                   «3» ставится за 16 - 20 баллов;
                                   «2» ставится за 0 – 15 баллов.

2 вариант

| № вопроса | Ответы | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Б | 1 |
| 2. | Б | 1 |
| 3. | В | 1 |
| 4. | Б | 1 |
| 5. | Б | 1 |
| 6. | В | 1 |
| 7. | Г | 1 |
| 8. | В | 1 |
| 9. | Б | 1 |
| 10. | Б | 1 |
| 11. | А | 1 |
| 12. | А | 1 |
| 13. | В | 1 |
| 14. | В | 1 |
| 15. | Б | 1 |
| 16. | А | 1 |
| 17. | Б | 1 |
| 18. | В | 1 |
| 19. | В | 1 |
| 20. | Б | 1 |
| 21. | В | 1 |
| 22. | А | 1 |
| 23. | А | 1 |
| 24. | Б | 1 |
| 25. | Б | 1 |

Макс. = 25

Критерий оценки:    «5» ставится за 23 - 25 набранных  балла;
                                   «4» ставится за 19 - 22 балла;
                                   «3» ставится за 14 - 18 баллов;
                                   «2» ставится за 0 – 13 баллов.

4.1.3. Перечень лабораторно-практических работ по МДК

Практическая работа № 1. Требования к грузоподъемным механизмам грузозахватным приспособлениям.

Практическая работа № 2. Изучение сортамента чугунных канализационных труб и фасонных деталей.

Практическая работа № 3. Изучение номенклатуры стальных труб и соединительный частей.

Практическая работа № 4. Разметка плоскостная и пространственная. Измерения при помощи штангенциркуля и микрометра.

Практическая работа № 5. Расчет заготовок из труб для гибки.

Практическая работа № 6. Определение видов и размеров стальных водопроводных труб, фасонных частей и инструментов для соединения и разборки труб.

Практическая работа № 7. Определение видов и размеров чугунных труб, фасонных частей и инструментов для соединения труб.

Практическая работа № 8. Определение видов и размеров арматуры, инструментов, применяемых при ее разборке и сборке.

Практическая работа № 9. Составление спецификации на канализационный узел, выполненного из чугунных труб

Практическая работа № 10.  Составление спецификации на водопроводный узел, выполненного из стальных труб.

Практическая работа № 11.  Применение инструментов и приборов, необходимых при монтаже  и ремонте санитар-но-технических систем и оборудования.

Практическая  работа № 12.  Изучение проектов отопления. Схемы размещения и монтажа систем теплоснабжения и отопления. Чтение рабочего проекта системы отопления»

Практическая  работа № 13. Подбор материалов и оборудования для монтажа системы отопления. Комплектация оборудования по чертежам, схемам и маркировке.

Практическая  работа № 14. Отопительные приборы: виды, устройство.

Практическая работа № 15. Замеры стояков и подводок систем отопления.

Практическая  работа №  16.  Работы по ремонту отопления.

Практическая  работа № 17.  Изучение проектов внутреннего холодного и горячего водоснабжения.

Практическая  работа № 18. Замер разводок холодного и горячего водоснабжения санузла.

Практическая  работа № 19. Установка измерительных приборов.

Практическая  работа № 20. Выполнение работ по ремонту внутреннего холодного водопровода

Практическая  работа № 21. Выполнение работ по ремонту внутреннего горячего водопровода.

Практическая работа № 22. Работа с технической документацией. Чтение монтажных чертежей системы водоотведения и оборудования.

Практическая работа № 23. Заполнение рабочего листа: технологическая последовательность установки санитарно-технических приборов: умывальников, моек, унитазов, ванн.

Практическая работа № 24. Технологическая последовательность и требования к установке газовых приборов: плит, водонагревателей.

Практическая работа № 25. Описать последовательность выполнения монтажных работ газопроводов и оборудования газоснабжения.

Критерии оценки практических работ

-оценка «отлично»: правильно выполнены все задания практической части работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, своевременно предоставлен отчет о выполнении работы.

-оценка «хорошо»: правильно выполнены все задания практической части работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но наличием несущественных ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисциплины.

-оценка «удовлетворительно»: выполнены все задания практической части работы, даны ответы на все контрольные вопросы, имеются несущественные ошибки в выполнении 10 практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисциплины, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но наличии грубых ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы противоречащих или искажающим основные понятия дисциплины.

-оценка «неудовлетворительно»: выполнены все задания практической части практической работы, даны ответы на все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные вопросы противоречащих или искажающим основные понятия дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен, либо в случае своевременного предоставления отчета, но отсутствием более 50% выполненных практических заданий и/или ответов на контрольные вопросы.

4.1.4. Перечень производственных работ по учебной

практике и практике по профилю специальности

Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:

| № п/п | Виды работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| Учебная практика |  |  |
| 2. | Слесарные работы | выполнено / не выполнено |
| 3. | Подготовительные работы перед монтажом систем отопления и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | выполнено / не выполнено |
| 4. | Выполнение соединений полипропиленовых труб | выполнено / не выполнено |
| 5. | Выполнение соединений стальных трубопроводов | выполнено / не выполнено |
| 6. | Выполнение соединений чугунных трубопроводов | выполнено / не выполнено |
| 7. | Выполнение соединений металлопластиковых трубопроводов | выполнено / не выполнено |
| 8. | Выполнение соединений трубопроводов из различных материалов | выполнено / не выполнено |
| 9. | Заготовка узлов при монтаже систем газоснабжения | выполнено / не выполнено |
| 10. | Заготовка узлов при монтаже систем водоснабжения | выполнено / не выполнено |
| 11. | Заготовка узлов при монтаже систем канализации | выполнено / не выполнено |
| 12. | Заготовка узлов при монтаже систем отопления | выполнено / не выполнено |
| 13. | Подготовительные работы перед укрупнительной сборкой | выполнено / не выполнено |
| 14. | Выполнение укрупнительной сборки трубопроводов | выполнено / не выполнено |
| 15. | Разметка мест установки приборов, насосов, прохода трубопроводов, средств креплений | выполнено / не выполнено |
| 16. | Установка средств крепления и крепление их к строительным конструкциям | выполнено / не выполнено |
| 17. | Монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры диаметром до 400 мм | выполнено / не выполнено |
| 18. | Установка полотенцесушителей и присоединение их к системе горячего водоснабжения | выполнено / не выполнено |
| 19. | Монтаж водомерного узла и присоединение его к магистральному трубопроводу | выполнено / не выполнено |
| 20. | Установка водоразборной арматуры с подсоединением к трубопроводам и уплотнением резьбовых соединений | выполнено / не выполнено |
| 21. | Монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров), центробежных насосов и насосных агрегатов | выполнено / не выполнено |
| 22. | Подсоединение к трубопроводам санитарных приборов с арматурой (раковины, умывальники, мойки, трапы, ванны, унитазы, смывные бачки) | выполнено / не выполнено |
| 23. | Установка арматуры к смывному бачку | выполнено / не выполнено |
| 24. | Установка полуавтоматического смывного крана | выполнено / не выполнено |
| 25. | Сборка пожарных рукавов | выполнено / не выполнено |
| 26. | Крепление деталей и приборов с помощью монтажных пистолетов | выполнено / не выполнено |
| 27. | Установка приборов учета расхода воды | выполнено / не выполнено |
| 28. | Прокладка водопроводного, канализационного, водосточного стояков | выполнено / не выполнено |
| 29. | Промывка и хлорирование трубопроводов водоснабжения | выполнено / не выполнено |
| 30. | Разметка мест установки приборов, прохода газопроводов, средств креплений | выполнено / не выполнено |
| 31. | Монтаж газопроводов и арматуры | выполнено / не выполнено |
| 32. | Предварительная опрессовка смонтированных газопроводов | выполнено / не выполнено |
| 33. | Установка газовых настенных котлов и водонагревателей | выполнено / не выполнено |
| 34. | Соединение водонагревателя с газопроводом и водопроводом | выполнено / не выполнено |
| 35. | Установка газовой плиты и соединение с газовой магистралью с помощью газоподводящей подводки | выполнено / не выполнено |
| 36. | Установка газовых воздушных калориферов и конвекторов | выполнено / не выполнено |
| 37. | Прокладка стояка газопровода | выполнено / не выполнено |
| 38. | Установка приборов учета газа | выполнено / не выполнено |
| 39. | Крепление деталей и приборов с помощью монтажных пистолетов. | выполнено / не выполнено |
| 40. | Монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров) | выполнено / не выполнено |
| 41. | Монтаж воздухонагревателей, воздушно-отопительных агрегатов | выполнено / не выполнено |
| 42. | Монтаж насосов и насосных агрегатов | выполнено / не выполнено |
| 43. | Установка грязевиков и водяных фильтров | выполнено / не выполнено |
| 44. | Установка узлов учета тепловой энергии и теплоносителя | выполнено / не выполнено |
| 45. | Монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры диаметром до 400 мм | выполнено / не выполнено |
| 46. | Разметка мест установки отопительных приборов, насосов, прохода трубопроводов, смесительных установок систем водяного отопления, средств креплений | выполнено / не выполнено |
| 47. | Крепление кронштейнов, радиаторных планок | выполнено / не выполнено |
| 48. | Монтаж отопительных приборов (радиаторов, конвекторов) | выполнено / не выполнено |
| 49. | Прокладка стояков отопления и подводок | выполнено / не выполнено |
| 50. | Присоединение подводок к трубам с помощью фланцев (заглушек) | выполнено / не выполнено |
| 51. | Подсоединение к трубопроводам отопительных приборов | выполнено / не выполнено |
| 52. | Установка закрытых расширительных баков | выполнено / не выполнено |
| 53. | Установка и покрытие тепловой изоляцией открытых расширительных баков | выполнено / не выполнено |
| 54. | Установка воздухосборников | выполнено / не выполнено |
| 55. | Установка контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств | выполнено / не выполнено |
| 56. | Монтаж смесительных установок систем водяного отопления | выполнено / не выполнено |
| 57. | Присоединение смесительных установок систем водяного отопления к тепловой сети и разводящей магистрали | выполнено / не выполнено |
| 58. | Крепление деталей и приборов с помощью монтажных поршневых пистолетов. | выполнено / не выполнено |

4.2.  Промежуточная аттестация

4.2.1. Контрольно-оценочные материалы по итоговой оценке МДК

.

Билет № 1

- Пайка: определение, виды припоев, их характеристика.

- Паровое отопление: преимущества и недостатки, применение.

Билет № 2

1.Лужение, цинкование: определение и характеристика процессов.

2. Система водоснабжения: определение, виды водопровода по назначению, схема работы централизованного водопровода.

Билет № 3

- Стальные трубы: соединение, свойства, достоинства и недостатки.

- Организация и способы выполнения монтажных работ.

Билет № 4

- Рубка металла: назначение рубки, инструменты, последовательность выполнения.

- Отопительные котлы: назначение, классификация.

Билет № 5

- Сортамент труб, соединительные и фасонные части, способы измерения их диаметров.

- Виды отопительных приборов.

Билет № 6

- Чугунные трубы: соединение, свойства, достоинства и недостатки.

- Оборудование систем отопления, его назначение.

Билет № 7

- Железобетонные трубы: соединение, свойства, достоинства и недостатки.

- Водяное отопление: классификация, преимущества и недостатки, применение

Билет № 8

- Зенкование, зенкерование, развертывание: определение, квалитет, инструменты.

- Воздушное  отопление: применение, преимущества и недостатки.

Билет № 9

- Разметка: назначение, виды, инструменты.

- Монтажное положение  отопительных и санитарных приборов.

Билет № 10

- Трубы из цветных металлов: соединение, свойства, достоинства и недостатки.

- Гидравлическое испытание (опрессовка) систем отопления.

Билет № 11

- Правка и гибка металла: назначение, применение, оборудование, инструмент.

- Внутренний водопровод здания: назначение, элементы, классификация, приборы и оборудование.

Билет № 12

- Резка металла: назначение резки металла, последовательность выполнения, инструменты и приспособления для резки.

- Классификация смесителей.

Билет № 13

- Опиливание  металла: последовательность выполнения, инструменты и приспособления для опиливания. Опиливание материала различного профиля.

- Централизованный водопровод горячей воды: элементы, способы присоединения к тепловым сетям.

Билет №14

- Сверление: определение, виды сверла, элементы сверла, угол между режущими кромками для различных материалов. Нажимное усилие и скорость вращения.

- Классификация трубопроводной арматуры по назначению.

Билет № 15

- Нарезание резьбы: виды профиля, элементы резьбы, системы резьб. Инструменты, и приспособления для нарезания резьбы.

- Местный водопровод горячей воды.

Билет № 16

- Клепка: назначение, применение, последовательность выполнения клепки.  Инструменты и приспособления для клепки. Дефекты и их устранение.

- Водосчетчики: классификация, достоинства и недостатки

Билет № 17

- Шабрение: назначение, применение, последовательность выполнения операций шабрения.

- Санитарные приборы: виды, характеристика.

Билет № 18

- Притирка:  назначение, применение, последовательность выполнения притирки. Инструменты и приспособления для притирки.

- Системы канализации. Приемники сточных вод. Промывные устройства. Особенности оборудования.

Билет № 19

- Асбестоцементные трубы: соединение, свойства, достоинства и недостатки.

- Газовые приборы: виды, характеристики.

Билет № 20

- Полипропиленовые трубы: соединение, свойства, достоинства и недостатки.

- Природный газ: свойства, транспортировка. Система газоснабжения сжиженным газом. Основные понятия.

Билет № 21

- ПВХ трубы: соединение, свойства, достоинства и недостатки.

- Внутренний водосток – устройство, виды и особенности.

Билет № 22

- Газоснабжение зданий.

- Устройство системы внутренней канализации.

Билет № 23

- Краны и смесители: классификация, характеристики, достоинства и недостатки.

- Классификация газовых горелок.

Билет № 24

- Полиэтиленовые трубы: соединение, свойства, достоинства и недостатки.

- Устранение неисправностей в системе водоотведения.

Билет № 25

  - Керамические трубы: соединение, свойства, достоинства и недостатки.

  - Испытание газопровода на прочность и плотность

Критерии для выставления оценок

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практик ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

- 4.2.2. Контрольно-оценочные материалы по итоговой оценке  практики

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

Форма аттестационного листа (характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во время производственной практики)

Аттестационный лист

по учебной и производственной практике

ПП.04  ПМ.04 Выполнение работ по профессии14621

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

специальность

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

1.Обучающийся _________________________________________________________

Группа № _____________

2. Место проведения: _____________________________________________________

3. Время проведения практики:  ____________________________________________

4. Виды, объем и качество работ, выполненных обучающимся во время практики:

| № | Вид работ | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление обучающихся с предприятием и рабочим местом. Техника безопасности при выполнении санитарно- работ. Электробезопасность, пожарная безопасность. Работа с технической документацией. |  |
| 2 | Изучение должностных и производственных инструкций |  |
| 3 | Разметка, рубка гибка, рубка металла; резка труб, различных заготовок, гибка труб в приспособлении. |  |
| 4 | Соединение стальных, чугунных, пластмассовых труб. |  |
| 5. | Заготовка, сборка деталей и узлов из труб для санитарно-технических устройств. |  |
| 6. | Разборка, притирка, сборка, испытание арматуры |  |
| 7. | Ремонт стальных трубопроводов и запорной арматуры. |  |
| 8. | Ремонт чугунных трубопроводов. |  |
| 9. | Ремонт резьбовых соединений стальных труб. |  |
| 10. | Ремонт фланцевых соединений трубопроводов. |  |
| 11. | Организация и выполнение монтажа систем отопления. |  |
| 12. | Выполнение пусконаладочных работ систем отопления. |  |
| 13. | Основные причины неисправности системы отопления и способы их устранения. |  |
| 14. | Обслуживание систем отопления |  |
| 15. | Монтаж систем холодного водоснабжения. |  |
| 16. | Монтаж систем горячего водоснабжения. |  |
| 17. | Установка водоразборных кранов и смесителей. |  |
| 18. | Пусконаладочные работы. Правила проведения испытаний систем водоснабжения. |  |
| 19. | Монтаж систем наружной канализации. |  |
| 20. | Монтаж систем внутренней канализации. |  |
| 21. | Монтаж внутренних водостоков. |  |
| 22. | Засоры гидрозатворов и трубопроводов. Неисправности канализации. Способы их устранения |  |
| 23. | Пуско-наладочные работы и техническое обслуживания систем и оборудования канализации и водостоков. |  |
| 24. | Дифференцированный зачет (практическая квалификационная работа) «Соединение стальных труб на резьбе, ревизия вентиля» |  |

Заключение об освоении профессиональных компетенций

| № ПК | Профессиональные компетенции | Оценка (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 | Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения. |  |
| ПК 4.2 | Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения. |  |
| ПК 4.3. | Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |  |

Заключение о выполнении профессиональных компетенций (оценка да – 70 % положительных)

Итоговая оценка по производственной практике - ___________________________________

Выпускник ___________________________________________________________________

(Ф.И.О)

заслуживает присвоения квалификации:  Монтажник санитарно-технических систем

и оборудования _________________ разряда.

Руководитель практики от предприятия  ___________                ___________________

(подпись)                       (Ф.И.О.)

Руководитель практики от колледжа     _____________               ___________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)

«__» _______ 2021 года

М.П.

4.2.3. Контрольно-оценочные материалы квалификационного экзамена

Билет № 1

1.	Организация и способы выполнения монтажных работ.

2.	Паровое отопление: преимущества и недостатки, применение.

3.	Производственное задание:  разборка,  сборка пробкового  крана.

Билет № 2

1.	Газовые приборы: виды, характеристики.

2.	Система водоснабжения: определение, виды водопровода по назначению, схема работы централизованного водопровода.

3.	Производственное задание: ревизия, сборка задвижек.

Билет № 3

1.	Проект производства работ (ППР), содержание.

2.	Классификация газопроводов.

3.	Производственное задание: ревизия, сборка вентилей.

Билет № 4

1.	Подготовительные, монтажные, сдаточные работы на объекте: общая характери-стика;  виды и последовательность выполнения сдаточных работ.

2.	Отопительные котлы: назначение, виды, требования, устройство отопления, трубо-проводов, котельных.

3.	Производственное задание: ревизия и сборка  шарового  крана.

Билет № 5

1.	Сортамент труб, соединительные и фасонные части, арматуры и средства крепле-ния, способы измерения их диаметров.

2.	 Отопительные приборы: назначение, виды, требования, устройство.

3.	Производственное задание: монтаж воздуховодов

Билет № 6

1.	Оборудование систем отопления, его назначение.

2.	Монтаж  газовой сети.

3.	Производственное задание: разборка, ревизия, сборка смесителя.

Билет № 7

1.	Водяное отопление: классификация, преимущества и недостатки, применение

2.	Основные дефекты при монтаже систем канализации, причины возникновения.

3.	Производственное задание: притирка пробковых кранов.

Билет № 8

1.	Вспомогательные работы: погрузочно-разгрузочные работы;  правила выполнения;

способы крепления трубопроводов (металлические и пластмассовые).

2.	Воздушное  отопление: применение, преимущества и недостатки.

3.	Производственное задание: изготовление и установка хомутов.

Билет № 9

1.	Разметка: назначение, виды, инструменты.

2.	Монтажное положение  отопительных приборов.

3.	Производственное задание: ремонт и  монтаж трубопроводов.

Билет № 10

1.	Гидравлическое испытание (опрессовка) систем отопления.

2.	Рубка металла: назначение рубки, инструменты, последовательность выполнения.

3.	Производственное задание: нарезание коротких и длинных трубных резьб.

Билет № 11

1.	Правка и гибка металла: назначение, применение, оборудование, инструмент.

2.	Внутренний водопровод здания: элементы, классификация, приборы и оборудова-ние.

3.	Производственное задание: ревизия, сборка шаровых кранов.

Билет № 12

1.	Неисправности систем газоснабжения и способы их устранения.

2.	Резка металла: назначение резки металла, последовательность выполнения, ин-струменты и приспособления для резки.

3.	     Производственное задание:  устранение засора в гидрозатворе.

Билет № 13

1.	Опиливание  металла: последовательность выполнения, инструменты и приспособления для опиливания. Опиливание материала различного профиля.

2.	Централизованный водопровод горячей воды.

3.	Производственное задание: ревизия, сборка обратных клапанов.

Билет №14

1.	Классификация трубопроводной арматуры: по применению, назначению, принципу действия и условному давлению.

2.	Сверление, зенкование, зенкерование, развертывание.

3.	Производственное задание: разборка, ревизия, сборка водоразборных кранов.

Билет № 15

1.	Нарезание резьбы: назначение, применение, последовательность выполнения наре-зания резьбы. Инструменты, и приспособления для нарезания резьбы.

2.	Монтаж внутренний водопроводной сети.

3.	Производственное задание: монтаж секционных радиаторов.

Билет № 16

1.	Водосчетчики: классификация, достоинства и недостатки

2.	Клепка: назначение, применение, последовательность выполнения клепки.  Ин-струменты и приспособления для клепки. Дефекты и их устранение.

3.	Производственное задание: притирка пробкового крана.

Билет № 17

1.	Шабрение: назначение, применение, последовательность выполнения операций шабрения.

2.	Виды ремонта системы водоотведения.

3.	Производственное задание: нарезание коротких и длинных трубных резьб.

Билет № 18

1.	Системы канализации. Приемники сточных вод. Промывные устройства. Особен-ности оборудования.

2.	Притирка:  назначение, применение, последовательность выполнения притирки. Инструменты и приспособления для притирки.

3.	Производственное задание:  притирка дисков,  колец задвижек, клапанов вен-тилей. пробковых кранов.

Билет № 19

1.	Инструменты для выполнения слесарно-монтажных работ.

2.	Монтаж системы наружной  канализации.

3.	Производственное задание: изготовление и установка хомутов.

Билет № 20

1.	Монтаж санитарных приборов. Монтажное положение санитарных приборов.

2.	Природный газ: свойства транспортировка. Система газоснабжения сжиженным газом. Основные понятия.

3.	Производственное задание: ремонт стальных труб.

Билет № 21

1.	Плинтусное отопление: организация работы, достоинства и недостатки.

2.	Внутренний водосток – устройство, виды и особенности.

3.	Производственное задание: монтаж секционных радиаторов.

Билет № 22

1.	Система газоснабжения, основные понятия.

2.	Устройство системы внутренней канализации.

3.	Производственное задание: ревизия, сборка шаровых кранов.

Билет № 23

1.	Краны и смесители: классификация, характеристики, достоинства и недостатки.

2.	 Классификация газовых горелок.

3.	Производственное задание:  устранение засора в гидрозатворе

Билет № 24

1.	Монтаж газовых приборов. Монтажное положение газовых приборов.

2.	Устранение неисправностей в системе водоотведения.

3.	Производственное задание: ремонт полиэтиленовых  труб.

Билет № 25

1.	Монтаж внутренней системы канализации.

2.	Испытание газопровода на прочность и плотность.

3.	Производственное задание: ремонт полипропиленовых  труб.

Критерии оценки:

Количество билетов – 25.

В каждом билете имеются  3 вопроса, 2- теоретических , 1из вопросов - практический  или выполнение лабораторной работы. Время на подготовку к ответу 20-25 мин., одновременно в аудитории может находиться 6 студентов.

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей обучающихся, необходимо учитывать:

- Правильность и осознанность содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов;

- Степень сформированности интеллектуальных и общих  учебных умений;

- Самостоятельность ответа;

- Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.

Отметка «5».

- Полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;

- Чётка и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно использованы научные термины;

- Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;

- Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные  знания.

Отметка «4».

- Раскрыто основное содержание материала;

- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;

- Ответ самостоятельный;

- Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.

Отметка «3».

- Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно;

- Определения понятий недостаточно чёткие;

- Не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении;

- Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий.

Отметка «2».

- Основное содержание учебного материала не раскрыто;

- Не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя;

- Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.

Экзаменационные оценки выставляются в экзаменационную ведомость.

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

- «Портфель свидетельств (портфолио)» – это коллекция индивидуальных образовательных достижений, выраженная в различных материалах, которые показывают результаты обучения (общие и профессиональные компетенции). Оценка тех или иных достижений (свидетельств), входящих в портфолио, является как качественной, так и количественной. Различают следующие виды свидетельств оценки компетенций:

- Обязательные: дневники практики; отчеты по прохождению различных видов практики; отзывы руководителей практики; отзывы руководителя на письменную экзаменационную работу.

- Вариативные: дипломы, грамоты олимпиад или конкурсов, удостоверения или сертификаты о получении дополнительных образовательных навыков в кружках, секциях или курсах; отчет по исследовательским работам и рефераты, работы технического творчества, модели, макеты, приборы, работы по искусству; документальное фиксирование творческой активности: участие в студенческих театрах, концертах; отзывы педагогов о различных видах деятельности.

- Одно свидетельство может служить подтверждением сформированности общих или профессиональных компетенций.

- Требования к качественному и количественному составу «портфолио»:

| № компетенции | Свидетельства |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обязательные | Вариативные |
| ПК 4.1. | Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения | Отчет по практике, отзывы руководителей практики, отзыв на курсовую работу (проект) Не менее одного свидетельства на вид профессиональной деятельности |
| ПК 4.2. | Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения. |  |
| ПК 4.3. | Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |  |

Приложение

ПРОТОКОЛ

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

№ группы    __________

Код, наименование специальности 08.01.14 монтажник санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования

Наименование профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии

14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

Дата проведения экзамена (квалификационного)  ___________

Оценка результатов квалификационного экзамена:

| № |  | Ф.И.О. обучающихся | Результат экзамена по МДК 04.01. | Результат диф.зачета по учебной практике |  | Результат диф.зачета по производственной практике |  | Результат квалификационного экзамена | Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен |  |  | Вид профессиональной деятельности (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Председатель комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |