«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель  Исполнительного комитета                                                    Новошешминского муниципального района

________________  (Р.Р.Фасахов)

«___»  _________________  20__ г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других  маломобильных групп населения

действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,

жилых домов и внутридомовых территорий

№  ___ / ____

МБДОУ  «Новошешминский детский сад присмотра и оздоровления «Крепыш»

Полное юридическое наименование объекта

423190,Республика Татарстан , Новошешминский муниципальный район , село Новошешминск , улица  Октябрьская,д. 10

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет  Новошешминского   муниципального  района Республики Татарстан

1. Ведомственная принадлежность объекта  Отдел образования

Департамент, комитет

2. Вид деятельности  Образовательная  деятельность

3. Форма собственности  Муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта

Отдельно стоящее здание  2 этажей; 		(встроенное; пристроенное; ___ этаж в здании); 		год постройки (капитального ремонта)   2012;

кадастровый номер участка   16:31:150115:18;   	номер БТИ здания   4879;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.  : 58 человек

6. Функциональное назначение объекта   образовательное учреждение

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

- ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Пути движения |  |  |  |  |  |  |
|  | Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта) | наличие | - | - | для всех категорий | отсутствует | Выполнить тротуары для разделение потоков пешеходов и транспорта |
|  | Ширина пути движения при встречном движении инвалидов | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Продольный уклон* пути движения | не более | 5 | % | К |  |  |
|  | Поперечный уклон* пути движения | не более | 1-2 | % | К |  |  |
|  | Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м | не более | 10 | % | К |  |  |
|  | Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей | наличие | - | - | для всех категорий | Отсутствует | Установить безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей |
|  | Границы пешеходных путей | высота бордюров по краям пешеходных путей не менее | 0,05 | м | К, С | Отсутствуют | Установить высоту бордюров по краям пешеходных путей выполнить не менее 0.05м |
|  | Пересечение тротуаров с проезжей частью | высота бортового камня не более | 0,04 | м | К | Отсутствует | Установить высоту бортового камня не более 0.04м |
|  | Границы эксплуатируемых газонов и площадок | перепад высот бордюров, бортовых камней не более | 0,04 | м | К | Отсутствует | Установить перепад высот бордюров, бортовых камней не более 0,04м на границах эксплуатируемых газонов и площадок |
|  | Тротуары из бетонных плит | толщина швов между плитами не более | 0,015 | м | К, О | Не требуется |  |
|  | Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов | наличие | - | - | для всех категорий | Отсутствует | Обеспечить ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов |
|  | Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов | исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий | - | - | К, О |  |  |
|  | Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства | наличие | - | - | для всех категорий |  | Обеспечить доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства для всех МГН |
|  | Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Лестницы наружные |  |  |  |  |  |  |
|  | На перепадах уровней лестницы с поручнями | наличие | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Поручни лестниц с двух сторон | на высоте | 0,9 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Глубина проступи лестниц | не менее | 0,4 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Высота подъема ступеней | не более | 0,12 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Одинаковая форма и размеры ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Ровное, нескользкое покрытие | наличие | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | наличие | - | - | С, М |  |  |
|  | Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема | наличие | - | - | К, О, М |  |  |
|  | Пандусы наружные |  |  |  |  |  |  |
|  | На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники | наличие | - | - | К, О, М |  |  |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении | не менее | 1,0 | м | К, О, М |  |  |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении | не менее | 1,8 | м | К, О, М |  |  |
|  | Уклон* пандуса | не более | 8 | % | К, О, М |  |  |
|  | Высота одного подъема пандуса | не более | 0,8 | м | К, О, М |  |  |
|  | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса | не менее | 1,5 | м | К, О, М |  |  |
|  | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей | высотой не менее | 0,05 | м | К, О, М |  |  |
|  | Поручни пандусов с двух сторон | на высоте и на высоте | 0,7 0,9 | м | К, О, М |  |  |
|  | Завершающие части поручней пандусов | длиннее маршей или наклонной части пандуса | 0,3 | м | К, О, М |  |  |
|  | Препятствия на пешеходных путях |  |  |  |  |  |  |
|  | Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути | не более чем | 0,1 | м | С | отсутствуют |  |
|  | Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре | не более чем | 0,3 | м | С | отсутствует |  |
|  | Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м | высотой не менее | 0,05 | м | С | отсутствует |  |
|  | Ограждение выступающих частей объектов | высотой не менее | 0,7 | м | С | отсутствует |  |
|  | Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения | высота не менее | 2,1 | м | С | отсутствуют |  |
|  | Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м | высотой | 0,9 | м | для всех, кроме К | отсутствуют |  |
|  | Тактильная предупреждающая информация |  |  |  |  |  |  |
|  | Тактильные средства на покрытии пешеходных путей | до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем | 0,8 | м | С | Отсутствуют | Установить тактильные средства на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем на высоте не менее чем 0,8м |
|  | Глубина рифов для тактильных дорожных указателей | должна быть | 7 | мм | С | Отсутствуют | Глубина рифов для тактильных дорожных указателей должна быть 7 мм |
|  | Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода | по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода | 0,8 | м | С |  |  |
|  | Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода | по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии | 0,8 | м | С |  |  |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90° | две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии | 0,8 | м | С |  |  |
|  | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора | вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной | 0,5 | м | С |  |  |
|  | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия | полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия | 0,8 | м | С | отсутствует | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия шириной 0,5 м, должна быть на расстоянии от препятствия 0,8м |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо) | на месте поворота плита со стороной квадрата | 0,5 | м | С | Отсутствуют | Установить тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо) с местом поворота плиты со стороной квадрата 0,5м |
|  | Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.) | на расстоянии | 0,5 | м | С | Отсутствует | Установить тактильные указатели перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.) на расстоянии 0,5 м |
|  | Информационные указатели |  |  |  |  |  |  |
|  | Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов | наличие | - | - | для всех категорий | Отсутствуют | Установить элементы информации об объекте, доступные для инвалидов |
|  | Высота расположения визуальных указателей | вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м | - | - | К | Отсутствуют | Высота расположения визуальных указателей вне здания должна быть не менее 1,5 м и не более 4,5 м |
|  | Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов | наличие | - | - | К, С | Отсутствуют | Установить дорожные знаки , предупреждающие о движении инвалидов |

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Автостоянки |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях | не далее | 50 | м | К | Отсутствует | Организовать автостоянку для МГН, удаленностью не далее 50м |
|  | Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях | не далее | 100 | м | К |  |  |
|  | Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания | не менее (но не менее одного места) | 10 | % | К |  | Организовать стоянку автомашин на 1 место для МГН |
|  | Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий | при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25 | 1 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50 | 2 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75 | 3 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100 | 4 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150 | 5 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200 | 6 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300 | 7 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400 | 8 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500 | 9 | мест | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000 | 2 | % | К |  |  |
|  |  | при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест | 20 | мест | К |  |  |
|  | Ширина зоны парковки автомобиля инвалида | не менее | 3,5 | м | К | отсутствует | Организовать ширину зоны парковки автомобиля инвалида не менее 3,5м |
|  | Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов | от входов в общественные здания не далее | 100 | м | К | отсутствует | Организовать площадку для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов |
|  | Дорожный знак автостоянок для инвалидов | наличие | - | - | К | Отсутствует | Установить дорожный знак автостоянки для инвалидов |
|  | Дорожная разметка автостоянок для инвалидов | наличие | - | - | К | Отсутствует | Выполнить дорожную разметку для инвалидов |
|  | Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара | наличие | - | - | К |  |  |

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | Вход, приспособленный для для инвалидов и других маломобильных групп населения | наличие | - | - | для всех категорий | отсутствует | Оборудовать вход , доступный для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Навес | наличие | - | - | для всех категорий | В наличии |  |
|  | Водоотвод | наличие | - | - | для всех категорий | отсутствует | Установить водоотвод |
|  | Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров | наличие | - | - | для всех категорий | отсутствует | Оборудовать твердой, не допускающей скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров |
|  | Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м | на высоте | 0,9 | м | для всех категорий |  |  |
|  | Ударопрочный материал прозрачных ограждений | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток | не более | 0,015 | м | О, С |  |  |
|  | Лестница наружная |  |  |  |  |  |  |
|  | Глубина проступи лестниц | не менее | 0,4 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Высота подъема ступеней | не более | 0,12 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Одинаковая форма и размеры ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Ровное, нескользкое покрытие | наличие | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К |  |  |
|  | Поручни лестниц | на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте | 0,9 0,5 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Разделительные поручни лестниц | при ширине лестниц более | 2,5 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема | наличие | - | - | К, О, М |  |  |
|  | Пандус наружный |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении | не менее | 1,0 | м | К, О, М |  |  |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении | не менее | 1,8 | м | К, О, М |  |  |
|  | Уклон* пандуса | не более | 8 | % | К, О, М |  |  |
|  | Высота одного подъема пандуса | не более | 0,8 | м | К, О, М |  |  |
|  | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса | не менее | 1,5 | м | К, О, М |  |  |
|  | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей | высотой не менее | 0,05 | м | К, О, М |  |  |
|  | Поручни пандусов с двух сторон | на высоте и на высоте | 0,7 0,9 | м | К, О, М |  |  |
|  | Завершающие части поручней пандусов | длиннее маршей или наклонной части пандуса | 0,3 | м | К, О, М |  |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |  |  |
|  | Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях | не менее | 1,5 | м | К |  |  |
|  | Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов | не менее | 2,2 | м | К |  |  |
|  | Двери |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина дверных проемов (в свету) | не менее | 0,9 | м | К | Соответствует |  |
|  | Высота порогов | не более | 0,025 | м | К | Соответствует |  |
|  | Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом | расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах | 0,3 - 0,9 | м | К | Не соответствует | расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в должно быть в пределах 0,3-0,9м |
|  | Ударопрочный материал прозрачных дверей | наличие | - | - | для всех категорий | Не соответствует | Обеспечить прозрачных дверей ударопрочным материалом |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути | маркировка высотой не менее шириной не менее | 0,1 0,2 | м м | для всех категорий | отсутствует | Выполнить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути высотой 0,1м, шириной 0,2м |

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ширина пути движения |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении | не менее | 1,5 | м | К |  |  |
|  | Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью | не менее | 1,2 | м | К |  |  |
|  | Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске | не менее | 1,4 | м | К |  |  |
|  | Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» | не менее | 1,2 | м | К |  |  |
|  | Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе» | не менее при ширине не менее | 1,5 1,5 | м | К |  |  |
|  | Ширина проемов в стене |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку | не менее | 0,9 | м | К |  |  |
|  | Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м | не менее | 1,2 | м | К | Соответствует |  |
|  | Перемещение по этажам |  |  |  |  |  |  |
|  | Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание | наличие | - | - | К, О, М | Отсутствует | Установить подъемную платформу или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание |
|  | Лифты |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина кабины лифта | не менее | 1,1 | м | К |  |  |
|  | Глубина кабины лифта | не менее | 1,4 | м | К |  |  |
|  | Ширина дверного проема лифта | не менее | 0,9 | м | К |  |  |
|  | Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |
|  | Глубина проступи лестниц | не менее | 0,3 | м | для всех, кроме К | Не соответствует | Глубина проступи лестниц должна быть не менее 0,3м |
|  | Высота подъема ступеней | не более | 0,15 | м | для всех, кроме К | Не соответствует | Высота подъема ступеней должна быть не более 0,15м |
|  | Одинаковая геометрия и размеры ступеней | наличие | - | - | для всех, кроме К | Не соответствует | Геометрия и размеры ступеней должны быть одинаковыми |
|  | Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени | наличие | - | - | для всех, кроме К | Не соответствует | Ступени должны быть сплошными, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью |
|  | Уклон лестниц | не более 1:2 | - | - | для всех, кроме К | Не соответствует | Уклон лестниц должен быть не более 1:2 |
|  | Закругление ребра ступеней лестниц | радиусом не более | 0,05 | м | для всех, кроме К | Отсутствует | Закругление ребра ступеней лестниц должен быть радиусом не более 0,05м |
|  | Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам | высотой не менее | 0,02 | м | для всех, кроме К | Отсутствует | Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам должны быть высотой не менее 0,02м |
|  | Поручни вдоль обеих сторон лестниц | наличие | - | - | для всех, кроме К | Отсутствует | Установить поручни вдоль обеих сторон лестницы |
|  | Поручни лестниц | на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте | 0,9 0,5 | м | для всех, кроме К | Отсутствует | Поручни лестниц должны быть на высоте 0,9м, в дошкольных учреждениях также и на высоте 0,5м |
|  | Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте | наличие | - | - | для всех, кроме К | Отсутствует | Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы должны быть непрерывны по всей высоте |
|  | Разделительные поручни лестниц | при ширине лестниц более | 2,5 | м | для всех, кроме К |  |  |
|  | На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр | ширина высота высота рельефа цифры не менее | 0,01 0,015 0,002 | м | С | Отсутствует | Установить на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр шириной 0.01м, высотой 0.015м, высотой рельефа не менее 0.002м |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы | на расстоянии | 0,6 | м | С | Отсутствует | Выполнить предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность или световые маячки перед входами на лестницы на расстоянии 0.6м |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | наличие | - | - | С, М | Отсутствует | Выполнить контрастную окраску крайних ступеней |
|  | Пандусы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пандуса при одностороннем движении | не менее | 1,0 | м | К, О, М |  |  |
|  | Ширина пандуса при двустороннем движении | не менее | 1,8 | м | К, О, М |  |  |
|  | Уклон* пандуса | не более | 8 | % | К, О, М |  |  |
|  | Высота одного подъема пандуса | не более | 0,8 | м | К, О, М |  |  |
|  | Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса | не менее | 1,5 | м | К, О, М |  |  |
|  | Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей | высотой не менее | 0,05 | м | К, О, М |  |  |
|  | Поручни пандусов с двух сторон | на высоте и на высоте | 0,7 0,9 | м | К, О, М |  |  |
|  | Завершающие части поручней пандусов | длиннее маршей или наклонной части пандуса | 0,3 | м | К, О, М |  |  |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы | на расстоянии | 0,6 | м | С |  |  |
|  | Двери |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина дверных проемов (в свету) | не менее | 0,9 | м | К | Соответствует |  |
|  | Высота порогов | не более | 0,025 | м | К | Соответствует |  |
|  | Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом | расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах | 0,3 - 0,9 | м | К | Не соответствуют | Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом установить от уровня пола в пределах 0,3-0,9м |
|  | Ударопрочный материал прозрачных дверей | наличие | - | - | для всех категорий | Не соответствуют | Установить ударопрочный материал прозрачных дверей |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути | маркировка высотой не менее шириной не менее | 0,1 0,2 | м | для всех категорий | Отсутствует | Выполнить яркую контрастную маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути |
|  | Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен | на высоту не менее | 0,3 | м | К | Отсутствует | Установить защиту противоударной полосой нижней части дверных полотен |
|  | Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с | наличие | - | - | К, О, М | Отсутствует | Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с |
|  | Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан | - | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье | наличие | - | - | для всех категорий | Отсутствует | Установить дверные ручки, запоры, задвижки и др. приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье |
|  | Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены | на расстоянии не менее | 0,6 | м | К | отсутствует | Установить ручки дверей, расположенных к углу коридора или помещения, от боковой стены на расстоянии не менее чем на 0.6м |
|  | Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот | не более | 0,025 | м | К | Соответствует |  |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами | на расстоянии | 0,6 | м | С | Отсутствует | Выполнить предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность перед дверными проемами |

- ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

## 5.1  Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН | не менее | 5 | % | для всех категорий |  |  |
|  | Места для инвалидов и других МГН в гостиницах |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей | не менее | 10 | % | для всех категорий |  |  |
|  | Зоны отдыха |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Условия отдыха в зале ожидания | наличие | - | - | для всех категорий |  |  |
|  | Расстановка оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе | - | - | К | Отсутствует | Обеспечить подбор и расстановку приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе |
|  | Подходы к оборудованию и мебели |  |  |  |  |  |  |
|  | Подходы к различному оборудованию и мебели | не менее | 0,9 | м | К |  |  |
|  | Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90° | не менее | 1,2 | м | К |  |  |
|  | Расположение поверхности столов |  |  |  |  |  |  |
|  | Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания | над уровнем пола на высоте не более | 0,8 | м | К | Не соответствует | Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания над уровнем пола на высоте не более, чем 0,8м |
|  | Обеденные залы |  |  |  |  |  |  |
|  | Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах | наличие | - | - | К | Не соответствует | Установить столы для удобного приема пищи в обеденном зале |
|  | Читальные залы |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Раздевальные в спортивных сооружениях |  |  |  |  |  |  |
|  | Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м2) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов | высотой не более | 1,7 | м | К |  |  |
|  | Скамья для занимающихся инвалидов | длиной не менее шириной не менее высотой не более | 3 0,7 0,5 | м | К |  |  |
|  | Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи | наличие | - | - | К |  |  |
|  | При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи | шириной не менее длиной не менее | 0,6 2,5 |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе | высотой от пола не более | 1,3 | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) | не менее | 2,4 | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Комната отдыха при раздевальных |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов | не менее | 0,4 | м2 | К |  |  |
|  | Площадь комнаты отдыха при сауне | не менее | 20 | м2 | К |  |  |
|  | Шкафы для хранения |  |  |  |  |  |  |
|  | Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды | 0,4 х 0,5 | - | м | для всех категорий |  |  |

  - Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Площадь помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный размер жилого помещения для инвалида | не менее | 12 | м2 | К |  |  |
|  | Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью | не менее | 16 | м2 | К |  |  |
|  | Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда | не менее | 9 | м2 | К |  |  |
|  | Ширина помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски) | не менее | 1,6 | м | К |  |  |
|  | Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования | не менее | 2,3 | м | К |  |  |
|  | Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования | не менее | 2,9 | м | К |  |  |
|  | Ширина внутриквартирных коридоров | не менее | 1,15 | м | К |  |  |
|  | Ширина балконов и лоджий в свету | не менее | 1,4 | м | К |  |  |
|  | Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | Ванная комната или совмещенный санитарный узел | не менее 2,2 ´ 2,2 | - | м | К |  |  |
|  | Уборная с умывальником (рукомойником) | не менее 1,6 ´ 2,2 | - | м | К |  |  |
|  | Уборная без умывальника | не менее 1,2 ´ 1,6 | - | м | К |  |  |
|  | Домофон |  |  |  |  |  |  |
|  | Домофоны со звуковой и световой сигнализацией | наличие | - | - | С, Г |  |  |

6.  САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Санузлы |  |  |  |  |  |  |
|  | В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов | наличие | - | - | К, О | Отсутствует | Организовать универсальный туалет для маломобильной группы населения |
|  | Ширина универсальной кабины уборной общего пользования | не менее | 1,65 | м | К, О | Отсутствует | Обеспечить наличие уборной кабины шириной 1,65 м |
|  | Глубина универсальной кабины уборной общего пользования | не менее | 1,8 | м | К, О | Отсутствует | Обеспечить наличие уборной кабины глубиной 1,8м |
|  | Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной | наличие | - | - | К | Отсутствует | Организовать пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной |
|  | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | наличие | - | - | К, О | Отсутствует | Обеспечить наличие крючков для одежды, костылей и других принадлежностей |
|  | Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья | наличие | - | - | К, О | Отсутствует | Обеспечить наличие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений |
|  | Душевые |  |  |  |  |  |  |
|  | В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Размеры закрытых кабин душевых | не менее 1,8 х 1,8 | - | м | К |  |  |
|  | Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей | не менее 1,2 х 0,9 | - | м | К |  |  |
|  | Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий |  |  |  |  |  |  |
|  | Размеры кабин личной гигиены женщин | не менее 1,8 х 2,6 | - | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях |  | - | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Удобство использования |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами | наличие | - | - | К, О | Отсутствует | Установить водопроводные краны рычажного или нажимного действия |
|  | Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины | наличие | - | - | К, О | Отсутствует | Установить управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины |
|  | Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями | наличие | - | - | К, О | Отсутствует | Выполнить оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями |

7.  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Расположение мест обслуживания МГН |  |  |  |  |  |  |
|  | Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну | наличие | - | - | К, О |  |  |
|  | Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Расстояние до эвакуационного выхода |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа | не более | 15 | м | К, О, С, Г |  |  |
|  | Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов | не более | 4 | м | К, О, С, Г |  |  |
|  | Ширина эвакуационных путей |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек | не менее | 0,9 | м | К |  |  |
|  | Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях | не менее | 1,2 | м | К |  |  |
|  | Ширина проходов внутри помещений | не менее | 1,2 | м | К |  |  |
|  | Ширина переходных лоджий и балконов | не менее | 1,5 | м | К |  |  |
|  | Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации | не менее | 1,8 | м | К |  |  |
|  | Увеличение ширины проходов в зальном помещении | на ширину свободного проезда кресла-коляски | 0,9 | м | К |  |  |
|  | Время эвакуации |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время | по расчету |  | мин | К, О, С, Г |  |  |
|  | Пожаробезопасные зоны |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования | инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим | 2,40 2,65 0,75 1,0 | м2/чел | К, О, С, Г |  |  |
|  | Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Эвакуационные выходы |  |  |  |  |  |  |
|  | В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленых для прохода МГН | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов | наличие | - | - | К, О, С, Г | Не соответствует | Установить пожарную сигнализацию с учетом восприятия всеми категориями инвалидов |
|  | Система оповещения о пожаре |  |  |  |  |  |  |
|  | Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН | наличие | - | - | К, О, С, Г | Отсутствует | Установить синхронную (звуковая и световая) сигнализацию, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН |
|  | Пожарные извещатели |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |

8.  СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм |  | Категории, для которых установлен норматив |  | Фактическое состояние |  | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  | Визуальная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. | наличие | - | - |  | К, О, С, Г |  | Отсутствует |  | Обеспечить получение информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. |
|  | Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения | наличие | - | - |  | К, О, С, Г |  | Отсутствует |  | Обеспечить наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения |
|  | При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий | наличие | - | - |  | К, О, С, Г |  |  |  |  |
|  | Звуковая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий | наличие | - | - |  | С |  | отсутствует |  | Установить звуковые информаторы в вестибюле |
|  | Текстофоны в вестибюлях общественных зданий | наличие | - | - |  | Г |  | отсутствует |  | Установить текстофон в вестибюле |
|  | Освещенность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН | наличие | - | - |  | К, О, С, Г |  | Соответствует |  |  |
|  | Связь с диспетчером или дежурным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка | наличие | - | - |  | К, О, С, Г |  | Отсутствует |  | Организовать двустороннюю связь с дежурным для замкнутых пространств зданий |
|  | В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату | наличие | - | - |  | К, О, С, Г |  | отсутствует |  | Установить в общественной уборной выведение электрического звонка |
|  | Рельефные информирующие обозначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки | на высоте от на высоте до | 1,4 1,75 | м |  | С |  | Отсутствует |  | Выполнить дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки |
|  | Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах | наличие | - | - |  | С |  |  |  |  |
|  | Тактильная предупреждающая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей | на расстоянии | 0,6 | м | С |  | Отсутствует |  | Установить предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей |  |
|  | Глубина рифов для тактильных напольных указателей | должна быть | 5 | мм | С |  | Отсутствует |  | Установить глубину рифов для тактильных напольных указателей 5мм |  |
|  | Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша | полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии | 0,6 | м | С |  |  |  |  |  |
|  | Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены | Полоса шириной не менее | 0,5 | м | С |  | Отсутствует |  | Установить направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены |  |
|  | Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия | полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия | 0,6 | м | С |  | Отсутствует |  | Установить тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия |  |
|  | Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо) | на месте поворота плита со стороной квадрата | 0,5 | м | С |  | Отсутствует |  | Установить тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо) |  |

9.  БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| № | Позиции обследования, наименование элементов объекта | Норматив | Требуемая величина | Ед. изм | Категории, для которых установлен норматив | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ограждения опасных зон |  |  |  |  |  |  |
|  | Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания | размер в свету по высоте менее | 1,9 | м | К, О, С |  |  |
|  | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот | более | 0,45 | м | К, О, С |  |  |
|  | Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах | наличие | - | - | К |  |  |
|  | Ограничение выступающих конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
|  | Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | не более на высоте от на высоте до | 0,1 0,7 2,0 | м | К, О, С, Г |  |  |
|  | Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре | не должны выступать более чем | 0,3 | м | К, О, С, Г |  |  |
|  | Установка приборов |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств | на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее | 1,1 0,85 0,4 | м | К, О, С | Не соответствует | Установить приборы на высоте от0.85 до 1.1 м на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее 0,4м для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов |
|  | Расположение выключателей и розеток в помещениях | на высоте от уровня пола | 0,8 | м | К, О, С | Не соответствует | Обеспечить расположение выключателей и розеток в помещениях на высоте от уровня пола 0.8м |
|  | Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно | наличие | - | - | К, О, С, Г |  |  |
|  | Недопустимые покрытия полов |  |  |  |  |  |  |
|  | Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) | более | 0,013 | м | К, О, С, Г |  |  |

Примечание:

*   	Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

- ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

| №№ | Позиции обследования | Фактическая доступность для инвалидов и других МГН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на кресле-коляске (К) | с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | с поражением зрения (С) | с поражением слуха (Г) | другие маломобильные группы населения (М) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пешеходные пути | 1. Выполнить разделение потоков пешеходов и транспорта 2. Установить безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей. 3. Установить высоту бордюров по краям пешеходных путей выполнить не менее 0.05м 4. Установить перепад высот бордюров, бортовых камней не более 0,04м на границах эксплуатируемых газонов и площадок 5. Обеспечить ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов 6. Обеспечить доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства для всех МГН 6. Установить тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо) с местом поворота плиты со стороной квадрата 0,5м. 8. При входе в здание д/с установить тактильные средства с глубиной рифов 7мм. 9. Установить тактильные средства на покрытии пешеходных путей на высоте не менее чем 0,8м 10. Установить тактильные указатели перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.) на расстоянии 0,5 м 11. Установить элементы информации об объекте, доступные для инвалидов. 12. Установить на высоте расположения визуальных указателей вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5. 13. Установить дорожные знаки , предупреждающие о движении инвалидов. |  |  |  |  |
| 2 | Автостоянки | 1. Организовать автостоянку на 1 место от входа на территорию детского сада , приспособленного для МГН на расстоянии 10 м. с шириной парковки автомобиля не менее 3,5 м. 2.Установить дорожный знак и выполнить дорожную разметку автостоянки для МГН. 3. Организовать ширину зоны парковки автомобиля инвалида не менее 3,5м 4. Организовать площадку для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов. 5. Установить дорожный знак автостоянки для инвалидов 6. Выполнить дорожную разметку для инвалидов |  |  |  |  |
| 3 | Входная группа | 1.Выполнить вход, приспособленный для всех МГН. 2.Установить водоотвод. 3. Оборудовать твердой, не допускающей скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров 4. расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в должно быть в пределах 0,3-0,9м 5. Обеспечить прозрачных дверей ударопрочным материалом 6. Выполнить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути высотой 0,1м, шириной 0,2м 7.Выполнить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м, шириной 0,2 м на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м. не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.. |  |  |  |  |
| 4 | Пути движения в зданиях или сооружениях | 1. Установить подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание.. 2. Установить на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр шириной 0.01м, высотой 0.015м, высотой рельефа не менее 0.002м. 3. Выполнить предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность или световые маячки перед входами на лестницы на расстоянии 0.6м 4. Выполнить контрастную окраску крайних ступеней 5. Выполнить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного 6. Установить защиту противоударной полосой нижней части дверных полотен 7. Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с 8. Установить дверные ручки, запоры, задвижки и др. приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье 9. Установить ручки дверей, расположенных к углу коридора или помещения, от боковой стены на расстоянии не менее чем на 0.6м 10. Выполнить предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность или световые маячки перед дверными проемами 11. Глубина проступи лестниц должна быть не менее 0,3м 12. Высота подъема ступеней должна быть не более 0,15м 13. Геометрия и размеры ступеней должны быть одинаковыми 14. Ступени должны быть сплошными, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью 15. Уклон лестниц должен быть не более 1:2 16. Закругление ребра ступеней лестниц должен быть радиусом не более 0,05м 17. Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам должны быть высотой не менее 0,02м 18. Установить поручни вдоль обеих сторон лестницы 19. Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы должны быть непрерывны по всей высоте 20. Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом установить от уровня пола в пределах 0,3-0,9м 21. Установить ударопрочный материал прозрачных дверей |  |  |  |  |
| 5 | Планировочные решения | 1.Обеспечить подбор и расстановку приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости 2. Установить столы для удобного приема пищи в обеденном зале 3. Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания над уровнем пола на высоте не более, чем 0,8м |  |  |  |  |
| 6 | Санитарно-гигиенические помещения | 1. Установить одну универсальную кабину, доступную для всех МГН, шириной не менее 1,65м , глубиной не менее 1,8м. 2. Обеспечить наличие уборной кабины шириной 1,65 м 3. Обеспечить наличие уборной кабины глубиной 1,8м 4. Организовать пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной 5. Обеспечить наличие крючков для одежды, костылей и других принадлежностей 6. Установить водопроводные краны рычажного или нажимного действия 7.Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья. 8. Установить управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины 9. Выполнить оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями |  |  |  |  |
| 7 | Пожарная безопасность | 1. Установить пожарную сигнализацию с учетом восприятия всеми категориями инвалидов 2.Установить синхронную (звуковую и световую) сигнализацию, подключенную к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН. |  |  |  |  |
| 8 | Средства информации и ориентирования | - Обеспечить получение информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. - Обеспечить наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения - Установить звуковые информаторы в вестибюле - Установить текстофон в вестибюле - Организовать двустороннюю связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий - Установить в общественной уборной выведение электрического звонка - Выполнить дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки - Установить предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей - Установить глубину рифов для тактильных напольных указателей 5мм - Установить направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены - Установить тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия - Установить тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо) |  |  |  |  |
| 9 | Безопасность и удобство использования | 1.Установить приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов на высоте от пола не более 1,1м, на высоте от пола не менее 0,85м, на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее 0,4м.. 2.Организовать расположение выключателей и розеток в помещениях на высоте от уровня пола 0,8м. |  |  |  |  |

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| №№ | Наименование элементов объекта | Мероприятия | Сроки исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пешеходные пути | 1. Выполнить разделение потоков пешеходов и транспорта 2. Установить безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей. 3. Установить высоту бордюров по краям пешеходных путей выполнить не менее 0.05м 4. Установить перепад высот бордюров, бортовых камней не более 0,04м на границах эксплуатируемых газонов и площадок 5. Обеспечить ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов 6. Обеспечить доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства для всех МГН 6. Установить тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо) с местом поворота плиты со стороной квадрата 0,5м. 8. При входе в здание д/с установить тактильные средства с глубиной рифов 7мм. 9. Установить тактильные средства на покрытии пешеходных путей на высоте не менее чем 0,8м 10. Установить тактильные указатели перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.) на расстоянии 0,5 м 11. Установить элементы информации об объекте, доступные для инвалидов. 12. Установить на высоте расположения визуальных указателей вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5. 13. Установить дорожные знаки , предупреждающие о движении инвалидов. | 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 | По программе «Доступная среда» 2015 года По программе «Доступная среда» 2015 года По мере финансирования По мере финансирования По программе «Доступная среда» 2015 года По программе «Доступная среда» 2015 года |
| 2 | Автостоянки | 1. Организовать автостоянку на 1 место от входа на территорию детского сада , приспособленного для МГН на расстоянии 10 м. с шириной парковки автомобиля не менее 3,5 м. 2.Установить дорожный знак и выполнить дорожную разметку автостоянки для МГН. 3. Организовать ширину зоны парковки автомобиля инвалида не менее 3,5м 4. Организовать площадку для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов. 5. Установить дорожный знак автостоянки для инвалидов 6. Выполнить дорожную разметку для инвалидов | 2015 2015 2015 2015 2015 2015 | По программе «Доступная среда» 2015 года По программе «Доступная среда» 2015 года По программе «Доступная среда» 2015 года |
| 3 | Входная группа | 1.Выполнить вход, приспособленный для всех МГН. 2.Установить водоотвод. 3. Оборудовать твердой, не допускающей скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров 4. расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в должно быть в пределах 0,3-0,9м 5. Обеспечить прозрачных дверей ударопрочным материалом 6. Выполнить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути высотой 0,1м, шириной 0,2м 7.Выполнить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м, шириной 0,2 м на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м. не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.. | 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2015 | По программе «Доступная среда» 2015 года По программе «Доступная среда» 2015 года По мере финансирования По программе «Доступная среда» 2014 года |
| 4 | Пути движения в зданиях или сооружениях | 1. Установить подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание.. 2. Установить на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр шириной 0.01м, высотой 0.015м, высотой рельефа не менее 0.002м. 3. Выполнить предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность или световые маячки перед входами на лестницы на расстоянии 0.6м 4. Выполнить контрастную окраску крайних ступеней 5. Выполнить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного 6. Установить защиту противоударной полосой нижней части дверных полотен 7. Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с 8. Установить дверные ручки, запоры, задвижки и др. приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье 9. Установить ручки дверей, расположенных к углу коридора или помещения, от боковой стены на расстоянии не менее чем на 0.6м 10. Выполнить предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность или световые маячки перед дверными проемами 11. Глубина проступи лестниц должна быть не менее 0,3м 12. Высота подъема ступеней должна быть не более 0,15м 13. Геометрия и размеры ступеней должны быть одинаковыми 14. Ступени должны быть сплошными, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью 15. Уклон лестниц должен быть не более 1:2 16. Закругление ребра ступеней лестниц должен быть радиусом не более 0,05м 17. Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам должны быть высотой не менее 0,02м 18. Установить поручни вдоль обеих сторон лестницы 19. Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы должны быть непрерывны по всей высоте 20. Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом установить от уровня пола в пределах 0,3-0,9м 21. Установить ударопрочный материал прозрачных дверей | 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 | Все мероприятия по программе «Доступная среда» 2015 года |
| 5 | Планировочные решения | 1.Обеспечить подбор и расстановку приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости 2. Установить столы для удобного приема пищи в обеденном зале 3. Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания над уровнем пола на высоте не более, чем 0,8м | 2016 | По программе «Доступная среда» 2016 года |
| 6 | Санитарно-гигиенические помещения | 1. Установить одну универсальную кабину, доступную для всех МГН, шириной не менее 1,65м , глубиной не менее 1,8м. 2. Обеспечить наличие уборной кабины шириной 1,65 м 3. Обеспечить наличие уборной кабины глубиной 1,8м 4. Организовать пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной 5. Обеспечить наличие крючков для одежды, костылей и других принадлежностей 6. Установить водопроводные краны рычажного или нажимного действия 7.Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья. 8. Установить управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины 9. Выполнить оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями | 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 | По программе «Доступная среда» 2016 года |
| 7 | Пожарная безопасность | 1. Установить пожарную сигнализацию с учетом восприятия всеми категориями инвалидов 2.Установить синхронную (звуковую и световую) сигнализацию, подключенную к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН. | 2014 2015 | По мере поступления финансирования По программе «Доступная среда» 2015 года |
| 8 | Средства информации и ориентирования | - Обеспечить получение информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. - Обеспечить наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения - Установить звуковые информаторы в вестибюле - Установить текстофон в вестибюле - Организовать двустороннюю связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий - Установить в общественной уборной выведение электрического звонка - Выполнить дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки - Установить предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей - Установить глубину рифов для тактильных напольных указателей 5мм - Установить направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены - Установить тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия - Установить тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо) | 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2015 2015 2015 | По программе «Доступная среда» 2015 года По программе «Доступная среда» 2015 года По программе «Доступная среда» 2015 года По программе «Доступная среда» 2016 года По программе «Доступная среда» 2016 года По программе «Доступная среда» 2015 года По программе «Доступная среда» 2015 года |
| 9 | Безопасность и удобство использования | 1.Установить приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов на высоте от пола не более 1,1м, на высоте от пола не менее 0,85м, на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее 0,4м.. 2.Организовать расположение выключателей и розеток в помещениях на высоте от уровня пола 0,8м. | 2016 2016 | По программе «Доступная среда» 2016 года |

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта:

Руководитель объекта:

Заведующий МБДОУ «Новошешминский детский сад присмотра и оздоровления «Крепыш»

__________________________                                      Скочкова С. М.

(подпись)                                                                  (Ф. И. О.)

« ____» _______________ 20 ___г.

Заместитель руководителя исполнительного комитета

Новошешминского муниципального района по инфраструктурному развитию:

_________________________________                        М. М. Гумеров

(подпись)	                                                         (Ф. И. О.)

« ____» _______________ 20 ___г.

Члены рабочей группы:

Заместитель руководителя исполнительного комитета

Новошешминского муниципального района по социальным вопросам:

____________________________________                       В. Н. Семеняк

(подпись)	                                                         (Ф. И. О.)

« ____» _______________ 20 ___г.

Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района:

_____________________________                   Ф. Г. Гайфутдинов

(подпись)	                                            (Ф. И. О.)

« ____» _______________ 20 ___г.

Начальник отдела молодёжи, спорта и туризма Новошешминского муниципального района:

______________________________                    О. А. Лаврентьева

(подпись)	                                                (Ф. И. О.)

« ____» _______________ 20 ___г.

Начальник отдела образования исполнительного комитета

Новошешминского муниципального района Новошешминского муниципального района:

______________________________                       А. Л. Еронтьев

(подпись)	                                                 (Ф. И. О.)

« ____» _______________ 20 ___г.

Начальник отдела социальной защиты Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района:

______________________________                   А. Х. Гайфутдинова

(подпись)	                                                     (Ф. И. О.)

« ____» _______________ 20 ___г.

Председатель общества инвалидов Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района:

____________________________                           Ю. С. Первушин

(подпись)	                                            (Ф. И. О.)

« ____» _______________ 20 ___г.

Гл.специалист Отдела архитектуры

Новошешминского муниципального района РТ

_____________        Л.А. Добрынин

«____»_______________20__г.