# Федеральный Государственный пожарный надзор

# по Высокогорскому муниципальному району

ПАМЯТКА ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

для сотрудников профилактических групп

В целях  предупреждения гибели людей и обеспечения пожарной безопасности  при посещении квартир, жилых домов, обследование на предмет выявления нарушения правил пожарной безопасности проводится в следующем порядке:

- Осмотрите визуально электропроводку. В случае обнаружения мест с поврежденной изоляцией,  крепление проводов с помощью гвоздей или локального нагрева электророзеток поставьте в известность ЖЭУ, для устранения нарушения.

- Не допускайте к применению поврежденные розетки, выключатели и бытовые электроприборы. Запрещайте использовать самодельные электронагревательные приборы с открытой спиралью. Обратите внимание на расстояние, на котором электронагревательные приборы (калориферы, электроплитки) находятся от сгораемых предметов.

- Обратите внимание на состояние электросветильников. Не допускается эксплуатация электроламп без защитных плафонов или в случае, когда их обертывают бумагой, тканью или другими горючими материалами.

- Напомните людям об опасности оставления без присмотра включенных электроприборов, не допускайте включения в одну электророзетку сразу нескольких электроприборов.

- Не допускайте эксплуатации электроутюгов, электроплиток, электрочайников не имеющих устройств тепловой защиты (без подставок из негорючих материалов).

- Если при визите в квартиру, жилой дом вы обнаружили запах газа, проветрите помещение, при этом ни в коем случае не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте освещение или электроприборы. Немедленно вызовите службу Горгаза по тел.: 04.

- Запрещайте пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии от бытовых газовых приборов менее 0,2м по горизонтали и менее 0,7м по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

- Категорически запрещайте сушить белье над газовой плитой.

- Запрещается в жилых домах устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, чуланы, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

- Особое внимание необходимо уделить людям, увлекающимся курением. Постоянно напоминайте людям, что данная привычка не только вредна для здоровья, но также может вызвать пожар и привести к гибели, а курение в постели недопустимо категорически.

- Обратите внимание на состояние печного отопления (в т.ч. газового), наличие противопожарной разделки между трубой печи и сгораемыми конструкциями потолка, чердака, наличие предтопочного листа, наличие противопожарной отступки между печью и стеной, выполненной из сгораемого материала.

- Напомните людям, что в случае возникновения пожара в первую очередь необходимо вызвать пожарную охрану по тел.: 01, 112 и принять меры по эвакуации людей и только после этого подручными средствами попытаться потушить огонь.

- В случае выявления грубейших нарушений правил пожарной безопасности необходимо сообщить в соответствующие службы.