- 1. Общие положения

1.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и  оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием, и обучающимися по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений на территории ГБОУ «Заинская школа №9».

1.3. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителя учреждения.

- 2. Цели и сроки проведения осмотров зданий и сооружений

2.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и  оборудования.

2.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и  оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

2.3. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

2.4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях.

2.5. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

2.6. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений - далее неблагоприятные факторы).

2.7. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются административно-хозяйственным и техническим персоналом учреждения  с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов в сроки, предусмотренные в Приложении 1 к настоящему Положению.

2.8. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

3. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

3.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссиями, образованными в соответствии с положением о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений. Персональный состав комиссий и их председатели назначаются приказом по школе. В работе комиссий участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений.

3.2. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссиями, состав которых определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.При воздействии неблагоприятных факторов на не более, чем три здания и сооружения в пределах ограниченной территории, комиссии возглавляются руководителем учреждения, ответственного за эксплуатацию объекта или группы объектов.При воздействии неблагоприятных факторов на группу зданий и сооружений в количестве более трех в пределах ограниченной территории комиссии возглавляются руководителем Комитета по образованию или его заместителем.

3.3. Результаты работы комиссий по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами, предусмотренными в Приложениях 2 и 3 к настоящему Положению, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению.

3.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена в Приложении 4 к настоящему Положению.

3.5. В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации, утвержденным Приказом Минстроя России от 6 декабря 1994 г. N 17-48 (зарегистрировано Минюстом России 23 декабря 1994 г. N 761).

3.6. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

3.7. Результаты частичных осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются в журнале учета (паспорте) технического состояния здания (сооружения) по форме, предусмотренной в Приложении 5 к настоящему Положению, которые предъявляются комиссиям по проведению плановых осмотров.

- 4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

внешнее благоустройство;

фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

ограждающие конструкции и элементы фасада, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

поэтажно - перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

соблюдение габаритных приближений;

наружные коммуникации и их обустройства;

противопожарные устройства.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на вечной мерзлоте, в зонах повышенной сейсмичности, на просадочных, подрабатываемых и карстовых территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5. Комиссии, осуществляющие плановые и внеплановые осмотры, определяют меры по обеспечению безопасности людей в случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий эксплуатации технологического и инженерного оборудования, работы персонала, проживания граждан.

4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации, назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.7. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.8. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.9. До начала осмотров зданий и сооружений лица, назначенные ответственными за эксплуатацию этих зданий и сооружений, обеспечивают доступ в них членам комиссий для проведения осмотров.

4.10. Комиссии, осуществляющие осмотры зданий и сооружений, по результатам осмотров оформляют и дают руководителям организаций железнодорожного транспорта и пользователям зданий и сооружений поручения об устранении выявленных нарушений, допущенных по их вине в результате действия или бездействия. При неоднократном выявлении таких нарушений комиссии направляют руководителям организаций железнодорожного транспорта, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых состоят эти здания и сооружения, соответствующие предложения, в том числе и о прекращении отношений с пользователями зданий и сооружений, вытекающих из договоров найма, аренды.

Приложение 1 
к Положению о порядке 
осмотров зданий и сооружений, 
ГБОУ «Заинская школа №9»

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЧАСТИЧНЫХ ОСМОТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| № п/п | Конструктивные элементы, инженерные устройства | Исполнитель | Частота осмотров в год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода | ООО Теплоконтроль | 1 |  |
|  | Светильники, розетки, электросети, распределительные и водные щиты | Рабочий по обслуживанию зданий | 1 |  |
|  | Силовое электрооборудование |  | 2 |  |
|  | Кровельные покрытия | Рабочий по обслуживанию зданий | 1 | После таяния снега |
|  | Деревянные и столярные конструкции | Рабочий по обслуживанию зданий | 1 |  |
|  | Каменные и бетонные конструкции, перегородки |  | По мере необходимости |  |
|  | Внутренняя и наружная отделка, полы | Завхоз | По мере необходимости |  |
|  | Системы связи, низковольтное оборудование | связист | 1 |  |
|  | Чердаки, подвалы, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство | Завхоз | 2 | Перед проведением весенних и осенних осмотров |
|  | Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них | ООО Теплоконтроль | 2 |  |
|  | Наружные сети энергоснабжения |  | В соответствии с правилами эксплуатации |  |
|  | Технологическое оборудование | Завхоз | 1 |  |

Приложение 2 
к Положению о порядке 
осмотров зданий и сооружений, 
ГБОУ «Заинская школа №9»

- АКТ общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г.Заинск                                                 "__" __________________ г.

населенный пункт

1. Название здания (сооружения) __________________________________

2. Адрес _________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ___________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _________________________

5. Год постройки _________________________________________________

6. Материал стен _________________________________________________

7. Этажность _____________________________________________________

8. Наличие подвала _______________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя _________________________________________________

Членов комиссии:

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

3. _______________________________________________________

_______________________________________________________

Представители:

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

_______________________________________________________

произвела осмотр _______________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения)

----+----------------------------------+----------+---------------

¦ N ¦     Наименование конструкций,    ¦  Оценка  ¦   Перечень   ¦

¦п/п¦     оборудования и устройств     ¦состояния, необходимых и ¦

¦   ¦¦ описание ¦рекомендуемых ¦

¦   ¦¦ дефектов ¦ работ, сроки ¦

¦   ¦¦          ¦и исполнители ¦

+---+----------------------------------+----------+--------------+

¦ 1 ¦               2                  ¦    3     ¦      4       ¦

+---+----------------------------------+----------+--------------+

¦1. ¦Благоустройство                    ¦          ¦¦

¦2. ¦Наружные сети и колодцы           ¦          ¦¦

¦3. ¦Фундаменты (подвал)               ¦          ¦¦

¦4. ¦Несущие стены (колонны)           ¦          ¦¦

¦5. ¦Перегородки                       ¦          ¦¦

¦6. ¦Балки (фермы)                     ¦          ¦¦

¦7. ¦Перекрытия                        ¦          ¦¦

¦8. ¦Лестницы                          ¦          ¦¦

¦9. ¦Полы                              ¦          ¦¦

¦10.¦Проемы (окна, двери, ворота)      ¦          ¦¦

¦11.¦Кровля                            ¦          ¦¦

¦12.¦Наружная отделка                  ¦          ¦¦

¦   ¦а) архитектурные детали           ¦          ¦¦

¦   ¦б) водоотводящие устройства       ¦          ¦¦

¦   ¦в)                                ¦          ¦¦

¦13.¦Внутренняя отделка                ¦          ¦¦

¦14.¦Центральное отопление             ¦          ¦¦

¦15.¦Местное отопление                 ¦          ¦¦

¦16.¦Санитарно-технические устройства  ¦          ¦¦

¦17.¦Газоснабжение                     ¦          ¦¦

¦18.¦Вентиляция                        ¦          ¦¦

¦19.¦Мусоропровод                      ¦          ¦¦

¦20.¦Лифты                             ¦          ¦¦

¦21.¦Энергоснабжение, освещение        ¦          ¦¦

¦22.¦Технологическое оборудование      ¦          ¦¦

¦23.¦Встроенные помещения              ¦          ¦¦

¦24.¦_________________________________ ¦          ¦¦

¦25.¦_________________________________ ¦          ¦¦

----+----------------------------------+----------+---------------

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов ________________________________________________

2) простукивание внутренних стен и фасада ________________________

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций ___________________

4) взятие проб материалов для испытаний __________________________

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования __________

_______________________________________________________________

Выводы и предложения:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 3 
к Положению о порядке 
осмотров зданий и сооружений, 
ГБОУ «Заинская школа №9»

- АКТ (ПАСПОРТ) общего осеннего осмотра здания (сооружения) (о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

______________________                 "__" ___________________ г.

населенный пункт

1. Название здания (сооружения) __________________________________

2. Адрес _________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ___________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _________________________

5. Год постройки _________________________________________________

6. Материал стен _________________________________________________

7. Этажность _____________________________________________________

8. Наличие подвала _______________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя _____________________________________________________

Члены комиссии

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Представители

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

___________________________________________________________

произвела проверку готовности ___________ по вышеуказанному адресу

наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое  состояние  основных   конструктивных  элементов  и

инженерного оборудования:

а) кровля ________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) ___________________

в) фасад и наружные водостоки ____________________________________

г) проемы ________________________________________________________

д) внутренние помещения __________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения _____________________________

ж) отмостки и благоустройство ____________________________________

з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные _______________________

и) местное отопление, дымоходы, газоходы _________________________

к) электроснабжение и освещение __________________________________

л) оборудование, инженерные устройства ___________________________

м) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) _______________________________________

б) уборочным инвентарем __________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий ________________________

__________________________________________________________________

Выводы и предложения: ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 4 
к Положению о порядке 
осмотров зданий и сооружений, 
ГБОУ «Заинская школа №9»

- АКТ внепланового осмотра зданий (сооружений)

______________________                   "__" _________________ г.

населенный пункт

Название зданий (сооружений) _____________________________________

Адрес ____________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ______________________________________

Материал стен ____________________________________________________

Этажность ________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий ______________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председатель комиссии ____________________________________________

Члены комиссии ___________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Представители ____________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

произвела осмотр ____________, пострадавших в результате ________.

наименование зданий (сооружений)

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________.

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных

воздействий ______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Сведения  о  мерах   по предотвращению   развития   разрушительных

явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий ________

__________________________________________________________________

Предлагаемые   меры  по ликвидации   последствий   неблагоприятных

воздействий, сроки и исполнители _________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 5 
к Положению о порядке 
осмотров зданий и сооружений, 
ГБОУ «Заинская школа №9»

- ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ) технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения) _________________________________

Адрес ____________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ______________________________________

Должность и фамилия И.О. лица, ответственного за содержание здания

__________________________________________________________________

------+-----T--------+---------------+--------+--------+----------

¦Дата ¦Вид  ¦Объекты,¦Описаниевыяв- ¦Меропри-¦Срок ус-¦Отметка  ¦

¦про- ¦про- ¦кем про-¦ленных недос-  ¦ятия по ¦транения¦обустра-¦

¦верки¦верки¦изведена¦татков в содер-¦устране-¦замеча- ¦нении за-¦

¦     ¦¦проверка¦жаниипомещений¦нию за- ¦ний, от-¦мечаний¦

¦     ¦¦(долж-  ¦и дефектов     ¦мечаний¦ветст-  ¦(дата,   ¦

¦     ¦¦ность,  ¦строительных   ¦        ¦венный  ¦подпись) ¦

¦     ¦¦фамилия)¦конструкций    ¦       ¦¦¦

+-----+-----+--------+---------------+--------+--------+---------+

¦  1  ¦  2  ¦   3    ¦       4       ¦   5    ¦   6    ¦    7    ¦

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров.